安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目竣工环境保护验收意见

2023年6月30日，安徽中冶淮海装配式建筑有限公司在淮北市杜集区组织召开了安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目竣工环境保护阶段性验收会。参加会议的有安徽鑫程检测科技有限公司（验收监测单位）、安徽应天环保科技咨询有限公司（验收监测报告编制单位）等单位共8位代表。会议成立了验收工作组，验收工作组听取了建设单位关于项目环境保护“三同时”执行情况和验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收情况的汇报，进行了环境保护现场检查，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司坐落于安徽省淮北市杜集区经济开发区紫藤北路18号，公司拟投资3500万元，在现有厂区内建设年产30万方混凝土生产线项目，通过下料、搅拌、检验、运输的工艺流程，依托厂区内现有的储运工程、公用工程等，形成年产30万方混凝土的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2023年1月委托环评技术人员开展环境保护现状调查工作，编写了《安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目环境影响报告表》，2023年4月20日取得淮北市杜集区生态环境分局《关于安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目环境影响报告表的批复》，文号为淮杜环行[2023]5号。

- 投资情况

项目总投资2800万元，环保投资105万元，占项目计划投资总额的3.75%。

（四）验收范围

本次针对年产30万方混凝土生产线设备、原辅料、公辅工程、环保工程等进行竣工验收。

二、环评及环保“三同时”执行惜况

经现场勘验，现场已落实相关污染防治措施

1、废水：本项目不新增劳动定员，故不新增办公及生活污水；本项目生产废水不外排，沉淀池收集沉淀后循环使用。现有工程的生活污水经化粪池预处理后排入淮北市龙湖工业园污水处理厂，执行淮北市龙湖工业园污水处理厂的接管标准。

2、废气：搅拌粉尘经集尘罩负压收集，收集后通过高效布袋除尘器进行除尘，处理后经20m高排气筒（DA004）排放，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）排放限值。生产过程中筒仓呼吸孔粉尘由仓顶脉冲式布袋除尘器处理，处理后经排气口排放；生产车间内设有固定式喷水抑尘装置，定时喷水抑尘，车间内原料装卸的粉尘大部分在车间内沉降，可有效降低粉尘产生；原料输送过程中产生粉尘，通过在生产车间、堆料仓、上料仓采用四面封闭（仅保留车辆进出口）并设有顶棚及喷水雾装置，可有效降低粉尘产生；砂子、石子等投料、输送等工序粉尘皮带输送密闭，汽车运输过程中采取喷雾降尘措施，产生的粉尘定期派专人进行路面清扫、洒水，车辆减速慢行。

3、噪声：设备减振，厂房隔声，噪声能够满足（GB 12348-2008）中的3类标准。

4、固废：本项目依托安徽中冶淮海装配式建筑有限公司厂区西南侧现有危废仓库一座，面积为20m2，废机油、含油废棉纱及手套在危废仓库暂存后定期交有资质单位处置；本项目一般固废布袋除尘器收集粉尘、沉淀渣回用于生产。

三、验收监测结果

1、废气治理设施及排放情况

搅拌粉尘经集尘罩负压收集，收集后通过高效布袋除尘器进行除尘，处理后经20m高排气筒（DA004）排放，粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）排放限值；监测结果表明，环保设施装置运行良好。

2、厂界噪声治理设施及达标情况

项目通过选用低噪设备、基础减振等措施，降低各类设备对周围声环境的影响。根据监测结果表明，项目采取的降噪措施可靠，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域标准。

3、固体废物暂存和处置情况

本项目主要产生一般工业固废和危险废物，一般工业固废回收利用，根据企业提供的危废处置协议，危险废物交由资质单位处置。

四、验收工作组结论

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目执行了环保“三同时”制度，环境保护审批手续完备，基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施；根据该工程项目竣工环境保护验收监测报告，主要污染物达标排放，项目基本符合验收条件，验收工作组认为安徽中冶淮海装配式建筑有限公司年产30万方混凝土生产线项目通过竣工环保验收。

五、后续要求

进一步加强环保设施管理；进一步加强环境管理，完善环境管理制度。

安徽中冶淮海装配式建筑有限公司

2023年6月30日