# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 安徽熵卡科技有限公司氢能与储能的

关键材料、装备的自主研发及生产项目

建设单位：       安徽熵卡科技有限公司

编制日期：           2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 安徽熵卡科技有限公司氢能与储能的关键材料、装备的自主研发及生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-340161-04-01-964949 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周方耀 | 联系方式 | 15255132830 |
| 建设地点 |  | 安徽省合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：117度07分42.950秒，纬度：31度48分11.148秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 电子专用材料制造 C3985、工程和技术研究和试验发展 M7320 | 建设项目 行业类别 | “三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81、电子元件及电子专用材料制造398”“四十五、研究和试验发展-98、专业实验室、研发（试验）基地” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 合肥高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 185 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.85% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 2127.61 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》； 审批机关：合肥市人民政府； 审批文件名称及文号：《合肥市人民政府关于《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》的批复》，合政秘〔2017〕5号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 审查机关：原中华人民共和国环境保护部； 审查文件：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》 审查文号：环审﹝2008﹞143号 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函﹝2020﹞436号），2020年8月19日。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》可知，合肥高新技术产业开发区位于合肥市主城区西部，规划面积为68.02km2。高新技术产业开发区重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产业目录”的高新技术产业。规划划分了三个片区和一个绿心，即高新区（建成区）、科技创新示范区、柏堰科技园三个片区、大蜀山森林公园一个绿心。高新区（建成区）为高新技术产业研发、教育、居住等综合片区；示范区为研发、创新、高新技术产业、商务、教育、居住等综合片区；柏堰科技园为家电产业为主的特色产业园；大蜀山森林公园为文化、生态及休闲旅游的生态旅游片区。 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3。项目所在地块属于二类工业用地，主要进行电子专用材料制造和工程和技术研究和试验发展，属于电子信息行业，为园区主导产业，因此，本项目建设符合高新技术产业开发区规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 - 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰科技园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类立业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东，学二路以北的二类工业用地调整为居往或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模; 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3，所在地块属于二类工业用地; 符合. 2; 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区; 本项目产品为电极片、除氧模块、储能功能催化材料，属于电子信息行业，为高新区重点发展产业，符合高新区产业定位；且本项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目; 符合. 3; 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山湖、西山湖沿湖建设防护林予以保护; 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等范围内; 符合. 4; 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放; 本项目办公生活污水、车间保洁废水依托明珠产业园现有预处理设施处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731 -2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后最终排入派河; 符合. （2）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告》及其审查意见符合性分析 - 项目与区域规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目产品为电极片、除氧模块、储能功能催化材料，不属于大开发类型项目，项目办公和保洁废水依托明珠产业园现有预处理设施处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731 -2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后最终排入派河。本项目为工业用地，不涉及生态保护红线; 符合. 2; 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用；; 本项目建设符合高新区产业定位要求，符合高新区发展定位和环境保护要求的企业; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动; 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3，为工业用地，符合环境管控要求的开发建设项目; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求，以及安徽省"三线一单"成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善；; 本项目建设能够满足巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及合肥市"三线一单"成果要求。生产过程产生的废气经配套处理设施处理后均能做到达标排放; 符合. 5; 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置; 本项目危险废物交由有资质单位处置；一般固废委托物资回收公司回收利用、处置。有机废气、酸洗废气经配套处理设施处理后均能做到达标排放; 符合. 6; 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局; 本项目不含电镀工艺，各项污染物经治理后均能实现达标排放，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 本项目建成后拟按要求落实环境风险防范措施，并按照排污许可申请与核发技术规范相关要求制定监测计划，定期开展例行监测; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析如下： - 本项目与《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”》的符合性 《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”文本》要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 合肥市生态保护红线集中分布于：巢湖湖区及环湖重要湿地生物多样性维护极重要区域，淠河总干渠、滁河干渠、引江济淮输水干线等清水通道维护区域，肥西紫蓬山区，庐江汤池、冶父山及庐南山区，巢湖银屏山区、肥东浮槎山区等水土保持、水源涵养极重要区域，董铺—大房郢水库重要水源保护区等地区; 项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3，对照合肥市生态保护红线分布图，项目不涉及生态保护红线，也不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求; 相符. 环境质量底线; 水环境; 根据合肥市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市“十三五”节能减排综合性工作方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; 项目位于水环境重点管控区。区域污水和雨水受纳水体为派河，地表水体派河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目新增水污染物总量计入合肥市西部组团污水处理厂之内; 相符. 大气环境; 根据合肥市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下： 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《合肥市大气污染防治条例》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造; 项目位于大气环境重点管控区。根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，合肥市空气质量属于达标区。结合《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）：大气主要污染物总量指标实行区域内等量替代。; 相符. 土壤环境; 根据合肥市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般防控区要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控; 项目位于土壤环境风险一般防控区。结合项目地点及特点，不涉及土壤污染途径，对周边土壤环境影响较小; 相符. 资源利用上线; 煤炭资源利用上线; 根据合肥市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控分区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。其中关于重点管控区要求如下：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目区位于煤炭资源利用重点管控区。项目使用电能为主要能源，不涉及高污染燃料使用; 相符. 水资源利用上线; 水资源管控分区包括重点管控区和一般管控区，根据合肥市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，合肥市水资源管控区个数为9个，均为一般管控区。管控要求如下：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》以及《合肥市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求; 项目位于水资源一般管控区。项目用水量较少，且用水由市政给水管网提供，供水水源充足，不突破水资源利用上线; 相符. 土地资源利用上线; 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下： 落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求; 项目位于土地资源重点管控区。厂房为租赁，不涉及新增用地，不会突破土地资源利用上限; 相符. 生态环境准入清单; 根据合肥市“三线一单”成果，生态环境准入清单由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。“开发区”清单。根据合肥市域内各级各类开发区基础特征，结合已批复的规划环评（或跟踪评价）报告要求，确定开发区清单。安徽合肥高新技术产业开发区相关清单如下： 1）污染物排放管控清单：烟尘排放总量为296.7t/a、SO2排放总量为1262.4t/a、NOx排放总量为1609.48t/a、CODCr排放总量为3735.8t/a、NH3-N排放总量为373.5t/a、石油类排放总量为52.5t/a 2）环境风险防控：①装置设计、建设、运行全过程考虑，建立防范体系；②危险化学品贮存区设置围堰或截流沟，地面进行防渗处理，防止事故污染物向环境转移；③拟定事故毒物进入环境后的消除措施等。在保证上述措施得以落实的基础上，可有效地降低风险事故发生时对周边环境的污染损害。 3）资源开发利用效率要求：单位工业增加值新鲜水耗<8m³/万元 4）产业准入要求： ①优先进入行业类别：电子信息；生物医药；新材料；光机电一体化；其他高新技术产业； ②控制进入行业类别：化工及化学品原料制造；造纸及纸制品业；皮革、毛皮、羽绒及其制造业；黑色金属冶炼及压延加工业；印染类 ③禁止进入行业类别：炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 本项目不在生态准入负面清单范围。 污染物排放控制清单：项目大气总量控制因子VOCs排放总量为：VOCs：0.01205t/a废水量：686t/a； COD：0.158t/a；NH3-N：0.017t/a；一般固废：0.07t/a；危险废物：7.6t/a 环境风险防控：①建立健全煅烧间、研发实验室、超净间、危废间、生产1区域、原料仓库的火灾防范制度，配备灭火设施； ②建立化学品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏； ③加强对废气处理设施的运行管理、维护保养，当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复研发生产； 资源利用效率要求：项目单位工业增加值水耗指标：≤8m³/万元。 产业准入要求：本项目行业类别为电子专用材料制造 C3985和工程和技术研究和试验发展 M7320，属于电子信息产业，不属于控制和禁止进入行业类别; 相符. 综上所述，本项目建设能够满足“三线一单”要求。 （二）与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目行业类别为电子专用材料制造 C3985和工程和技术研究和试验发展 M7320，项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制或淘汰类项目。本项目于2023年12月18日经合肥高新产业技术开发区经济发展局备案，项目代码为2312-340161-04-01-964949。因此本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 3、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 - 与（皖大气办〔2021〕4号）通知的相符性对比表 序号; 文件要求; 本项目; 符合分析. 1; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目建成后，将按要求进行排污许可证的登记，并按要求落实企业自行监测、台账和定期报告的具体规定。; 符合. 4、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 - 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》的符合性分析 项目; 巢湖流域水污染防治条例; 本项目情况; 符合分析. 第二章监督管理; 第十二条; 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设; 本项目生活污水、车间保洁废水依托明珠产业园现有预处理设施处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731 -2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后排入派河，最终汇入巢湖。属于间接向水体排放污染物的建设项目，已依法进行环境影响评价，建设单位尚未开工建设。; 符合. 第三章污染防治; 第二十三条; 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。; 本项目距离巢湖20.52km，在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为电子专用材料制造、工程和技术研发和试验发展，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为。; 符合. 第三十三条; 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准; 本项目生活污水、车间保洁废水依托明珠产业园现有预处理设施处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731 -2020）和西部组团污水处理厂接管标准后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理。; 符合. 5、与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）的相符性分析 - 本项目与皖发改环资〔2021〕6号通知符合性分析 序号; 巢湖流域禁止和限制的产业产品目录; 本项目情况; 符合分析. 1; （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．酿造（新建小型项目） 6．水泥（新建小型项目） 7．石棉（新建小型项目） 8．玻璃（新建小型项目） 9．其他 （1）新建含电镀工艺的金属表面处理热处理加工产品小型项目 （2）销售、使用含磷洗涤用品; 本项目行业类别为电子专用材料制造工程和技术研发和试验发展，不涉及禁止类产业产品。; 符合. 2; （二）限制类 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．酿造（新建大中型项目） 5．水泥（新建大中型项目） 6．石棉（新建大中型项目） 7．玻璃（新建大中型项目） 8．其他 新建含电镀工艺的金属表面处理及热处理加工产品大中型项目; 本项目行业类别为电子专用材料制造、工程和技术研发和试验发展，不涉及限制类产业产品。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目建设内容及生产规模 安徽熵卡科技有限公司成立于2020年12月，是由中科大先研院孵化的优秀创新科技型企业。公司专注于单原子催化剂开发和电化学催化应用研究，致力于氢能源、化学储能行业开展技术研发及相关装备的开发、技术推广和应用，并提供技术一体化的解决方案。 安徽熵卡科技有限公司拟投资10000万元，租赁合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3现有标准化厂房，现有标准化厂房为闲置厂房。购置喷涂机、激光切割机、小型管式炉、攻丝机等设备，项目总建筑面积2127.61平方米，本项目建成后可形成年产电极片100万片、除氧模块1万件、储能功能催化材料100kg的生产能力。 ## 1、项目概况 （1）项目名称：安徽熵卡科技有限公司氢能与储能的关键材料、装备的自主研发及生产项目； （2）建设单位：安徽熵卡科技有限公司； （3）建设地点：合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3（详见附图1 项目地理位置图）； （4）建设性质：新建； （5）项目环评管理类别判定：本项目为氢能与储能的关键材料、装备的自主研发及生产项目，产品为储能功能催化材料、电极片、除氧模块。其中储能功能催化材料为研发产品，不作为商品进行外售，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的工程和技术研究和试验发展 M7320，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“四十五、研究和试验发展-98、专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。电极片、除氧模块属于《国民经济行业分类》（2017年版）的电子专用材料制造 C3985，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81、电子元件及电子专用材料制造 398”中“‘印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的’以上均不含仅分割、焊接、组装的”，应编制环境影响报告表。综上，本项目应编制环境影响报告表。 （6）项目排污许可管理类别判定：本项目产品为储能功能催化材料、电极片、除氧模块，其中储能功能催化材料属于《国民经济行业分类》（2017年版）的工程和技术研究和试验发展 M7320，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目不需进行排污许可管理。电极片、除氧模块属于《国民经济行业分类》（2017年版）的电子专用材料制造 C3985，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于名录中“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-89、计算机制造391，电子器件制造397，电子元件及电子专用材料制造398，其他电子设备制造399”中“其他”类别，排污许可管理类别为“登记管理”。综上，本项目排污许可管理类别为登记管理。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2、项目主要工程内容及规模 本项目租赁合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3（2号楼3楼C区）现有标准化厂房，2号楼共5层，总楼层高度约31m，本项目位于2号楼3楼C区，建筑面积为2127.61m2。 - 建设项目主要工程内容及规模一览表 工程类别; 单项工程名称; 主要工程内容及规模; 备注. 主体工程; 组装区; 组装区，建筑面积约600m2，设有贴标机、传送组装台、捆扎机、液压车等设备，用于产品组装、打包; 年产电极片100万片、除氧模块1万件、储能功能催化材料100kg; 依托现有厂房. 生产1区域; 生产1区域，建筑面积约158.3m2，设有酸洗槽、低温防腐烤箱、滤芯高温实验烤箱等设备，用于酸洗、烘干等工艺. 生产2区域; 生产2区域，建筑面积69.5m2，设有空压机、喷砂机、马费炉、管式炉、激光切割机等设备，主要用于电极片生产过程的喷砂等工艺. 生产3区域; 生产3区域，建筑面积约86.8m2，作为预留车间. 煅烧间; 煅烧间，建筑面积约90m2，设有小型管式炉、实验台等设备，用于高温烧结等工艺. 研发实验室; 研发实验室，建筑面积约172m2，设有球磨机、油浴锅、喷涂机、锟压机、涂布机、烘箱、电化学工作站等设备，用于催化剂研发. 辅助工程; 办公室; 建筑面积169.6m2，用于员工办公、会议. 超净间; 建筑面积24m2，超净间要求无菌无尘，为10000级洁净车间，设有低温实验箱、生化培养箱等设备，用于实验、检验产品性能. 贮运工程; 原料仓库; 建筑面积28.8m2，用于原材料储存; 依托现有厂房. 研发仓库; 建筑面积48m2，用于研发原材料储存. 公用工程; 供水; 本项目用水为市政供水管网供给，新鲜水用量为3.933m3/d（1022.398m3/a）。主要为职工生活用水、盐酸配比用水、酸洗后清洗用水和实验用水。; 依托现有供水管网. 排水; 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水进入市政雨水管网，废水处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731 -2020）和西部组团污水处理厂接管标准后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂。项目废水经西部组团污水处理厂处理后，处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染排放限值》（DB34/2710-2016）要求后排入派河。; 化粪池、雨污管网依托园区现有. 供电; 本项目用电由市政供电管网供应。; 依托现有供电管网. 环保工程; 废气; 本项目废气主要为电极片生产过程中喷砂产生的粉尘，酸洗产生的酸洗废气，涂覆及低温烘干过程产生的酸性废气和有机废气；实验室研发过程产生的有机废气。 ①喷砂产生的粉尘通过设备自带除尘器处理后，车间内无组织排放，此过程粉尘产生量较小； ②酸洗产生的酸性废气由酸洗池上方集气罩收集后通过管道与生产1区域涂覆及低温烘干过程产生的酸性废气和有机废气经密闭车间负压收集后共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； ③实验室产生的有机废气通过万向集气罩收集后与生产1区域废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）；; 新建. 废水; 办公生活污水与车间保洁废水经园区现有化粪池预处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后最终排入派河; 依托园区现有化粪池. 噪声; 对噪声较高的设备采取厂房隔声和基础减振等措施；同时合理布置厂区功能；; 新建. 固废; 拟建项目产生的一般固体废物主要有职工生活垃圾、废包装材料（未沾染危险品）、废过滤介质、边角料及不合格品；危险废物主要为废包装材料（直接沾染危险品）、设备清洗废液、实验废液、喷淋塔废液、废气吸附装置更换的废除湿棉、废活性炭。危废间位于2C-3（2号楼3楼C区）中部西侧，建筑面积为20m2，主要用于危险固废在厂区的临时暂存场所。 ①生活垃圾：由企业集中收集，交由当地环卫部门统一清运处理； ②废包装材料（未沾染危险品）：收集后由物资公司回收再利用； ③不合格品：收集后委托有资质单位处置； ④废包装材料（直接沾染危险品）、清洗废液、实验废液、喷淋塔废液、废除湿棉、废活性炭：由企业集中收集后储存于危废间，定期委托有资质单位处理。; 新增垃圾桶、危废间. 地下水及土壤; 组装区、生产2区域、生产3区域、煅烧间、研发实验室、超净间进行一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s）；危废间、生产1区域、原料仓库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s）。拟建项目位于明珠产业园2C-3（2号楼3楼C区），不存在地下水和土壤污染途径。; 新建防渗措施. 环境风险; ①建立健全危废间、生产1区域、原料仓库的火灾防范制度，配备灭火设施； ②建立化学品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏； ③加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复研发生产。; 新增. |
| --- | --- |

| 建设内容 | （二）主要产品及产能 本项目产品及产能见下表。 - 项目产品及产能一览表 序号; 产品名称; 形态（片剂、颗粒、胶囊或针剂等）; 年研发生产量; 备注. 1; 电极片; 固体片状; 100万片; 研发生产可外售. 2; 除氧模块; 固体; 1万件. 3; 储能功能催化材料; 粉末; 100kg，年生产10批次，每批次10kg; 研发生产不外售，用于除氧模块的前端材料. 储能功能催化材料的理化性质：主要成分为炭黑基底材料，主要化学成分为石墨型碳，黑色粉末状，无气味无毒，耐热、耐寒性优良，是用于储能功能材料的关键功能材料。 （三）主要原辅料及用量 本项目主要原辅料用量见下表。 - 项目原辅料及年耗量一览表 序号; 产品种类; 名称; 年用量（kg）; 最大储存量; 形态; 来源; 贮存位置; 备注. 1; 除氧模块; 碳酸钾; 50; 25; 固体; 外购; 原料仓库; 除氧测试. 2; 储能功能催化材料; 100; 30; 固体; 本项目实验室研发产品; 除氧模块原料. 3; 炭黑; 5; 10; 粉末; 外购; 除氧模块原料. 4; PTFE乳液; 10; 5; 液体; 外购; 氧阴极研发辅料. 5; 电极片; 37%浓盐酸; 40; 20; 液体，37%浓盐酸; 外购; 电极片生产. 6; 氯铱酸; 1; 1; 液体; 外购; 用于金属盐及金属盐溶液的配制. 7; 氯化钌; 2.5; 2.5; 固体; 外购; 用于金属盐及金属盐溶液的配制. 8; 草酸; 500; 250; 固体; 外购; 酸洗工艺. 9; 正丁醇; 100; 50; 液体; 外购; 涂液浆料配置. 10; 异丙醇; 100; 50; 液体; 外购; 涂液浆料配置. 11; 金刚砂; 50; 25; 固体，粒径18~24目; 外购; 喷砂机喷砂原料. 12; TP270钛板; 1000; 100; 固体片状; 外购; 电极片生产原料. 13; 实验室催化材料研发; 皂基; 100; 20; 固体; 外购; 实验室研发试验. 14; 氯化钠; 600; 200; 固体; 外购; 实验室研发试验. 15; 乙醇; 100; 50; 液体; 外购; 实验室研发试验. 16; 纯净水; 500; 300; 液体; 外购; 溶液配制、实验室研发. 17; 柠檬酸; 100; 25; 固体; 外购; 实验室研发试验. 18; 碳酸氢钠; 100; 25; 固体; 外购; 实验室研发试验. 19; 炭黑; 5; 10; 粉末; 外购; 催化剂原料. 硝酸铁; 10; 5; 固体; 外购; 催化剂制备与试验辅料. 20; 氯铱酸; 1; 1; 液体; 外购; 用于金属盐及金属盐溶液的配制. 21; 氯化钌; 2.5; 2.5; 固体; 外购; 用于金属盐及金属盐溶液的配制. 22; 氢氧化钠; 20; 10; 固体; 外购; 吸收高温烧结产生废气. 23; 氢气; 80L; 40L; 气体钢瓶，40L/瓶; 外购; 催化剂性能检验. 24; 氮气; 800L; 120L; 气体钢瓶，40L/瓶; 外购; 高温烧结保护气. 主要原辅料成分理化性质如下： - 主要原辅材料理化性质一览表 # 名称; # 主要物理化学性质. 乙醇; # 乙醇分子式C2H6O，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。熔点-114℃，沸点78℃，密度789kg/m3（20℃），闪点12℃（开口），爆炸极限3.3%-19%，蒸气压5.333kpa（19℃），解离系数15.9pKa（25℃），粘度1.074mPa·s（20℃），气体密度2.009kg/m3，临界温度516.2K，临界压力6.38Mpa。. 氯铱酸; # 氯铱酸是一种无机化合物，一般含有结晶水，其分子式是H2IrCl6·6H2O。黑棕色或黑色针状结晶、粒状或块状物。易潮解。热至90℃以上失去结晶水，热至150℃到180℃转化为三价铱化合物。溶于水、乙醇和乙醚。用于制造涂层电极，是重要的化工催化剂及铱试剂原料。. 氯化钌; # 氯化钌是一种化学物质，其水合物分子式是RuCl3·3H2O。为带有光泽的晶体颗粒，一般呈灰褐色或暗红色；有腐蚀性，极易潮解；溶于水、醇、丙酮和乙酸乙酯中，在热水中分解。. 硝酸铁; # 灰白色单斜晶体，易潮解。相对密度1.684，熔点47.2℃，热至125℃时分解，溶于水、乙醇和丙酮，易溶于醚，微溶于硝酸。水溶液能被紫外线分解为硝酸亚铁和氧，故有氧化性。. PTFE乳液; # 聚四氟乙烯（简写为PTFE），俗称“塑料王”，是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。白色蜡状、半透明、耐热、耐寒性优良，可在-180～260ºC长期使用。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。密度2.2g/cm3，折射率1.37（20℃）。. 正丁醇; # 正丁醇，又名1-丁醇，化学式为C4H10O，为无色透明的液体有机化合物，有酒味。微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。. 异丙醇; # 异丙醇是一种有机化合物，分子式是C3H8O，是正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醇、2-丙醇，行业中也作IPA。是无色透明液体，易燃，有似乙醇和丙酮混合物的气味。溶于水，也溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。熔点-87.9℃，沸点82.45℃，密度0.7855g/cm3，闪点12℃。. 盐酸; # 盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。. 草酸; # 草酸是一种有机物，化学式为H2C2O4，无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末，氧化法草酸无气味，合成法草酸有味。150～160℃升华。在高热干燥空气中能风化。1g溶于7mL水、2mL沸水、2.5mL乙醇、1.8mL沸乙醇、100mL乙醚、5.5mL甘油，不溶于苯、氯仿和石油醚。0.1mol/L溶液的pH为1.3。相对密度（水=1）1.653。熔点189.5℃。低毒，半数致死量（兔，经皮）2000mg/kg3. 储能功能催化材料; # 主要成分为炭黑基底材料，主要化学成分为石墨型碳，黑色粉末状，无气味无毒，耐热、耐寒性优良，是用于储能功能材料的关键功能材料。. （四）主要研发与生产设施 本项目主要研发与生产设施见下表： - 项目主要研发与生产设施一览表 序号; 名 称; 型 号; 数量; 用途; 所在位置. 1; 喷砂机; JCK-9060A; 1; 打磨; 生产1区域. 2; 酸洗槽; SK定制; 1; 表面处理. 3; 低温防腐烤箱; DFKX101012; 1; 烘干. 4; 滤芯高温试验烤箱; DFKX101012GW; 1; 烘干. 5; 箱式高温烧结炉; KSL-1200X-5L; 1; 加热. 6; 盐雾试验机; OLT-40; 1; 耐腐蚀测试. 7; 龙门架; SK-LMJ; 1; 升降. 8; 激光切割机; CMA0604-B-A; 1; 薄膜裁剪; 生产2区域. 9; 烘箱; DGH-9036A; 2; 烘干. 10; 电热恒温鼓风干燥箱; 101-00BS; 2; 烘干. 11; 热风循环烘箱; JMHX; 1; 烘干. 12; 喷涂机; UAM4000L; 1; 喷涂; 实验室. 13; 油浴锅; DF-101S; 5; 加热. 14; 小型管式炉; OTF-1200X; 2; 加热. 15; 攻丝机; SRM-M16; 1; 攻丝. 16; 小型台钻; Z4116; 1; 打孔. 17; 离心机; TGL-15B; 1; 离心. 18; 气相色谱仪; A91PLUS; 1; 色谱分析. 19; 紫外可见分光光度计; UV-1780; 1; 光谱分析. 20; 电化学工作站; CHI760E C16312; 1; 测量电化学. 21; 辊压机; MSK-HRP-04B; 1; 压片. 22; 电池测试系统; 蓝电20V20A2C/ 20V40A2C; 2; 电池测试. 23; 冷冻干燥机; SCIENTZ-10N; 1; 去除水分. 24; 行星球磨机; YXQM-1L; 1; 球磨. 25; 旋转蒸发器; RE-52AA; 1; 蒸发. 26; 永磁变频螺杆式空压机; DY-10ZV; 1; 空气压缩. 27; 真空干燥箱; DZF-6020; 1; 干燥. 28; 低温试验箱; DW-25; 1; 低温试验测试. 29; 生化培养箱; SN-SPX-30B; 1; 仅用于恒温保存. 30; 管式炉; TL1200; 1; 加热. 31; 涂布机; MSK-AFA-1VD; 1; 涂布. 32; 小型液压机; YYJ; 1; 液压. 33; 液压车; YY-3000; 1; 运输货物. 34; 热水器; RSD-1; 1; 加热. 35; 漩涡搅拌器; HD2004W; 4; 搅拌. 36; 传送组装台; SKCSZZ; 3; 生产; 生产. 37; 贴标机; HB-320; 1; 贴标; 生产. 38; 捆扎机; YS-A2; 1; 打包; 生产. （五）水平衡 1、废水污染源分析 本项目用水主要为职工办公生活用水、车间保洁用水、溶液配备用水和喷淋塔用水。 ①职工办公生活用水 本项目劳动定员40人，生活用水按照人均用水量50L/（d·人）计，年工作日280d，生活用水量为2m3/d（560m3/a），排污系数以0.8计，生活污水产生量为1.6m3/d（448m3/a），废水中主要污染物浓度为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：1.5mg/L、TN：35mg/L，经化粪池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ②车间保洁用水 厂房建筑面积为2127.61m2，保洁用水量按0.5L/m2·d计，损耗率按20%，则厂房地面保洁用水量为1.063m3/d（297.865m3/a），厂房地面保洁废水为0.850m3/d（238m3/a）。废水中主要污染物浓度为COD：100mg/L、BOD5：30mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：15mg/L，经明珠产业园化粪池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ③草酸溶液配制用水 将外购的草酸固体配备成10%草酸溶液，草酸的年用量为500kg，配备成草酸溶液需要添加4500kg的自来水，草酸溶液在使用后作为危废处理，不产生废水，用水量为4.5m3/a（0.016m3/d），酸洗废液的产生率为40%则产生量为2t/a（0.007t/d）。酸洗废液经收集后作为危险废物处置，委托有资质单位处理。 ④喷淋塔用水 根据建设单位提供资料，喷淋塔循环水池容积为1t，2天补充一次损耗量，一次补充水量为100L，则补充水量为14m3/a（0.05m3/d），喷淋塔废水循环使用，定期外排，排放周期半年/次，喷淋塔废水量4.312m3/a（0.0154m3/d）。喷淋塔废液经收集后作为危险废物处置，委托有资质单位处理。 - 本项目用排水情况一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水系数; 废水量. t/a; t/d; t/a; t/d. 1; 职工办公生活用水; 50L/人·d（40人）; 560; 2; 0.8; 448; 1.6. 2; 车间保洁用水; 0.5L/m2·d（3174.04m2）; 297.865; 1.063; 0.8; 238; 0.850. 3; 溶液配备用水; /; 4.5; 0.016; /; 2（废液）; 0.007（废液）. 4; 喷淋塔用水; /; 14; 0.05; /; 4.312（废液）; 0.0154（废液）. 合计; 876.365; 3.129; /; 686（不含废液）; 2.45（不含废液）. 本项目用、排水平衡图如下： 图1 本项目用排水平衡图（t/d） （六）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为40人，年工作日280天，每天8小时，仅昼间生产夜间不生产，年工作2240小时。 （七）厂区平面布置 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3，租赁现有标准化厂房，北侧由西向东依次是研发仓库和组装区，南侧由西向东依次是研发实验室、超净间、煅烧间、办公室、会议室、原料仓库，西南侧由北向南依次是生产1、2、3车间。项目总平面布置图采用简洁舒展的布局，在功能上分区明确，设计路线清晰，平面布置合理，具体厂区平面布置图见附图2、车间内部布局图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节： 本项目租赁合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3现有厂房，目前厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成。本项目的公用、辅助工程等设施均依托现有设施，该项目主要进行设备的安装及调试，施工期产生的污染物主要为施工垃圾、施工人员生活污水及设备安装、调试产生的噪声等。 （二）运营期工艺流程及产污环节： 1、储能功能催化材料研发工艺流程图 图2 储能功能催化材料生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①混合搅拌：将氯铱酸、氯化钌、纯碳黑与纯净水等原料按照一定的比例加入到烧瓶中搅拌，使其进行充分的混合。 ②高温煅烧：将配置好的溶液放置于管式炉中，添加氮气作为流动相保护气，通过电加热至300~800℃，加热1~3小时。高温烧结过程中硝酸铁盐与基底材料（如碳）反应成键，形成金属碳化物活性位点（如Fe-N4），同时产生少量的固体颗粒物（呈弱酸性），通过氮气保护气从下风口吹出，经过下风口氢氧化钠吸收液进行过滤吸收处理。此过程产生过滤废液（S1-1）。 ③冷却：将煅烧好的催化材料静置，自然冷却到室温，从而得到储能功能催化材料。 ④性能测试质检：从制备好的催化材料中取出少量的样品，使用电化学工作站进行性能测试质检，测试过程使用氢气，测试合格的即为成品，此工序会产生不合格品（S1-2），不合格品收集后委托有资质单位处置。 ⑤成品：将测试合格的储能功能催化材料进行包装封袋入库。 2、除氧模块生产工艺流程及产污节点图 图3 除氧模块生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①辊压：将前期制备好的的储能功能催化材料和炭黑原料分别与纯净水混合后，通过辊压设备将材料擀制成片状。 ②烘干：将辊压好的片状材料放入烘箱中，80℃恒温烘干后得到片状电极材料。 ③三合一辊压：用PTFE乳液将片状催化材料和片状炭黑原料粘连在一起，然后放入辊压设备中擀制成片状材料。 ④高温烧结：将辊压完成后的片状材料放置于小型管式炉中，添加氮气作为保护气，通过电加热至300℃，加热1~3小时。 ⑤冷却：将烧结好的片状电极材料静置，自然冷却到室温，得到除氧模块半成品。 ⑥性能测试质检：将得到的除氧模块取出少量样品，接到电池测试系统的正负极，放置于碳酸钾溶液中，将电源调节至3V电压，通过测试电流值的大小与稳定性确定产品的性能，此过程产生不合格品（S2-1）、测试废液（S2-2），不合格品收集后委托有资质单位处置，测试废液收集后暂存于危废间定期委托有资质单位处置。 ⑦成品封袋入库：将测试合格的除氧模块进行包装封袋入库。 3、电极片生产工艺流程及产污节点图 图4 电极片生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①喷砂：将外购的TP270钛板放置于喷砂机中，用于清除钛板表面的杂质，同时使钛板表面形成磨砂质感，拥有均匀的粗糙度。此过程产生少量的粉尘（G3-1）、废金刚砂（S3-1）。 ②酸洗：将喷砂好的钛板利用龙门架放置于草酸酸洗槽中进行酸洗，用于去除钛板表面的氧化层，使其表面可以更好的吸附材料。此过程产生酸洗废气（G3-2）、废草酸溶液（S3-2）。 ③水洗：将酸洗后的钛板放置于水洗槽中洗掉表面残余的草酸，然后静置沥水，自然晾干。此过程产生清洗废液（S3-3）。 ④涂覆：将氯铱酸、氯化钌等金属原液以及稀盐酸、异丙醇、正丁醇等原料按照一定比例混合搅拌，人工使用刷子将混合溶液涂覆在钛板表面，使其表面附着金属盐溶液，然后将钛板放置于低温防腐烤箱中，通过电加热至100℃进行1h烘干，使金属盐如胶状附着于钛板表面，然后取出钛板再次进行涂覆，涂覆后再次低温烘干，此工序重复3~6次。此过程产生有机废气（G3-3）、氯化氢（G3-4）。 ⑤高温烧结：将涂覆完成后的钛板放置于滤芯高温实验烤箱中，添加氮气作为保护气，通过电加热至300~500℃，烧结1~2小时，使金属盐完全氧化后固化于钛板表面。 ⑥自然冷却：将烧结好的钛板静置，自然冷却到室温，得到电极片。 ⑦检测：将得到的电极片取出少量样品，接到电池测试系统的正负极，放置于氯化钠水溶液中，将电源调节至12V电压，通过测试电流值的大小与稳定性确定产品的性能，此过程产生不合格品（S3-4）、检测废液（S3-5），不合格品收集后委托有资质单位处置，检测废液收集后暂存于危废间定期委托有资质单位处置。 ⑧冲裁：委托外协公司将电极片裁成面积约10cm2、质量约10g的成品电极片。 ⑨包装入库：将冲裁好的电极片在传送组装台上打包入库。 4、实验室催化剂研发工艺流程及产污节点图 图5 实验室催化剂研发工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： ①混合搅拌：将氯铱酸、氯化钌、纯碳黑、乙醇、皂基、柠檬酸、碳酸氢钠等原料按照一定的比例加入到烧瓶中搅拌，使其进行充分的混合。通过改变原料的配比，从而得到性能不同的催化剂，此过程产生有机废气（G4-1）。 ②高温煅烧：将配置好的溶液放置于管式炉中，添加氮气作为保护气，通过电加热至300~800℃，加热1~3小时。通过改变煅烧的温度和时间，从而得到性能不同的催化剂，此过程产生有机废气（G4-1）。 ③冷却：将煅烧好的催化材料静置，自然冷却到室温，得到催化剂（实验品）。 ④检验测试：将制备好的催化剂，在超净间进行性能测试检验，主要测试催化剂的效果、耐菌性、稳定性等，此工序会产生测试废样（S4-1），测试废样收集后委托有资质单位处置。 5、项目产污节点及处理措施 - 研发与生产过程污染物产生及处理情况一览表 类别; 产生工序; 污染物名称; 编码; 处理措施. 废气; 电极片; 喷砂; 颗粒物; G3-1; 喷砂机喷砂过程全密闭，产生的少量粉尘经设备自带布袋除尘器处理后，车间内无组织排放. 酸洗; 酸洗废气; G3-2; 酸洗产生废气通过酸洗槽上方的集气罩负压收集后通过管道与实验室废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）. 涂覆; 有机废气（以非甲烷总烃计）; G3-3; 涂覆过程车间全密闭，产生的有机废气和氯化氢经负压收集后通过管道与实验室废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）. 氯化氢; G3-4. 实验室催化剂研发; 混合搅拌、高温煅烧; 有机废气（以非甲烷总烃计）; G4-1; 混合搅拌、高温煅烧工序在密闭实验室和煅烧间的试验台上进行，废气由万向集气罩负压收集后经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）. 废水; 生活; 办公生活废水; /; 办公生活污水、车间保洁废水经依托明珠产业园现有预处理设施处理后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理. 车间保洁废水; /. 固体废物; 储能功能催化材料; 高温烧结; 过滤废液; S1-1; 委托有资质单位处置. 性能测试质检; 不合格品; S1-2; 委托有资质单位处置. 除氧模块; 性能测试质检; 不合格品; S2-1; 委托有资质单位处置. 测试废液; S2-2; 委托有资质单位处置. 电极片; 喷砂; 废金刚砂; S3-1; 由物资公司回收再利用. 酸洗; 废草酸溶液; S3-2; 委托有资质单位处置. 水洗; 清洗废液; S3-3; 委托有资质单位处置. 检测; 不合格品; S3-4; 委托有资质单位处置. 检测废液; S3-5; 委托有资质单位处置. 实验室催化剂研发; 检验测试; 测试废样; S4-1; 委托有资质单位处置. 原料包装; 废包装材料（未沾染危险品）; 由物资公司回收再利用. 废包装材料（直接沾染危险品）; 委托有资质单位处置. 废气处理; 喷淋塔废液; 委托有资质单位处置. 废除湿棉; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3，租赁标准化厂房，现有厂房为空置厂房，因此，拟建项目无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、常规因子质量现状 本项目位于合肥高新技术产业开发区，根据2022年合肥市生态环境状况公报，（https://sthjj.hefei.gov.cn/public/5851/108910334.html)，项目区2022年环境空气基本污染物质量浓度见下表。 - 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年均值; 63; 70; 90; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. 根据以上数据，2022年合肥市大气环境SO2和NO2的年平均浓度、PM10和PM2.5的年均值以及CO的日均值第95百分位数、O3的日最大8小时平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目区属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物质量现状 本项目区域环境空气非甲烷总烃质量现状引用《合肥高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》中复兴家园监测数据，该点位位于本项目NE方位，直线距离为1671m，监测时间为2021年5月17日～5月23日，因此引用该项目监测数据具有可行性。具体监测点位及监测结果如下。 - 非甲烷总烃质量现状监测结果 单位：mg/m3 检测 点位; 采样 时间; 监测频次; 非甲烷总烃. 复兴家园; 2021.05.17; 第一次; 0.46. 第二次; 0.38. 第三次; 0.43. 第四次; 0.35. 2021.05.18; 第一次; 0.31. 第二次; 0.33. 第三次; 0.40. 第四次; 0.36. 2021.05.19; 第一次; 0.56. 第二次; 0.61. 第三次; 1.05. 第四次; 0.70. 2021.05.20; 第一次; 0.64. 第二次; 0.48. 第三次; 0.72. 第四次; 0.60. 2021.05.21; 第一次; 0.66. 第二次; 0.67. 第三次; 0.53. 第四次; 0.63. 2021.05.22; 第一次; 0.74. 第二次; 0.81. 第三次; 0.81. 第四次; 1.06. 2021.05.23; 第一次; 0.82. 第二次; 0.96. 第三次; 0.90. 第四次; 0.91. 1671m 图例 监测点位 本项目所在地 复兴家园 图6环境空气特征因子现状监测点位图 根据引用补充监测结果，本项目区域环境空气非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时浓度限值2mg/m3要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为派河，根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，本项目区域地表水派河的氨氮、化学需氧量和总磷浓度均呈下降趋势，派河氨氮、化学需氧量和总磷浓度分别为0.57mg/L、14.1mg/L和0.112mg/L，较去年同期分别下降35.96%、22.53%和22.76%。根据合肥市《南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案》，拟通过外源截污、底泥清淤、水生生态修复、旁路人工湿地净化、生态补水，加强周边企业监管，严格环境执法、完善排污许可制度和总量控制等措施。 （三）声环境质量现状 根据《合肥市声环境功能区划2016-2020》，本评价项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，本次不进行声环境质量现状评价。 （四）地下水和土壤环境质量现状 本项目建设的污水收集管网采取严格的防泄漏、防渗措施，对地下水、土壤无不利影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地下水、土壤背景值进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3（2号楼3楼C区），租赁明珠产业园现有标准化厂房，项目所在明珠产业园东侧为合肥高新公交公司，南侧为联创高新产业园、西侧为高新区大数据产业园、北侧为空地；项目所在楼层为3楼，四楼为合肥康特微科技有限公司，2楼为闲置厂房。本项目周边环境保护目标情况如下： 1、大气环境；本项目厂界外500m范围内无环境保护目标； 2、声环境：本项目厂界外50m无声环境保护目标； 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目废水总排放口污染物排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管限值，西部组团污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）（限值未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准）。具体标准值见下表。 - 废水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 电子工业水污染物排放标准（GB39731-2020）; 6-9; ≤500; /; ≤400; ≤45; ≤6; ≤70. 西部组团污水处理厂接管标准; 6-9; ≤350; ≤180; ≤250; ≤35; ≤6; ≤50. 本项目总排口废水排放标准; 6-9; ≤350; ≤180; ≤250; ≤35; ≤6; ≤50. 西部组团污水处理厂出水执行标准; 6-9; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; ≤0.3; ≤10. 2、废气 本项目非甲烷总烃、氯化氢排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）中表1、表3排放限值；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值；具体排放限值见下表。 - 废气排放标准一览表 污染 因子; 有组织排放限值; 无组织排放限值; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 氯化氢; 10; 0.18; 厂界; 0.15; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）. 非甲烷 总烃; 70; 3.0; 4.0. /; /; 厂区内 厂房外; 6.0（1h平均值）；20(任意一次值); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 3、噪声 根据《合肥市声环境功能区划2016-2020》，本评价项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，参照安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，提出本项目总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCs。 本项目废水COD、NH3-N排放量为0.158t/a、0.017t/a，COD、NH3-N总量已纳入西部组团污水处理厂范畴，无需另外申请总量。 本项目废气控制指标为：VOCs有组织排放量为0.01205t/a，根据等量替代的要求，向合肥市高新技术产业开发区生态环境分局申请VOCs总量为0.01205t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁合肥市高新技术产业开发区明珠产业园2C-3现有标准化厂房，目前厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成。施工期的主要工作是室内分割、装饰及设备安装调试。施工期产生的施工垃圾等固体废物委托物资公司处理，施工期施工人员生活污水依托现有厂房化粪池预处理，设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气处理与排放 本项目废气主要为电极片生产过程中喷砂产生的粉尘；酸洗产生的酸洗废气；涂覆过程产生的氯化氢和有机废气（以非甲烷总烃计）；实验室催化剂研发过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。 ①喷砂粉尘 本项目TP270钛板需要进行喷砂，喷砂过程会产生粉尘，钛片总年用量为1t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“06预处理干式预处理件抛丸、喷砂、打磨、滚筒颗粒物产生量为2.19kg/t-原料”，则粉尘产生量为2.19kg/a，喷砂过程设备全密闭，经设备自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，处理效率为90%，则粉尘的无组织排放量为0.219kg/a，此过程粉尘产生量较小； ②酸洗废气 酸洗过程全密闭，产生的酸性废气由酸洗槽上方集气罩收集后通过管道经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）；根据企业提供资料，酸洗过程中草酸溶液50%用于酸蚀钛板表面的氧化层，40%进入废草酸溶液作为危废处置，10%挥发成气体，草酸固体的年用量为500kg/a，则挥发成气体的酸性废气产生量为50kg/a。 本次环评按照以下经验公式计算得出酸洗槽集气罩所需风量L。 L=3600（5X2+F）*V 其中：X——集气罩至酸洗槽的距离（取0.2m）； F——集气罩面积（酸洗槽集气罩尺寸约为1.1m×1.2m，面积为1.32m2）； V——控制风速（取0.5m/s）。 经计算，项目设置1套集气罩，集气罩所需风量为2736m3/h，本次环评风量取3500m3/h，全密闭车间内集气罩的收集效率为98%，碱喷淋塔的处理效率为95%，则酸性气体的有组织排放量为2.45kg/a，无组织排放量为1kg/a。 ③涂覆废气 涂覆过程37%浓盐酸、正丁醇、异丙醇的年使用量分别为40kg、100kg、100kg，由于涂覆后进行100℃烘干，考虑最不利影响即氯化氢、正丁醇、异丙醇全部挥发，则有机废气（以非甲烷总烃计）、氯化氢的产生量分别为200kg/a、14.8kg/a；产生的有机废气和氯化氢经密闭车间负压收集经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； 本次环评按照以下经验公式计算得出生产1区域负压所需风量L。 L=V*C 其中：V——生产1区域体积（长*宽*高），554.05m3； C——换气次数，不小于8次/h； 经计算，生产1区域负压风量约为4432m3/h，本项目风量取5000m3/h。负压收集效率为98%，废气处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量为19.6kg/a，无组织排放量为4kg/a；氯化氢有组织排放量为1.45kg/a，无组织排放量为0.296kg/a。 ④实验室有机废气 催化剂实验过程使用乙醇的量为100kg/a，考虑最不利影响即乙醇全部挥发，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为100kg/a；实验室及煅烧间整体微负压，产生的有机废气由万向集气罩负压收集经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； 本次环评按照以下经验公式计算得出研发实验室及煅烧间负压所需风量L。 L=V*C 其中：V——研发实验室及煅烧间体积（长*宽*高），917m3； C——换气次数，不小于10次/h； 经计算，研发实验室及煅烧间负压风量约为7336m3/h，本项目风量取8000m3/h。负压收集效率为98%，废气处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量为9.8kg/a，无组织排放量为2kg/a； 酸洗工序所需风量为3500m3/h，涂覆工序所需风量为5000m3/h，实验室负压所需风量为8000m3/h，则废气设施理论所需废气风量为16500m3/h，根据建设单位提供资料，废气设施碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置的设计风量为20000m3/h，故废气设施设计风量满足所需风量要求。 本项目废气收集及排放情况见下表。 - 废气收集设施相关参数一览表 生产环节; 污染物种类; 收集方式; 收集设施数量; 风机风量; 设备/房间内部尺寸. 电极片; 喷砂; 颗粒物; 设备密闭负压收集; /; /; 69.5m2×3.5m. 酸洗; 酸性气体; 一根风管，集气罩收集; 1根; 集气罩风量3500m3/h; 5m×4.5m×3.5m. 涂覆; 非甲烷总烃、氯化氢; 车间负压收集; /; 负压风量5000m3/h; 158.3m2× 3.5m. 实验室催化剂研发; 混合搅拌、高温煅烧; 非甲烷总烃; 密闭负压收集+万向集气罩收集; 4个万向集气罩; 负压风量8000m3/h; 262m2×3.5m. - 本项目无组织废气污染源汇总表 序号; 污染源; 污染物; 产生量(kg/a); 产生速率（kg/h）; 排放量(kg/a); 排放速率（kg/h）; 排放源参数. 1; 电极片; 喷砂; 颗粒物; 2.19; 0.000978; 0.219; 0.0000978; 243.25m3. 2; 酸洗; 酸性气体; 1; 0.000446; 1; 0.000446; 5m×4.5m×3.5m. 3; 涂覆; 非甲烷总烃; 4; 0.00179; 4; 0.00179; 554.05m3. 4; 氯化氢; 0.296; 0.000132; 0.296; 0.000132. 5; 实验室催化剂研发; 混合搅拌、高温煅烧; 非甲烷总烃; 2; 0.000893; 2; 0.000893; 917m3. 6; 合计; 非甲烷总烃; 6; 0.00269; 6; 0.00269; /. 酸性气体; 1; 0.000446; 1; 0.000446. 氯化氢; 0.296; 0.000132; 0.296; 0.000132. 颗粒物; 2.19; 0.000978; 0.219; 0.0000978. |

- 项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (kg/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力(m3/h); 收集 效率; 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒编号. 电极片; 酸洗; 酸性气体; 50; 0.0223; 1.115; 有组织; 密闭车间由集气罩收集后与涂覆废气、实验室废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理; 20000; 98%; 95%; 是; 2.45; 0.00109; 0.0547; DA001. 涂覆; 非甲烷总烃; 200; 0.0893; 4.464; 有组织; 密闭车间负压收集后与酸洗废气、实验室废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理; 98%; 90%; 是; 19.6; 0.00875; 0.4375. 氯化氢; 14.8; 0.00661; 0.33; 有组织; 98%; 95%; 是; 1.45; 0.000647; 0.0324. 实验室催化剂研发; 混合搅拌、高温煅烧; 非甲烷总烃; 100; 0.0446; 2.232; 有组织; 实验室整体密闭，由万向集气罩负压收集与酸洗废气、涂覆废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理; 98%; 90%; 是; 9.8; 0.00438; 0.219. - 本项目非正常情况排放一览表 工序; 废气处理设施; 非正常情况; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（kg）; 措施. 酸洗、涂覆、混合搅拌、高温煅烧; 碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置; 风机设备故障，酸性气体处理效率为50%、氯化氢处理效率为50%、有机废气处理效率为50%; 1次/3年; 酸性气体; 0.5575; 30min; 0.0112; 酸洗、涂覆、混合搅拌、高温煅烧工序停产. 非甲烷总烃; 6.7; 1.065. 氯化氢; 0.165; 0.00165. - 项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放标准; 排放口地理坐标（1）; 排气筒参数; 监测要求. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA001; 酸性气体; 10; 0.18; 117°7′42.892″; 31°48′10.549″; 22.5; 0.3; 常温; 排气筒出口; 酸性气体; 1次/年. 非甲烷总烃; 30; 1.0; 非甲烷总烃; 1次/年. 氯化氢; 10; 0.18; 氯化氢; 1次/年. 本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）和《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）制定了各污染物监测计划见下表： - 本项目营运期废气监测计划一览表 类别; 排污单位类型; 监测因子; 监测点位; 排放口类型; 监测频率; 控制目标. 废气; 登记管理排污单位; 非甲烷总烃、氯化氢; DA001排气筒进出口; 一般排放口; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物; 边界; /; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 厂区内厂房外; /; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、大气环境影响分析： （1）废气处理措施 ①喷砂过程设备全密闭，经设备自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，此过程粉尘产生量较小； ②酸洗过程全密闭，产生的酸性废气由酸洗槽上方集气罩收集后通过管道经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； ③涂覆产生的有机废气和氯化氢经密闭车间负压收集经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； ④实验室整体密闭负压，产生的有机废气通过万向集气罩收集后与生产1区域废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； （2）废气治理措施可行性分析 ①有机废气：有机废气采用二活性炭吸附处理，根据《挥发性有机物治理实用手册》、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），活性炭吸附法属于可行性技术。非甲烷总烃排放能够满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求。 ②氯化氢及酸性气体： 碱喷淋塔的工作原理：利用气体与液体间的接触，将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到净化空气的目的。废气经由填充式喷淋塔，采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下。废气则由塔体（逆向流）达到气液接触之目的；此处理方式可冷却废气、去除颗粒及净化气体，再经过除雾段处理后，排入下一处理环节。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中，碱喷淋塔对氯化氢的去除效率为90%以上，处理后氯化氢及酸性气体的排放浓度低于上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放限值。故废气采用碱喷淋塔技术可行。 （3）无组织排放控制要求 本项目提出VOCs物料储存、转移等无组织排放控制要求如下： 1、正丁醇、乙醇、异丙醇等物料应储存于密闭的包装桶中。 2、盛装正丁醇、乙醇、异丙醇等物料包装桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3、除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的通风口外，门窗应随时保持关闭状态。 4、正丁醇、乙醇、异丙醇等物料在运输过程采用非管道输送方式转移时，应采用密闭容器进行转移。 本项目位于合肥市，合肥市为环境质量达标区，基本污染物质量状况均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据补充监测结果，本项目区域环境空气非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。根据废气污染物排放量核算结果，项目废气氯化氢及酸性废气、非甲烷总烃经处理后排放量较小，本项目对周边大气环境影响较小。 - 废水 1、废水处理及排放 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水进入市政雨水管网，测试废液、检测废液、清洗废液、喷淋塔废液经收集后作为危废处置，委托有资质单位处理；项目废水主要为生活污水、车间保洁废水。办公生活污水、车间保洁废水依托明珠产业园现有预处理设施处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后最终排入派河。 本项目废水产生、处理及排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量; 浓度; 处理措施; 处理; 处理; 处理能力; 是否可行技术; 排放量; 浓度; 排放口编号; 排放; 排放去向; 排放规律. (t/a); (mg/L); 效率; 工艺; (t/a); (mg/L); 方式. 生活; 生活污水; 水量; 448; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 是; 448; /; DW001; 间接排放; 西部组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 0.134; 300; /; 0.134; 300. BOD5; 0.067; 150; /; 0.067; 150. SS; 0.054; 120; /; 0.054; 120. NH3-N; 0.013; 30; /; 0.013; 30. TP; 0.001; 1.5; /; 0.001; 1.5. TN; 0.016; 35; /; 0.016; 35. 生活; 车间保洁废水; 水量; 238; /; /; /; /; 238; /. COD; 0.024; 100; /; 0.024; 100. BOD5; 0.007; 30; /; 0.007; 30. SS; 0.048; 200; /; 0.048; 200. NH3-N; 0.004; 15; /; 0.004; 15. 污水总排口; 水量; 686; /; /; /; /; 686; /. COD; 0.158; 230.612; 0.158; 230.612. BOD5; 0.074; 108.367; 0.074; 108.367. SS; 0.101; 147.755; 0.101; 147.755. NH3-N; 0.017; 24.796; 0.017; 24.796. TP; 0.001; 0.980; 0.001; 0.980. TN; 0.016; 22.857; 0.016; 22.857. 本项目为登记管理，监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）和《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017），具体监测计划见下表： - 项目废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 受纳污水 处理厂; 污染物排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 厂区污水总排口; 一般排放口; 117.085748; 31.864897; 西部组团污水处理厂; 流量; /; 污水 总排口; 流量; /. pH; 6~9; pH; 1次/年. 化学需氧量（COD）; 350mg/L; 化学需氧量（COD）; 1次/年. 五日生化需氧量（BOD5）; 180mg/L; 五日生化需氧量（BOD5）; 1次/年. 悬浮物（SS）; 250mg/L; 悬浮物（SS）; 1次/年. 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; 氨氮（NH3-N）; 1次/年. 总磷（TP）; 6mg/L; 总磷（TP）; 1次/年. 总氮（TN）; 50mg/L; 总氮（TN）; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、地表水环境影响分析： 1）废水处理措施可行性分析 根据表24废水污染物源强、治理措施、污染物去除效率及废水排放计算结果，本项目处理后废水污染物浓度能够满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管限值要求，因此本项目废水处理措施可行。 2）接管可行性分析 西部组团污水处理厂位于合肥市经济开发区内，规划总规模40万吨/日，收水范围包括经济开发区、肥西县上派镇、桃花工业园、长安工业园、高新区科学城、柏堰工业园等区域，服务面积约191平方公里。该厂一、二、三期已投产工程设计处理总规模为30万吨/日，采用AAO氧化沟工艺，出水水质达《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）标准后排入派河。西部组团污水处理厂污水处理工艺流程如下： 图9 西部组团污水处理厂工艺流程图 本项目所在地属于西部组团污水处理厂收水范围，废水经预处理后满足西部组团污水处理厂接管标准要求，废水量为2.45t/d，进入西部组团污水处理厂处理可行。西部组团污水处理厂出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准后排入派河。 本项目排放的污水满足西部组团污水处理厂的进水水质及水量的要求，不会对西部组团污水处理厂造成冲击影响，因此本项目排水方式可行。项目污水经采取合理措施后对地表水环境影响很小，不会降低项目所在区域水环境现有功能。 （三）噪声 本项目噪声设备源强及采取治理措施见下表。 - 本项目主要噪声源及降噪措施 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声压级dB(A)①; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间（h/d）. 1; 喷涂机; 3; 70~80; 设备减振、厂房隔声; 50~60; 8. 2; 激光切割机; 4; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 3; 低温防腐烤箱; 1; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 50~65; 8. 辊压机; 2; 70-80; 设备减振、厂房隔声; 55~70; 8. 5; 攻丝机; 3; 70~85; 设备减振、厂房隔声; 50~65; 8. 6; 小型台钻; 5; 70~85; 设备减振、厂房隔声; 50~65; 8. 7; 离心机; 3; 70~85; 设备减振、厂房隔声; 50~65; 8. 8; 捆扎机; 1; 70~80; 设备减振、厂房隔声; 60~65; 8. 9; 喷砂机; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 10; 滤芯高温试验烤箱; 1; 75-85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 11; 热风循环烘箱; 1; 75-85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 12; 旋转蒸发器; 1; 70-85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 13; 永磁变频螺杆式空压机; 1; 75-85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 14; 行星球磨机; 1; 70-80; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 15; 龙门架; 1; 75-85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 8. 备注：①距离设备1m处的声压级； 本项目生产设备均布置在生产厂房内，通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R房间常数，m2； Q方向性因子，无量纲值。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：Loct(r)点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r预测点距声源的距离，m； r0参考位置距声源的距离，m； Loct各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 ⑦由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 - 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值（昼间）. 东厂界; 53.9. 南厂界; 52.1. 西厂界; 51.0. 北厂界; 49.5. 经预测厂界噪声昼间贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，夜间不进行生产活动，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 本项目厂界噪声监测要求如下： - 本项目厂界噪声检测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. （四）固体废物 本项目产生的固体废物分为危险废物、一般固体废物和生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的危险废物主要为：废包装材料（直接沾染危险品）、过滤废液、测试废液、检测废液、清洗废液、喷淋塔废液、废草酸溶液、废除湿棉、废活性炭，分类收集在危废间暂存后定期委托有资质单位处置。一般工业固废主要为：废包装材料（未沾染危险品）、废金刚砂分类收集后由物资公司回收利用；不合格品收集后委托有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒 有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 年度产生量（t/a）; 贮存 位置; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 原料拆卸; 废包装材料（直接沾染危险品）; 危险废物; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 0.03; 贮存在危废间; 委托资质单位处置; 0.03. 2; 研发过程; 过滤废液、测试废液、检测废液、清洗废液、喷淋塔废液、废草酸溶液、不合格品; 危险废物; 900-047-49; 有机物; 液态; T/C/I/R; 6.6; 6.6. 3; 废气处理; 废除湿棉; 危险废物; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 0.01; 0.01. 4; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 有机物; 固态; T/In; 1.06①; 1.06. 合计; 7.7; 7.7. 5; 原料拆卸; 废包装材料（未沾染危险品）; 一般固废; 398-001-07; /; 固态; /; 0.03; 贮存于固废贮存区（组装区）; 物资公司回收利用; 0.03. 6; 喷砂; 废金刚砂; 一般固废; 398-001-09; /; 固态; /; 0.03; 物资公司回收利用; 0.03. 7; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 5.2; /; 环卫部门处理; 5.2. 合计; 5.26; /; /; 5.26. # 备注：①本项目有机废气处理量为294kg/a，其中二级活性炭的处理能力为90%，按照活性炭：有机废气为3：1计算。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物环境管理要求： 本项目建设一座危废间，位于项目区域中部西侧，建筑面积为20m2，贮存能力约1.5吨/月，贮存周期3个月，最大贮存量为4.5吨，本项目危险废物产生量为7.6t/a，处置周期为1次/季度。 危废间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中内容要求，并做到以下防范措施：①贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗（渗透系数≤10-7cm/s）的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，周围应设置围墙或其他防护栅栏；②不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；③必须有泄露液体收集装置；④设施内要有安全照明设施和观察窗口；⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （五）地下水、土壤 本项目地下水、土壤的污染源为乙醇、异丙醇、正丁醇、盐酸、草酸等，污染物类型主要为有机物，污染途径主要为废水、液体物料泄露地面渗入至地下水及土壤。为防止污染地下水及土壤，本项目组装区、生产2区域、生产3区域、煅烧间、研发实验室、超净间、危废间、生产1区域、原料仓库等均按分区进行防渗处理，具体防渗措施如下： - 本项目分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 危废间、生产1区域、原料仓库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-10cm/s. 组装区、生产2区域、生产3区域、煅烧间、研发实验室、超净间; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. （六）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目全厂涉及的危险物质主要为氯铱酸、乙醇、氯化铱、正丁醇、异丙醇、盐酸、草酸等。 根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值： 式中： q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B的表B1和表B2计算危险物质的Q值。计算结果如下表所示： - 全厂Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量Qn（t）; Q值. 1; 氯化钌; 16941-12-1; 0.005; 5; 0.001. 2; 氯铱酸; 110802-84-1; 0.002; 5; 0.0004. 3; 37%盐酸; 7647-01-0; 0.02; 7.5; 0.00267. 4; 乙醇; 64-17-55; 0.05; 50; 0.001. 5; 草酸; 144-62-7; 0.25; 50; 0.005. 6; 异丙醇; 67-63-0; 0.05; 10; 0.005. 7; 正丁醇; 71-36-3; 0.05; 10; 0.005. 8; 氢氧化钠; 7732-18-5; 0.001; 50; 0.00005. 项目Q值Σ; 0.02012. 由上表计算结果，本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.02012<1。 根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下： ①火灾风险 本项目所在厂区储存的原辅料中乙醇、异丙醇、高纯氢气等属于可燃物质，在储存过程中发生泄漏时遇静电、明火等火源可能会发生火灾和爆炸事故。火灾燃烧产生的次生污染物引起大气污染，同时，消防用水若未及时收集，可能导致地表水收到污染。 ②泄漏风险 本项目氯铱酸、乙醇、氯化铱、正丁醇、异丙醇、盐酸、草酸及生产废水在使用、处理过程中若发生泄露，地面破损进入到土壤中，可能会污染土壤和地下水环境。 本项目化学品使用量很少，化学品为密闭包装瓶存放，泄漏和火灾风险很小，项目租赁园区现有标准化厂房，故不设置事故池。 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范及应急措施如下： a.环境风险防范措施 ①建立健全煅烧间、研发实验室、超净间、危废间、生产1区域、原料仓库的火灾防范制度，配备灭火设施； ②建立化学品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏； ③加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复研发生产； b.环境风险应急措施 ①危废间设置防渗措施，保证液体化学品发生泄漏后能够得到有效收集，不进入外围水体； ②配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资； ③若泄漏物料起火，采用二氧化碳、干粉灭火器进行灭火，或采用消防沙进行覆盖灭火，应急过程产生的沾染化学品的消防沙、废液等作为危险废物进行处理。 - 环境管理要求 ①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。 ④活性炭处理装置定期更换碘值不小于800mg/g的活性炭。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/酸洗、涂覆、实验室研发 | 非甲烷总烃、HCl及酸性气体 | ①喷砂过程设备全密闭，经设备自带布袋除尘器处理后车间内无组织排放，此过程粉尘产生量较小； ②酸洗过程全密闭，产生的酸性废气由酸洗槽上方集气罩收集后通过管道经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； ③涂覆产生的有机废气和氯化氢经密闭车间负压收集经1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； ④实验室整体密闭负压，产生的有机废气通过万向集气罩收集后与生产1区域废气共用1套碱喷淋塔+除湿棉+二级活性炭吸附装置处理后通过楼顶22.5m高排气筒排放（DA001）； | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | DW001 | pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP | 生活污水、车间保洁废水经现有化粪池预处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管标准经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理后最终排入派河 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）和西部组团污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级Leq | 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾交由环卫部门定期清运、处置；废包装材料（未沾染危险品）、废金刚砂收集后由物资公司回收利用；不合格品收集后委托有资质单位处置；废包装材料（直接沾染危险品）、过滤废液、测试废液、检测废液、清洗废液、喷淋塔废液、废草酸溶液、废除湿棉、废活性炭作为危险废物单独收集在危废间暂存后，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 组装区、生产2区域、生产3区域、煅烧间、研发实验室、超净间进行一般防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s）；危废间、生产1区域、原料仓库进行重点防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立健全组装区、生产车间、煅烧间、研发实验室、超净间、危废间、原料仓库的火灾防范制度，配备灭火设施； ②建立化学品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏； ③加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复研发生产。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目竣工环境保护验收前应按要求进行排污许可登记 |  |  |  |

# 六、结论

安徽熵卡科技有限公司氢能与储能的关键材料、装备的自主研发及生产项目符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（kg/a，无组织） | / | / | / | 0.219 | / | 0.219 | +0.219 |
|  | HCL及酸性气体（kg/a） | / | / | / | 12.05 | / | 12.05 | +12.05 |
|  | 非甲烷总烃（kg/a） | / | / | / | 29.4 | / | 29.4 | +29.4 |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 686 | / | 686 | +686 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.158 | / | 0.158 | +0.158 |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0.074 | / | 0.074 | +0.074 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0.101 | / | 0.101 | +0.101 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.017 | / | 0.017 | +0.017 |
|  | TP（t/a） | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | +0.001 |
|  | TN（t/a） | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
| 一般工业固体废物（t/a） |  | / | / | / | 0.06 | / | 0.06 | +0.06 |
| 危险废物（t/a） |  | / | / | / | 7.7 | / | 7.7 | +7.7 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①