# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  合肥波林新材料股份有限公司年产

100万套行星减速器系列产品改造项目

建设单位：    合肥波林新材料股份有限公司

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 合肥波林新材料股份有限公司年产100万套行星减速器系列产品改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-340161-04-02-556696 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 许静 | 联系方式 | 17756060478 |
| 建设地点 |  | 安徽省合肥市高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：117度09分14.822秒，纬度：31度47分40.143秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造 | 建设项目 行业类别 | “三十一、通用设备制造业34-69轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 合肥高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 11300 | 环保投资（万元） | 250 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.2 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》； 审批机关：合肥市人民政府； 审批文件名称及文号：《合肥市人民政府关于《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》的批复》，合政秘[2017]5号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 审查机关：原中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2008]143号），2008年5月27日； 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[20204]36号），2020年8月19日。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》可知，合肥高新技术产业开发区位于合肥市主城区西部，规划面积为68.02km2。高新技术产业开发区重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产业目录”的高新技术产业。规划划分了三个片区和一个绿心，即高新区（建成区）、科技创新示范区、柏堰工业园三个片区、大蜀山森林公园一个绿心。高新区（建成区）为高新技术产业研发、教育、居住等综合片区；示范区为研发、创新、高新技术产业、商务、教育、居住等综合片区；柏堰工业园为家电产业为主的特色产业园；大蜀山森林公园为文化、生态及休闲旅游的生态旅游片区。 本项目位于安徽省合肥市高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，属于柏堰工业园片区。项目所在地块属于二类工业用地，主要进行齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于高新区禁止类、限制类项目，为允许入区产业，因此，本项目建设符合高新技术产业开发区规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 - 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰工业园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类工业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东，学二路以北的二类工业用地调整为居往或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模; 本项目位于安徽省合肥市高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，所在地块属于二类工业用地; 符合. 2; 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区; 本项目主要进行齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于禁止类、限制类项目，为允许入区产业；且本项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目; 符合. 3; 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山区、西山湖沿湖建设防护林予以保护; 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等范围内; 符合. 4; 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放; 目前高新区配套环保基础设施已建设完成，配套污水处理厂有西部组团污水处理厂、合肥经开区污水处理厂等，本项目属于西部组团污水处理厂纳管范围，本项目废水经预处理后满足接管限值后经污水管网排入合肥西部组团污水处理厂进行深度处理，达标后排至派河截导污工程，最终进入巢湖; 符合. （2）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析 - 项目与区域规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目行业类别为齿轮及齿轮减、变速箱制造，产品为减速器系列产品，不属于大开发类型项目，项目废水预处理后满足接管限值经后经市政污水管网排入西部组团污水处理厂深度处理。本项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及生态保护红线; 符合. 2; 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用；; 本项目属于高新区允许类有关产业，不属于高新区禁止类、限制类项目，为允许入区产业，属于符合高新区发展定位和环境保护要求的企业; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动; 本项目位于高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区现有厂房内，不新增用地，属于符合环境管控要求的开发建设项目; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省"三线一单"成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善；; 本项目建设能够满足巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及合肥市"三线一单"成果要求。生产过程产生的污染物经配套处理设施处理后均能做到达标排放; 符合. 5; 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置; 本项目生活垃圾由环卫部门收集处理；危险废物交由有资质的危废处置单位处理；一般固废委托物资回收公司或厂家回收处置; 符合. 6; 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局; 本项目不含电镀工艺，各项污染物经治理后均能实现达标排放，不属于《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办[2022]10号）中禁止类项目; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 本项目建成后拟按要求落实环境风险防范措施，并按照排污许可申请与核发技术规范相关要求制定监测计划，定期开展例行监测; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目行业类别为齿轮及齿轮减、变速箱制造 C3453，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中禁止类和限制类项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目“十四、机械-16 关键传动件”。本项目于2024年3月18日经合肥高新产业技术开发区经济发展局备案，项目代码为2403-340161-04-02-556696。因此本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （二）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析如下： - 本项目与《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”》的符合性 《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”文本》要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 合肥市生态保护红线集中分布于：巢湖湖区及环湖重要湿地生物多样性维护极重要区域，淠河总干渠、滁河干渠、引江济淮输水干线等清水通道维护区域，肥西紫蓬山区，庐江汤池、冶父山及庐南山区，巢湖银屏山区、肥东浮槎山区等水土保持、水源涵养极重要区域，董铺—大房郢水库重要水源保护区等地区; 项目位于高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区，对照合肥市生态保护红线分布图，项目不涉及生态保护红线，也不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求; 相符. 环境质量底线; 水环境; 根据合肥市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市“十三五”节能减排综合性工作方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; 项目位于水环境重点管控区。区域污水和雨水受纳水体为巢湖，地表水体巢湖能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目新增水污染物总量计入合肥市西部组团污水处理厂之内; 相符. 大气环境; 根据合肥市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下： 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《合肥市大气污染防治条例》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造; 项目位于大气环境重点管控区。根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，合肥市空气质量属于达标区。结合《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）：大气主要污染物总量指标实行区域内等量替代。; 相符. 土壤环境; 根据合肥市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般防控区要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控; 项目位于土壤环境风险一般防控区。结合项目地点及特点，不涉及土壤污染途径，对周边土壤环境影响较小; 相符. 资源利用上线; 煤炭资源利用上线; 根据合肥市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控分区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。其中关于重点管控区要求如下：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目区位于煤炭资源利用重点管控区。项目使用电能为主要能源，不涉及高污染燃料使用; 相符. 水资源利用上线; 水资源管控分区包括重点管控区和一般管控区，根据合肥市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，合肥市水资源管控区个数为9个，均为一般管控区。管控要求如下：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》以及《合肥市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求; 项目位于水资源一般管控区。项目用水量较少，且用水由市政给水管网提供，供水水源充足，不突破水资源利用上线; 相符. 土地资源利用上线; 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下： 落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求; 项目位于土地资源重点管控区。在现有厂房内进行扩建，不涉及新增用地，不会突破土地资源利用上限; 相符. 生态环境准入清单; 根据合肥市“三线一单”成果，生态环境准入清单由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。“开发区”清单。根据合肥市域内各级各类开发区基础特征，结合已批复的规划环评（或跟踪评价）报告要求，确定开发区清单。安徽合肥高新技术产业开发区相关清单如下： 1）污染物排放管控清单：烟尘排放总量为296.7t/a、SO2排放总量为1262.4t/a、NOx排放总量为1609.48t/a、CODCr排放总量为3735.8t/a、NH3-N排放总量为373.5t/a、石油类排放总量为52.5t/a 2）环境风险防控：①装置设计、建设、运行全过程考虑，建立防范体系；②危险化学品贮存区设置围堰或截流沟，地面进行防渗处理，防止事故污染物向环境转移；③拟定事故毒物进入环境后的消除措施等。在保证上述措施得以落实的基础上，可有效地降低风险事故发生时对周边环境的污染损害。 3）资源开发利用效率要求：单位工业增加值新鲜水耗<8m³/万元 4）产业准入要求： ①优先进入行业类别：电子信息；生物医药；新材料；光机电一体化；其他高新技术产业； ②控制进入行业类别：化工及化学品原料制造；造纸及纸制品业；皮革、毛皮、羽绒及其制造业；黑色金属冶炼及压延加工业；印染类 ③禁止进入行业类别：炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目; 本项目不在生态准入负面清单范围。 污染物排放控制清单：废水量：3521.184t/a； COD：0.141t/a；NH3-N：0.007t/a；一般固废：6.52t/a；危险废物：7.379t/a 环境风险防控：（1）贮存过程风险防范：化学品原料出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。要严格遵守有关贮存的安全规定。 （2）固废事故风险防范措施：在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，避免产生二次污染。 （3）应急处置措施：为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等； 产业准入要求：本项目行业类别为C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于优先进入行业类别，不属于控制、禁止进入行业类别，属于允许进入行业类别; 相符. 综上所述，本项目建设能够满足“三线一单”要求。 （三）与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）的相符性分析 - 与（皖发改环资〔2021〕6号）通知的相符性对比表 序号; 巢湖流域禁止和限制的产业产品目录; 本项目情况; 符合分析. 1; （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．酿造（新建小型项目） 6．水泥（新建小型项目） 7．石棉（新建小型项目） 8．玻璃（新建小型项目） 9．其他 （1）新建含电镀工艺的金属表面处理热处理加工产品小型项目 （2）销售、使用含磷洗涤用品; 本项目行业类别为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于禁止类产业产品; 符合. 2; （二）限制类 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．酿造（新建大中型项目） 5．水泥（新建大中型项目） 6．石棉（新建大中型项目） 7．玻璃（新建大中型项目） 8．其他 新建含电镀工艺的金属表面处理及热处理加工产品大中型项目; 本项目行业类别为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于限制类产业产品; 符合. 2、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 - 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》的符合性分析 项目; 巢湖流域水污染防治条例; 本项目情况; 符合分析. 第二章监督管理; 第十二条; 在巢湖流域新建、改建、技改直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设; 本项目废水预处理后满足接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理达标后排入派河截导污工程，最终汇入巢湖。属于间接向水体排放污染物的建设项目。; 符合. 第三章污染防治; 第二十三条; 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。; 本项目在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为; 符合. 第三十三条; 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准; 本项目废水预处理后满足接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理; 符合. 3、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）的相符性分析 - 本项目与皖大气办〔2021〕4号符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合分析. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目使用的水基超声波清洗剂为低VOCs含量原辅料；本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造，不属于工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域; 符合. 4、与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的相符性分析 - 清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求 项目; 限值. 水基清洗剂; 半水基清洗剂; 有机溶剂清洗剂. VOC含量/（g/L） ≤; 50; 300; 900. 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和/% ≤; 0.5; 2; 20. 甲醛/（g/kg） ≤; 0.5; 0.5; —. 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/% ≤; 0.5; 1; 2. 注：标“—”的项目表示无要求。. 本项目超声波清洗工序中使用水基超声波清洗剂进行清洗，清洗温度为50~60℃，根据企业提供的清洗剂MSDS可知，该超声波清洗剂主要成分为表面活性剂（聚氧乙烯20山梨醇酐单油酸酯）5-10%、防锈剂（聚烯基丁二酸乙酯）5-10%、渗透剂(聚氧乙烯脂肪醇醚)5-10%、消泡剂（聚乙二醇丙酯）2-4%、助剂等大分子聚合有机物，性质稳定不挥发，不含有挥发性有机物，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）限值要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目建设内容及生产规模 合肥波林新材料股份有限公司（以下简称：合肥波林）成立于1997年，总部位于合肥国家高新技术产业开发区；厂区内共6个生产车间，1栋研发楼，1栋办公楼，1栋倒班宿舍楼，1座污水处理站。厂区目前已建有年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目、年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置项目、高端精密减速器生产线技术改造项目、年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目、BL系列自润滑复合材料及制品生产线项目、减摩机械基础零部件生产线建设项目、污水处理站项目、高压液压泵关键摩擦副产业化项目和合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目、年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目，目前均已通过环评，其中年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目已搬迁，高压液压泵关键摩擦副产业化项目已完成阶段性环保验收，合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目和年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目正在建设，其余项目均已履行环保验收程序。 在国家政策的推动下，结合我国高端装备制造业及减速器的发展现状，合肥波林新材料股份有限公司依托自身所积累的创新成果优势及技术经验优势，致力于减速器及其系列产品的研发与生产。为加快实现科技成果产业化，扩大公司核心产品生产规模，提升公司技术装备水平，合肥波林拟实施本项目。 本项目拟在合肥波林新材料股份有限公司厂区内实施，通过购置先进的生产设备，改造生产车间及其他辅助生产设施等总面积7600m²，新增先进的加工、检验检测及公用辅助设备，并完善项目供电、给排水、供气及综合管网等公用设施，形成完整的回转减速器、AGV减速器、行星减速器及配套零部件生产加工及检验检测体系，本项目建成后，将形成年产100万套行星减速器系列产品的生产能力。 ## 1、项目概况 （1）项目名称：合肥波林新材料股份有限公司年产100万套行星减速器系列产品改造项目； （2）建设单位：合肥波林新材料股份有限公司； （3）建设地点：安徽省合肥市高新区柏堰工业园玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区内（详见附图1 项目地理位置图）； （4）建设性质：扩建； （5）项目环评管理类别判定：本项目为齿轮及齿轮减、变速箱制造，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的齿轮及齿轮减、变速箱制造 C3453，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“三十一、通用设备制造业34-69轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 （6）项目排污许可管理类别判定：本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）的齿轮及齿轮减、变速箱制造 C3453，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于名录中“二十九、通用设备制造业34轴承、齿轮和传动部件制造345”中“其他”类别，故排污许可管理类别为“登记管理”。合肥波林新材料股份有限公司现有排污许可管理类别为“登记管理”。 2、项目主要产品及产能 本项目产品及产能见下表。 - 项目产品及产能一览表 产品名称; 本项目产能; 备注. 100万套行星减速器系列产品; 回转减速器; 24000台; 本次扩建项目新增. 行星减速器; 600000台. AGV 减速器; 100000台. 钢套; 200000台. 专机设备-轧机; 15台. 专机设备-校平机; 20台. 专机设备-其他专机; 10台. 铰链; 16000台. 工装模具; 60000套. - 本项目扩建后全厂产品及产能一览表 序号; 项目名称; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目; 工程机械液压泵核心件; 300万件/年; 已建; 现有项目. 2; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（一期）项目; 聚光太阳能向日跟踪装置; 47500套/年; 已建. 3; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（二期）项目; 已建. 4; 高端精密减速器生产线技术改造项目; 高端减速器; 20000台/年; 已建. 5; 年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目; 液压件关键摩擦副零件; 32万件/年; 搬迁. 6; BL系列自润滑复合材料及制品生产线建设项目; 复合材料制品; 3000万只/年; 已建. 7; 减摩机械基础零部件生产线建设项目; 汽车空调压缩机斜盘; 200万个/年; 已建. 其他汽车摩擦副零部件; 390万个年. 高压油缸轴套; 20万个/年. 8; 高压液压泵关键摩擦副产业化项目; 高压齿轮泵关键摩擦副零部件; 370万套/年; 已建. 高压柱塞泵关键摩擦副零部件; 1095万套/年. 9; 合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目; 研发检测样品; 51790件/年; 在建. 10; 年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目; 高压柱塞泵缸体; 20万套/年; 在建. 11; 年产100万套行星减速器系列产品改造项目; 行星减速器系列产品; 100万套/年; 本项目. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 3、项目主要工程内容及规模 - 建设项目主要工程内容及规模一览表 工程 类别; 单项工程名称; 扩建前工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 1#车间; 一层：层高7.5m，建筑面积为5130m2，主要为粉末类产品提供混料加工和机加工工序；主要设备为混料机、液压机、数控车床、烧结炉、整形压机、热处理炉、加工中心等; 利用一层400m2区域，新增成型压机、烧结炉、清洗机、数控车床、磨床设备，依托1#车间现有混料机、整形压机、热处理炉、加工中心，进行减速器齿轮（减速器配件）的生产; 依托现有厂房，新增设备. 二层：层高4.5m，建筑面积为5130m2，一条聚光太阳能向日跟踪装置生产线，用于聚光太阳能向日跟踪装置的生产，形成年产47500套聚光太阳能向日跟踪装置的生产能力; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 2#车间; 一层：层高8m，建筑面积为2700m2，闲置厂房; 利用车间一层2500m2，新增带锯床、普通车床、数控车床等设备，建设减速器齿圈、端盖（减速器配件）生产线; 依托现有厂房，新增设备. 二层：层高8m，建筑面积为2700m2，布置高端减速器生产线2条（渐开线行星减速器生产线与RV减速器生产线各1条），形成年产高端减速器20000台的生产能力; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 3#车间; 一层：层高8m，建筑面积1311m2，主要为为粉末类产品提供抛光和浸油工序；主要设备为真空含浸机1台、振动抛光自动线1套、震动光饰机1台。; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 二层：层高8m，建筑面积1311m2，布置工程机械液压泵生产线1条，形成年产工程机械液压泵核心件300万件的生产能力; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 4#车间; 一层：层高7.5m，建筑面积为2508m2，闲置厂房; 利用车间2300m2，布置带锯床、数控车床、立式铣床、卧式铣床、端面铣床等设备，建设专机设备和工装模具生产线; 依托现有厂房，新增设备. 二层阁楼位于南侧，处于闲置状态，层高4.5m，建筑面积为308m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 5#车间; 一层：闲置厂房，层高6m，建筑面积为1200m2; 占地面积约1200m2，主要布置回转、钢套、技术中心、AGV加工设备，共计20台，建设钢套、减速器主体加工生产线; 依托现有厂房，新增设备. 二层：闲置厂房，层高6m，建筑面积为1200m2; 占地面积约1200m2，主要布置回转减速器装配区域、AGV装配区域、钢套铰链包装区域及2个独立仓库，建设减速器装配工艺生产线; 依托现有厂房，新增设备. 6#车间; 一层、二层：层高5.5m，主要为复合材料制品生产加工区，可划分为剪板区、铜粉板烧结区、复合板固化区、落料区、倒角区、整形区、数控加工区和自动包装区主要设备为排刀车床、倒角机、压机、烧结炉; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 三层：层高5.5m，主要建设2条手动生产线、1条自动生产线以及相关废气处理设施等环保设施，布置相关设备用于减摩机械基础零部件的生产; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 辅助 工程; 办公室; 厂区西北侧办公楼，主要用于员工办公; 依托现有，本次扩建不变; /. 储运 工程; 原材料存放区; 扩建前为闲置空厂房，占地面积约400m2; 依托现有厂房，占地面积约400m2，位于4#车间一楼南侧，主要用于临时储存原材料，包括圆钢、钢板、无缝钢管等; 依托现有厂房. 工装辅料区; 扩建前为闲置空厂房，占地面积约126m2; 依托现有厂房，占地面积约126m2，位于4#厂房一楼南侧，主要用于临时储存工装模具辅; 依托现有厂房. 成品仓库; 扩建前为闲置空厂房，占地面积约310m2; 依托现有厂房，占地面积约310m2，位于5#厂房二楼西南侧，主要存放减速器成品; 依托现有厂房. 原辅料储存间; 位于1#车间1层厂区现有原辅料库，建筑面积共640m2; 依托现有，本次扩建不变; /. 公用 工程; 供电系统; 波林公司厂区内现有的变电房和配电所; 依托波林公司厂区内现有的变电房和配电所，本项目年用电量约214.37万kw·h; 依托现有. 供水系统; 合肥高新区市政供水管网供给，现有工程用水量为40556.8t/a; 合肥高新区市政供水管网供给，本项目新增年用水量4148.052m3; 依托现有. 排水系统; 办公生活污水和地面保洁废水由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入巢湖；现有工程排水量为29641.4t/a; 本项目办公生活污水和地面保洁废水由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入巢湖；依托现有，本次扩建新增生活污水的排放量3521.184t/a; 依托现有. 生产污水利用波林公司厂区污水处理站处理达标后经总排口排入市政污水管网，再纳管至合肥市西部组团污水处理厂进一步处理，最终排入巢湖；现有工程生产污水排水量为5257.2t/a; 本次扩建新增超声波清洗废水，依托现有污水处理站处理，新增废水排放量为78.624t/a；. 环保 工; 废气治理; 1#车间拆包投料产生的颗粒物采用负压收集+布袋除尘装置收集处理后经1根20m高排气筒（DA106）排放，风机风量为3000m3/h，收集效率100%，处理效率95%; 依托现有，本次扩建不变; 依托现有废气处理措施. 1#车间渗碳有机废气经加热炉自带的火帘燃烧处理后经1根15m高排气筒（DA103）排放，收集效率100%，处理效率85%; 依托现有，本次扩建不变; 依托现有废气处理措施. /; 2#车间：减速器端盖和齿圈生产过程中产生的打磨粉尘，使用设备自带湿式除尘器吸收处理后车间内无组织排放，处理效率为85%；; 新增. /; 4#车间：专机设备生产过程中产生的打磨粉尘，使用移动式滤筒除尘器吸收处理后车间内无组织排放，处理效率为85%；工装模具生产过程中淬火产生的颗粒物和非甲烷总烃集气罩收集后经油雾净化器+活性炭吸附装置吸收处理后，通过一根15m高排气筒（DA008）排放; 新增. 3#车间抛光清洗产生的油雾和有机废气采用集气罩+油雾净化器（TA004）+2级活性炭吸附装置（TA005）装置处理后经1根20m 高排气筒（DA004）排放，风机风量为5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 2#车间切割产生的颗粒物采用侧吸+布袋除尘器（TA005）处理后经1根20m高排气筒（DA005）排放，风机风量为6000m3/h，收集效率 90%，处理效率99%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 6#车间混料产生的颗粒物采用移动式收集装置+袋式除尘器（TA007）装置处理后室内循环，收集效率80%，处理效率99%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 6#车间塑化产生的有机废气采用炉体密闭+2级活性炭吸附装置（TA008）装置处理后经1根20m高排气筒（DA007）排放，风机风量为3000m3/h，收集效率100%，处理效率90%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 废水治理; 生活废水、实验楼废水、地面保洁废水等经化粪池处理达标后由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入巢湖；; 依托现有，本次扩建新增生活污水经化粪池处理，食堂餐饮废水经隔油池处理后由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入巢湖; 依托现有. 生产废水经波林公司厂区污水处理站处理达标后经总排口排入市政污水管网，再纳管西部组团污水处理厂进一步处理，最终排入巢湖; 依托现有，本次扩建新增超声波清洗废水，超声波清洗后的废水中含有油污，依托波林公司厂区污水处理站（污水处理站设计规模为25m3/d，现状处理水量为16.85t/a，本项目进入污水处理站处理的废水量为0.252t/d，处理工艺：气浮+水解酸化+臭氧氧化），处理达标后经总排口排入市政污水管网，再纳管至合肥市西部组团污水处理厂进一步处理，最终排入巢湖；; 依托现有. 噪声治理措施; 针对主要噪声源采取相应的消音、减振及隔声等措施; 新增. 固废治理措施; 一般工业固废主要为废切屑、废金属和废布袋，在一般固废间暂存，定期运至物资部门统一回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运；波林公司现有一般固废暂存库，位于6#车间1楼外东南侧，面积100m2；; 依托波林公司现有一般固废暂存库，位于6#车间1楼外东南侧，面积100m2；本次扩建新增生活垃圾产生量5.77t/a，一般工业固废产生量0.22t/a; 依托现有. 废切削液、金属油泥等危废经专用容器收集后统一暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理；依托波林公司现有危险废物暂存间，位于6#车间1楼外东南侧，面积80m2；; 依托波林公司现有危险废物暂存间，位于6#车间1楼外东南侧，面积80m2；本次扩建新增危险废物产生量1.402t/a. 地下水及土壤; 重点防渗区包括生产车间、事故应急池、危废暂存间、污水处理站及配套污水管网（要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；一般防渗区包括办公楼（要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）; 生产车间、事故应急池、危废暂存间、污水处理站及配套污水管网依托现有重点防渗措施；办公楼依托现有一般防渗措施; 依托现有. 环境风险; 切削液、清洗剂和矿物油类等密闭存放于原辅料库并放置于塑料托盘上；生产车间、事故应急池、危废暂存间、污水处理站及配套污水管网进行重点防渗（要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）；依托厂区现有300m3事故应急池；配置消防沙、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资；园区雨污排口均已安装截断阀; 依托现有. |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 本项目依托工程可行性分析 ## 依托工程; ## 依托情况; ## 可行性. ## 原辅料储存间; 依托厂区1#车间现有原辅料储存间，用于存放水基超声波清洗剂和切削液，建筑面积共640m2，可满足本项目的储存需求; ## 依托可行. ## 1#车间废气处理措施; 拆包投料产生的颗粒物采用负压收集+布袋除尘装置为可行技术，渗碳有机废气经加热炉自带的火帘燃烧处理为可行技术; ## 依托可行. ## 固废; 厂区现有的一般固废暂存库面积为100m2，尚有富余，可满足本项目的储存需要；; ## 依托可行. 厂区现有的危险废物暂存场所面积为80m2，尚有富余，可满足本项目的储存需要；; ## 依托可行. ## 雨、污水管网; 依托厂区现有的雨污水管网，本项目不新增构筑物，不新增雨污水管网，满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 供电; 供电系统完好，由当地供电局供给，依托厂区现有供电设施，现有配电房总装机容量4600KVA，剩余装机容量1500KVA，本项目年用电量37万kW·h，剩余装机容量能够满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 供水; 供水由自来水公司供给，依托厂区现有供水设施能够满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 污水处理站; 依托波林公司厂区污水处理站处理后，再排入市政污水处理管网。本项目进入项目区污水处理站处理的废水量为0.252t/d，波林公司厂区污水处理站设计处理规模25t/d，厂区现有工程生产废水总排量为16.85t/d，可以满足需求；; ## 依托可行. ## 风险; 本项目不新增构筑物，危险废物暂存场所依托现有的挡流堰、配有备用桶、吸附棉等；; ## 依托可行. ## 地下水和土壤; 源头控制、分区防渗、跟踪监测，其中重点防渗区包括生产厂房、原辅料储存间、危废暂存间、污水处理站。本项目不新增构筑物，且厂区现有的防腐防渗措施已建设，可满足本项目需求。; ## 依托可行. （二）主要原辅料及用量 本项目扩建前后主要原辅料用量见下表。 - 项目扩建前后原辅料及年耗量一览表 序号; 材料名称; 扩建前年用量; 本项目年用量; 扩建后年用量; 性状; 包装及规格; 最大贮存量及储存周期; 贮存位置; 备注. 1; 钢材; 6570t; 500t; 7070t; 金属棒材; 直径150mm*长 3000mm的棒料; 32t，5天; 原材料存放区; 外购. 2; 铜合金材料; 630t; /; 630t; 金属棒材; 直径73mm*长 1000mm的棒料; 9.4t，5天; 外购. 3; 铁粉; 747t; 460t; 1207t; 粉末 （100目）; 袋装，1000kg/袋; 20t，5天; 外购. 4; 润滑粉; 11.9t; 5t; 16.9t; 粉末 （200目）; 袋装，25kg/袋; 0.5t，10天; 外购. 5; 铝材; /; 350t; 350t; 金属棒材; 直径60mm*长 1000mm的棒料; 35t，30天; 外购. 6; 圆钢; /; 20t; 20t; 金属棒材; 直径150mm*长 3000mm的棒料; 2t，30天; 外购. 7; A3钢板; /; 50t; 50t; 金属钢板; 605mm*120mm *6.5mm、 560mm*140mm *8.5mm等规格; 5t，30天; 外购. 8; 无缝钢管; /; 120t; 120t; 金属棒材; 外径40mm*中心距32.5mm*长2500mm等规格; 10t，30天; 外购. 9; 铸件; /; 1000t; 1000t; 金属铸件; 托盘存放; 85t，30天; 外购. 10; 轴承/铜套; /; 1500个; 1500个; 金属配件; 纸箱包装; 150个，30天; 工装辅料仓库; 外购. 11; 钼丝; /; 80卷; 80卷; 金属配件; 卷装; 8卷，30天; 外购. 12; 弹簧; /; 300件; 300件; 金属配件; 纸箱包装; 30件，30天; 外购. 13; 密封圈; /; 500件; 500件; 金属配件; 纸箱包装; 50件，30天; 外购. 14; 轴承; /; 20万件; 20万件; 金属配件; 纸箱包装; 2万件，30天; 外购. 15; 螺钉; /; 100万个; 100万个; 金属配件; 纸箱包装; 10万个，30天; 外购. 16; 挡圈; /; 50万个; 50万个; 金属配件; 纸箱包装; 5万个，30天; 外购. 17; 骨架油封; /; 20万件; 20万件; 金属配件; 纸箱包装; 2万个，30天; 外购. 18; 螺栓; /; 2500件; 2500件; 金属配件; 纸箱包装; 250件，30天; 外购. 19; 螺母; /; 300件; 300件; 金属配件; 纸箱包装; 30件，30天; 外购. 20; 垫片; /; 3000件; 3000件; 金属配件; 纸箱包装; 300件，30天; 外购. 21; 挡圈; /; 200个; 200个; 金属配件; 纸箱包装; 20个，30天; 外购. 22; 齿轮油; /; 0.85t; 0.85t; 液态; 桶装，170kg/桶; 0.17t，60天; 依托厂区原辅料储存间; 外购. 23; 润滑油; 25t; /; 25t; 液态; 桶装，170kg/桶; 0.85t，12天; 外购. 24; 机械油; /; 0.85t; 0.85t; 液态; 桶装，170kg/桶; 0.17t，60天; 外购. 25; 液压油; 2t; 4.85; 6.85; 液态; 桶装，170kg/桶; 0.425t，30天; 外购. 26; 防锈油; /; 0.5t; 0.5t; 液态; 桶装，15kg/桶; 0.045t，30天; 外购. 27; 黄油; /; 0.025t; 0.025t; 液态; 袋装，0.25kg/袋; 2.5kg，30天; 外购. 28; 淬火油; /; 0.825t; 0.825t; 液态; 桶装，165kg/桶; 0.165t，60天; 外购. 29; 全合成乳液; /; 3t; 3t; 液态; 桶装，50kg/桶; 0.25t，30天; 外购. 30; 油脂; /; 10t; 10t; 液态; 桶装，100kg/桶; 1t，30天; 外购. 31; 表面活性剂; 500kg; /; 500kg; 液态; /; 20kg，15天; 外购. 32; 研磨油; 6t; /; 6t; 液态; 桶装，1L/桶; 10L，2个月; 外购. 33; 水基超声波清洗剂; 6t; 0.2; 6.2t; 液态; 桶装，20L/桶; 0.05t，15天; 外购. 34; 切削液; 4.2t; 10.2t; 14.2t; 液态; 桶装，170kg/桶; 0.85t，30天; 外购. 35; 液氨; 9t/a; 1; 10t/a; 液氨; 罐装，400kg/罐; 1.4t，30天; 生产区; 外购. 36; 天然气; 5000m3; /; 5000m3; /; 市政天然气管道; /; 外购. 37; 液氮; 10t/a; /; 10t/a; 液氮; 瓶装，400kg/瓶; 1.4t，30天; 外购. 主要原辅料成分理化性质如下： - 主要原辅材料理化性质一览表 # 名称; # 主要物理化学性质. 水基超声波清洗剂; # 表面活性剂（聚氧乙烯20山梨醇酐单油酸酯）5-10%、防锈剂（聚烯基丁二酸乙酯）5-10%、渗透剂(聚氧乙烯脂肪醇醚)5-10%、消泡剂（聚乙二醇丙酯）2-4%、助剂等；外观（浓缩液）：无色透明液体、气味：无刺激性气味、pH值（5%稀释液）：9.0~12.5、密度：0.90~1.02、清洗能力：45#钢试片65℃±2℃洗油率（质量法）%人工油污≥95、不含亚硝酸盐、重金属、苯酚和磷酸盐 根据《产品规格书》(MSDS)，本项目使用的清洗剂不含二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯系物等. 切削液; pH值(5%)8.0~8.6；沸点(℃)>100；主要成分：有机醇胺、酯肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水份；用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用. （三）主要生产设施 本项目新增主要生产设施见下表： - 项目扩建前后厂区主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 扩建前数量台（套）; 扩建后数量 台（套）; 变化量 台（套）; 位置. 1; 带锯床; B33-Ⅱ; 0; 2; +2; 4号厂房. 2; 带锯床; GZK4232; 0; 1; +1. 3; 普通车床; CA6140A; 0; 2; +2. 4; 数控车床; C1650Q; 0; 1; +1. 5; 数控车床; Ck6153i; 0; 1; +1. 6; 数控车床; 630; 0; 1; +1. 7; 立式铣床; 2700×2600; 0; 1; +1. 8; 卧式铣床; 2600×1700; 0; 1; +1. 9; 端面铣床; ZHW-W1-800; 0; 1; +1. 10; 万能摇臂铣床; X5330B; 0; 1; +1. 11; 镗床; T611B; 0; 1; +1. 12; 平面磨床; M7150B; 0; 1; +1. 13; 平面磨床; M7132H; 0; 1; +1. 14; 外圆磨床; M1420; 0; 1; +1. 15; 外圆磨床; M1332B; 0; 1; +1. 16; 内圆磨床; M2110C; 0; 1; +1. 17; 中走丝; BMT50C; 0; 2; +2. 18; 中走丝; HB600C; 0; 1; +1. 19; 中走丝; Hi400; 0; 1; +1. 20; 快走丝; DK7735; 0; 1; +1. 21; 快走丝; DE7745; 0; 1; +1. 22; 穿孔机; DBN-4030PT; 0; 1; +1. 23; 电火花; CJ340; 0; 1; +1. 24; 立式钻床; Z5032A; 0; 1; +1. 25; 摇臂钻床; Z3050x16/1; 0; 1; +1. 26; 摇臂钻床; ZN3040X16; 0; 1; +1. 27; 摇臂钻床; Z32; 0; 1; +1. 28; 台式钻攻两用机; ZS4112-1; 0; 1; +1. 29; 台式攻丝机; S4116; 0; 1; +1. 30; 高频感应淬火机; LH-ZJ-157; 0; 2; +2. 31; 齿圈回火炉; 0; 2; +2. 32; 工业电阻炉; RX3-42-10; 0; 2; +2. 33; 箱式淬火炉; RX3-40-10; 0; 1; +1. 34; 淬火液槽; 0; 1; +1. 35; 滚齿机; Y38; 0; 1; +1. 36; 插床; C190A; 0; 1; +1. 37; 液压机; Y41-40TZ; 0; 1; +1. 38; 剪板机; Q11-13*2500; 0; 1; +1. 39; 折弯机; WD-67Y-80; 0; 1; +1. 40; 10T行吊; 10T; 0; 1; +1. 41; 5T行吊; 5T; 0; 1; +1. 42; 锯床; B-33II; 0; 2; +2. 43; 立式拉床; 思胜L5710; 0; 2; +2. 44; 立式拉床; 思胜L55730; 0; 1; +1. 45; 超声波清洗机; 恒泰HT4132; 0; 1; +1. 46; 圆盘锯; 预增; 0; 1; +1. 47; 高精度立式拉齿机; 预增; 0; 2; +2. 48; 抛光机+湿式吸尘器; /; 0; 2; +2. 49; 旋风铣; XKW100-Ⅱ; 0; 6; +6; 5号厂房1楼. 50; 内圆磨床; MK2120; 0; 2; +2. 51; 内圆磨床; MK2110; 0; 2; +2. 52; 立式加工中心; VM1370B; 0; 4; +4. 53; 立式加工中心; VM1167; 0; 3; +3. 54; 数控车床; XL-46MT; 0; 5; +5. 55; 数控车床; HD3108; 0; 2; +2. 56; 数控车床; HTC-40B; 0; 4; +4. 57; 数控车床; XL-52TW; 0; 1; +1. 58; 双头车床; FCX-72; 0; 1; +1. 59; 数控车铣复合; XL-46MYT; 0; 20; +20. 60; 铣打机; TD200-700; 0; 1; +1. 61; 数控无心磨床; MK10200; 0; 1; +1. 62; 无心磨; M1050A; 0; 1; +1. 63; 旋风铣; XKH210; 0; 2; +2. 64; 加工中心; 预增MB-46VA; 0; 14; +14. 65; 数控刮齿机; 预增YK8132; 0; 1; +1. 66; 数控磨齿机; 预增KN-GIV200B; 0; 1; +1. 68; 板式自动生产线; 0; 2; +2. 69; 激光打码机; 0; 1; +1. 70; 自动压销机; 预增20T; 0; 3; +3. 71; 气动压机; 预增10T; 0; 11; +11. 72; 自动锁螺丝机机; 预增1-15N; 0; 8; +8. 73; 性能测试台; 预增; 0; 12; +12. 74; 回转减速器装配线; 0; 3; +3; 5号厂房2楼. 75; KBK桁架; 0; 1; +1. 76; 钢套铰链包装台; 0; 3; +3. 77; 激光打码机; BL-MFP-CX30; 0; 1; +1. 78; 数控车床; 海德曼HCL-300; 0; 5; +5; 2号厂房. 79; 抛光机+吸尘器; MCJC-11-8江苏全风; 0; 1; +1. 80; 车铣复合机床; 隆邦XL-46MYT; 0; 7; +7. 81; 数控车床; 捷程M46; 0; 2; +2. 82; 台钻; 0; 1; +1. 83; 砂带机; 0; 1; +1. 84; 数控车床; 隆邦XL-46MT; 0; 11; +11. 85; 车铣复合; 隆邦XL-52MYT; 0; 17; +17. 86; 钻攻中心; OK540; 0; 1; +1. 87; 台钻; 0; 2; +2. 88; 加工中心; 大金M-ONE11; 0; 10; +10. 89; 加工中心; 凯柏CNV-1050; 0; 8; +8. 90; 钻攻中心; 捷力PC-700; 0; 1; +1. 91; 数控车; 宁夏新瑞长城LG16; 0; 10; +10. 92; 数控车; 津尚C300-IV; 0; 2; +2. 93; 数控车; 新增; 0; 5; +5. 94; 加工中心; 纽威VM1050S; 0; 6; +6. 95; 清洗机; 预增; 0; 1; +1; 1号厂房. 96; 磨床; 预增; 0; 2; +2. 97; 数控车床; LP20; 26; 36; +10. 98; ## 干粉自动成型液压机; ## FS79ZK-160; ## 1; 11; +10. 99; 烧结炉; /; 1; 4; +3. 100; 粉末成型机; ## FY; ## 13; ## 13; 0. 101; 干粉液压机; ## YTW79Z; ## 15; ## 15; 0. 102; ## 混粉机; ## 定制; ## 1; ## 1; 0. 103; 模温机; AE0T-10-18; ## 3; ## 3; 0. 104; ## 网带式粉末冶金烧结炉; RST-90-11; ## 1; ## 1; 0. 105; ## 网带式粉末冶金烧结炉; RCWJ-18; ## 1; ## 1; 0. 106; 蒸汽处理炉; RQL-9; ## 1; ## 1; 0. 107; 连续式可控气氛电阻炉; RCWM60-9; ## 1; ## 1; 0. 108; 气氛渗透炉; ZTW-1000; ## 1; ## 1; 0. 109; 可控气氛烧结多用炉; WX-1000; ## 1; ## 1; 0. 110; 回火炉; WX-1000; ## 1; ## 1; 0. 111; ## 干粉自动成型液压机; ## FS79ZK-400; ## 1; ## 1; 0. 112; 粉末自动配料混料系统; RXPL-4-10; 1; 1; 0. 113; 数控车床; C400K; 2; 2; 0. 114; 葫芦吊工字钢105*185*109米/根; 工字钢105*185*109米/根; 1; 1; 0. 115; 全自动排料机rq-fmy-v1自动喷油装置; rq-fmy-v1; 1; 1; 0. 116; 双桅柱铝合金升降机; 牛力GTWY802; 1; 1; 0. 117; 全自动排料机; RQ-FMYJ-Ⅵ、RQ- FMYJ-、RQ-FMYJ- Ⅴ; 3; 3; 0. 118; 干粉自动成型液压机; FS79zk-1000; 1; 1; 0. 119; CNC精密自动车床型号; C300-IV; 1; 1; 0. 120; 电动搬运车; CBD20W-E; 1; 1; 0. 121; 环链电动葫芦; 1T; 1; 1; 0. 122; 研磨机; JLD-100B; 1; 1; 0. 123; 气动压机10T; /; 1; 1; 0. 124; 数控车床; C400K; 4; 4; 0. 125; 630T整型液压机; FS64K-630; 1; 1; 0. 126; AMK203磨削中心; AMK203; 1; 1; 0. 127; 湿式带台阶零件去毛刺机; PT200S2; 1; 1; 0. 128; 数控车床; /; 2; 2; 0. 129; 压块机; /; 1; 1; 0. 130; 全自动排料机; RQ-FMYJ-Ⅵ; 1; 1; 0. 131; 烧结炉; /; 1; 1; 0. 132; 数控车床; XL-46M; 2; 2; 0. 133; 数控车床; C400K; 4; 4; 0. 134; 打包机; /; 1; 1; 0. 135; 单臂桁架机械手; /; 8; 8; 0. 136; 冷干机; YD-FLD-20G; 1; 1; 0. 137; 储气罐; DN501立方; 2; 2; 0. 138; 开式单曲轴导柱式机械压力机; EDS-25、EDS-45、EDS-80; 3; 3; 0. 139; 上料一体钻孔机; Z12; 1; 1; 0. 140; 1400℃加长温区管式炉; SGL-1400; 1; 1; 0. 141; 管式滑轨炉; FGL-100/11/5; 1; 1; 0. 142; 数显小负荷布氏硬度计; hbs-62.5z; 1; 1; 0. 143; 真空箱式气氛炉; xql600; 1; 1; 0. （四）水平衡 1、废水污染源分析 本项目用水主要为职工生活用水、食堂餐饮用水、超声波清洗机清洗用水、车间地面清洁用水和切削液配比用水。 ①职工生活用水 本项目新增劳动定员74人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活办公用水按照人均用水量50L/（d·人）计、员工住宿生活用水按照人均用水量100L/（d·人）计，年工作日312d，则生活用水量为11.1m3/d（3463.2m3/a），排污系数以0.85计，生活污水产生量为9.435m3/d（2943.72m3/a），废水经化粪池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ②食堂餐饮用水 本项目职工人员为74人，职工食堂为员工提供午餐，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），职工内食堂每人每次用水定额为20~25L。本项目食堂人均用水量按25L/（人·次）计，则职工食堂用水为1.85m3/d，577.2m³/a。食堂废水产生量以85%计，则食堂废水产生量为1.57m3/d，489.84m³/a。废水经隔油池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ③超声波清洗机清洗用水 本项目超声波清洗过程中，会使用水和清洗剂对工件表面进行清洁，清洗水循环使用，定期排放至厂区污水处理站处理。根据企业提供资料，产品清洗槽容积为3.45m3，清洗水约占清洗槽容积的60%。清洗水循环使用，每周更换一次，故项目清洗用水量约为0.296m3/d，92.352m3/a。清洗废水产生量以85%计，则超声波清洗废水产生量为0.252m3/d，78.624m3/a。 ④切削液配比用水 本项目进行机加工时使用到切削液，根据企业提供的资料，切削液和新鲜水的配比约为1:10~15，本次环评按照最大配比量核算1:15。切削液用量为1.02t/a，故可计算出切削液配比用水为0.049m3/d，15.3m3/a。 ⑤抛光机补水 本项目使用抛光机时设备自带湿式除尘器需要定期补水，根据企业提供的资料，除尘器循环水量为0.5m3，定期补水量为0.03m3/d（9.36m3/a），除尘器内的循环水每月更换一次，则抛光废液的产生量为6t/a，作为危废处理。 - 本项目用排水情况一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水系数; 废水量. t/a; t/d; t/a; t/d. 1; 职工生活用水; 50L/人·d（74人）、100L/人·d（74人）; 3463.2; 11.1; 0.85; 2943.72; 9.435. 2; 食堂餐饮用水; 25L/人·d（74人）; 577.2; 1.85; 0.85; 498.84; 1.57. 3; 超声波清洗机清洗用水; /; 92.352; 0.296; 0.85; 78.624; 0.252. 4; 切削液配比用水; /; 15.3; 0.049; /; /; /. 5; 抛光机补水; /; 9.36; 0.03; /; 0.019（进入危废）; 6（进入危废）. 合计; 4157.412; 13.325; /; 3521.184; 11.257. 本项目用、排水平衡图如下： 图1 本项目用排水平衡图（t/d） 图2 扩建后全厂用排水平衡图（t/d） （五）劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员为74人，全部依托现有食堂和宿舍，项目采用两班制，每班工作8小时，年工作日312天。 （六）厂区平面布置 合肥波林新材料股份有限公司东侧为高压走廊，南侧为肥西县桃花镇公租房，西侧紧邻玉兰大道，北侧为公交车停车场，项目地理位置详见附图1。本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号波林公司厂区内，厂区污水处理站位于厂区西侧，危险废物暂存场所位于厂区中部，厂区西侧由北向南依次是办公楼、宿舍楼、4#车间、5#车间，厂区东侧由北向南依次是实验楼、6#车间、1#车间、2#车间、3#车间，厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节： 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号波林公司厂区内，为合肥波林新材料股份有限公司扩建项目，目前厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成。本项目的公用、辅助工程等设施均依托现有设施，本项目主要进行生产设备的安装及调试，产生一般固废和生活污水。 （二）运营期工艺流程及产污环节： |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、减速器生产工艺流程及产污环节 图3 减速器生产工艺流程及产污节点图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节说明： 下料：使用锯床或数控机床将外购的零件毛坯、半成品、圆钢、无缝管进行下料（湿式切割），此过程产生废切削液S1-1和废边角料S1-2。 粗加工：将下料切割后的胚料在通用数控车床、立式铣床、立式钻床、台式钻攻两用机、加工中心和磨床上进行车、铣、钻孔、锪孔加工，得到减速器配件半成品，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S1-3。 抛光：将减速器端盖半成品置于抛光机进行抛光，抛光机自带湿式除尘器，此过程产生抛光粉尘G1-1和抛光废液S1-7。 喷塑：将端盖及齿圈半成品运送至外协单位进行喷塑。 混料：根据产品所需要将配比好的原辅料投入混料机，铁粉和超级润滑剂的配比约为92:1，在铁粉投料时将装有该粉的包装袋倒立放入料斗中，并打开袋口，铁粉自形进入料斗中；超级润滑剂由人工拆包并由人工投入加料口。混料过程为封闭状态。故本项目投加铁粉的过程中（包括拆包和投料）不产生粉尘，仅在投加超级润滑剂粉末时会产生拆包、投料粉尘G1-2。 压制成型：将混合好的粉末装入模具内采用不同液压机、机械压机、模架在压力机上压制成所需的零件毛坯。脱模时不需要用到脱模剂。该过程使用的模具不维修，约5年更换一次，产生废模具S1-4。 烧结：采用电加热不锈钢卧式网带烧结炉进行，高温烧结的主要原理是在网带烧结炉中通入天然气，通过高温使天然气裂解出碳，从而达到工件渗碳的目的，进而提高零件的各种机械性能。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中第33章—机械行业系数手册中渗碳工序的产排污情况。渗碳工序主要产污为有机废气。末端治理技术为直接燃烧法（去除效率为95%）。本项目烧结过程采用天然气电加热高温裂解成碳和一些其他烃类的有机废气，烧结时间控制在0.5h，温度控制在800~1000℃，并通入氮气和少量氢气起保护作用。 通入的氮气和少量氢气依托厂区现有的氨气分解器分解液氨罐内的氨气获得。厂区现有的氨分解房内含氨分解器和配套的气体纯化器。气体纯化器内装分子筛，分子筛能充分吸附混合气中的微量水和残余氨。液氨经氨分解器分解+气体纯化器纯化的主要成分为8%的氢气和氮气，主要对烧结炉内的工件起保护作用，避免工件在高温过程中被氧化。 在渗碳过程中，渗碳有机废气从渗碳区的炉口溢出，渗碳区的进出口各有一道火帘，用于燃烧溢出的有机废气。燃烧后的尾气在热力的作用下，通过网带炉排气筒排放。此工序产生少量未完全燃烧的烧结尾气G1-3。 整形处理：将烧结好的粉末件毛坯放入模具中在压力机上整形，目的是提 高零件的精度。脱模时不需要用到脱模剂。该过程使用的模具不维修，约5年更换一次，此过程产生的废模具S1-4以及废边角料S1-2。 精加工：使用数控车床、车铣复合机和加工中心对喷塑好的端盖、齿圈半成品以及加工好的齿轮进行精车精铣，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S1-3。 倒角去毛刺：使用台钻和砂带机对精加工后的端盖及齿圈半成品进行倒角及去毛刺处理，此过程会产生打磨粉尘G1-4。 等温淬火、氮化、电泳、喷漆：此过程委托外协单位进行加工。 清洗：在超声波清洗机中加入水和清洗剂对粗加工后的齿圈、齿轮进行清洁处理，以去除材料表面的油污、杂质等污染物。清洗温度约为50~60℃，此过程会产生清洗废水W1-1。 热处理：将清洗后的齿圈半成品放置于高频炉、氮化炉及回火炉（均为电阻炉）进行热处理，加热温度110℃，加热时间约1~2h，加热过程不添加其他辅料，通过温度改变减少材料内应力、提高材料的韧性和塑性，同时可以提高材料的切削性能。 组装、装配、调试：使用自动锁螺丝机、气动压机将加工完成的减速器主体、齿圈、端盖及齿轮进行组装、装配，然后使用性能测试机将装配完的减速器进行性能调试，调试完成后得到减速器成品，此过程产生废包装材料S1-5和不合格品S1-6。 - 钢套、铰链工艺流程及产污环节 图4钢套、铰链工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： 下料：使用锯床将外购的圆钢、无缝管进行下料（湿式切割），此过程产生废切削液S2-1和废边角料S2-2。 机加工：将下料切割后的胚料在通用数控车床、旋风铣、钻床和磨床上进行车、铣、钻孔、打磨加工，得到钢套、铰链半成品，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S2-3。 渗碳淬火、氮化、喷涂：此过程委托外协单位进行加工。 包装：将喷涂完成后的钢套及铰链进行包装，此过程产生废包装材料S2-4和不合格品S2-5。 - 专机设备（轧机、校平机、其他专机）工艺流程及产污环节 图5专机设备（轧机、校平机、其他专机）工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： 下料：使用锯床将外购的铸件、钢板、圆钢、无缝管进行下料（湿式切割），此过程产生废切削液S3-1和废边角料S3-2。 粗加工：将下料切割后的胚料在通用数控车床、铣床、钻床和磨床上进行车、铣、钻孔、磨加工，得到专机设备配件半成品，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S3-3。 打磨：使用砂带机对粗加工后的专机设备零件进行去毛刺处理，此过程会产生打磨粉尘G3-1。 淬火、氮化、电泳：此过程委托外协单位进行加工。 组装、调试：将外协处理完的零件进行组装得到专机设备，然后调试产品的性能参数。 喷漆：委托外协单位对其进行喷漆处理，从而得到专机设备成品。 - 工装模具工艺流程及产污环节 图6 工装模具工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： 下料：使用锯床将外购的钢板、圆钢、无缝管进行下料（湿式切割），此过程产生废切削液S4-1和废边角料S4-2。 粗加工：将下料切割后的胚料在通用数控车床、铣床、钻床、线切割机床和磨床上进行车、铣、钻孔、切割、磨加工，得到工装模具零件，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S4-3。 打磨：使用砂带机对粗加工后的工装模具零件进行去毛刺处理，此过程会产生打磨粉尘G4-1。 热处理：将打磨后的工装模具零件放入淬火炉或高频淬火炉进行高温加热淬火，加热时间控制在0.5h，温度控制在800~1000℃，当金属加热至一定温度后，迅速转移到淬火油中进行淬火冷却，其目的是在极短的时间内使金属从高温状态迅速冷却，固定硬质相的结构；然后将冷却后的材料放入回火炉进行低温回火，回火时间约1~2h，温度控制在110℃左右，用以消除或减轻金属材料内部应力，随后将材料放置到室温。淬火冷却过程会产生颗粒物和挥发性有机物G4-2。 组装：将热处理完的工装模具零件进行组装，得到工装模具成品。 5、项目产污节点及处理措施 - 生产过程污染物产生及处理情况一览表 类别; 产品系列; 产生工序; 污染物名称; 编码; 处理措施. 废气; 减速器; 抛光; 颗粒物; G1-1; 由设备自带湿式除尘器吸收处理. 混料; 颗粒物; G1-2; 依托现有负压收集+布袋除尘装置收集处理后经1根20m高排气筒（DA106）排放. 烧结; 烧结废气; G1-3; 依托加热炉自带的火帘燃烧处理后经1根15m高排气筒（DA101）排放. 倒角去毛刺; 颗粒物; G1-4; 由设备自带湿式除尘器吸收处理. 专机设备; 打磨; 颗粒物; G3-1; 移动式滤筒除尘器吸收处理后，车间内无组织排放. 工装模具; 打磨; 颗粒物; G4-1. 热处理; 颗粒物和挥发性有机物; G4-2; 经集气罩收集后通过油雾净化器+活性炭吸附装置处理后通过一根15m高的排气筒（DA008）排放. 废水; 减速器; 清洗; COD、SS、LAS、石油类; W1-1; 经污水处理站处理达标后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂. 噪声; 生产过程中设备; 设备噪声; N; 采取减振及隔声等措施. 危险废物; 减速器; 下料; 废切削液; S1-1; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 粗加工、精加工; 废切削液; S1-3. 抛光; 抛光废液; S1-7. 烧结; 废分子筛; S1-8. 钢套、铰链; 下料; 废切削液; S2-1. 粗加工; 废切削液; S2-3. 专机设备; 下料; 废切削液; S3-1. 粗加工; 废切削液; S3-3. 工装模具; 下料; 废切削液; S4-1. 粗加工; 废切削液; S4-3. 一般固体废物; 减速器; 下料、整形处理; 废边角料; S1-2; 由物资公司回收利用. 压制成型、整形处理; 废模具; S1-4. 组装、装配、调试; 废包装材料; S1-5. 不合格品; S1-6. 钢套、铰链; 下料; 废边角料; S2-2. 包装; 废包装材料; S2-4. 不合格品; S2-5. 专机设备; 下料; 废边角料; S3-2. 工装模具; 下料; 废边角料; S4-2. 废气处理; 滤筒除尘器; 除尘器粉尘; S5. 职工生活; 生活垃圾; S6; 当地环卫部门统一清运处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 本项目主要利用已建1#、2#、4#、5#车间进行本项目建设；合肥波林新材料股份有限公司已建项目环保“三同时”制度履行情况见下表： - 公司全厂区所有项目环境保护“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 审批文号; 验收文号. 1; 年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目; 环高审[2011]345号; 环高验[2015]054号. 2; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（一期）项目; 环高审[2012]130号; 环高验（2015）055号 一期、二期项目一起通过验收。. 3; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（二期）项目; 环高审[2013]220号. 4; 高端精密减速器生产线技术改造项目; 环高审[2014]241号; 环高验[2018]018号. 5; 年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目; 环高审[2017]157号; 通过自主验收，固废验收文号环高验[2020]007号. 6; BL系列自润滑复合材料及制品生产线项目; 环高审[2018]006号; 通过自主验收. 7; 减摩机械基础零部件生产线建设项目; 环高审[2020]032号; 通过自主验收. 8; 污水处理站项目; 环高审[2020]035号; 通过自主验收. 9; 高压液压泵关键摩擦副产业化项目; 环建审[2021]10048号; 已完成阶段性验收. 10; 合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目; 环建审[2022]10022号; 正在建设. 11; 合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目; 环建审[2022]10132号; 正在建设. 合肥波林新材料股份有限公司内部雨水、污水管网等基础设施均已建成并投入使用，污水接管进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 - 现有工程实际污染物排放情况 （1）废水 根据合肥波林新材料股份有限公司2023年第三季度委托监测报告（见附件9-1）可知： - 废水总排口排放情况（单位 mg/L） 监测项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类. 监测结果; 7.1; 104; 22.2; 11.4; 19; 2.22. 西部组团污水处理厂接 管标准; 6~9; ≤350; ≤180; ≤35; ≤250; ≤30. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目区废水经厂区污水处理站预处理后能够满足合肥市西部组团污水处理厂污水接管浓度限值。 （2）废气 根据合肥波林新材料股份有限公司2023年第四季度委托监测报告（见附件9-2）可知： - 废气排放口排放情况（有组织） 车间; 污染源排放口; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准限值mg/m3. 1#车间; 1#车间DA101排口; 颗粒物; 1.9; 1.16×10-2; 0.058; 30. 油雾; 0.6; 3.67×10-3; 0.018; 5. NOX; ND; /; /; 200. 1#车间DA103排口; 颗粒物; 1.9; 5.8×10-3; 0.029; 30. NOX; 13; 3.97×10-2; 0.198; 200. 1#车间DA104排口; 颗粒物; 1.7; 8.26×10-3; 0.041; 30. 油雾; 0.7; 3.59×10-3; 0.018; 200. 3#车间; 3#车间DA301排口; 颗粒物; 3.7; 2.27×10-2; 0.113; 30. 3#车间DA302排口; 颗粒物; 2; 9.2×10-3; 0.046; 30. 3#车间DA033排口; 颗粒物; 1.7; 1.65×10-2; 0.082; 30. 非甲烷总烃; 0.122; 1.18×10-3; 0.006; 70. 油雾; 1; 1.01×10-2; 0.05; 5. 6#车间; 6#车间DA601排口; 颗粒物; 9.8; 0.155; 0.774; 30. 非甲烷总烃; 0.39; 6.19×10-3; 0.031; 70. 油雾; 1; 1.73×10-2; 0.086; 5. 6#车间DA602排口; 颗粒物; 4.2; 2.97×10-2; 0.148; 30. 6#车间DA603排口; 颗粒物; 12.5; 8.50×10-2; 0.424; 30. 非甲烷总烃; 1.77; 1.20×10-2; 0.06; 70. 6#车间DA604排口; 非甲烷总烃; ND; /; /; 70. 6#车间DA605排口; 颗粒物; 3.5; 1.09×10-2; 0.054; 30. 二氧化硫; ND; /; /; 100. NOX; ND; /; /; 200. 6#车间DA606排口; 非甲烷总烃; 0.54; 3.39×10-3; 0.017; 70. NOX; ND; /; /; 200. 污水处理站; 污水处理站废气排口; 硫化氢; 0.032; 4.34×10-6; 0.00002; 0.33kg/h. 氨; 11.7; 1.02×10-2; 0.051; 4.9kg/h. - 废气排放口排放情况（无组织） 监测点位; 有机废气（非甲烷总烃）排放浓度 mg/m3; 颗粒物排放浓度 mg/m3. 上风向G1; 0.39; 0.162. 下风向G2; 0.43; 0.236. 下风向G3; 0.44; 0.232. 下风向G4; 0.44; 0.220. 项目区废气能够满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关限值要求。 （3）噪声 - 厂界噪声监测结果 监测编号; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 昼间（09:00—10:00）dB（A）; 夜间（22:00—23:00）dB（A）. N1; 2023年12月7日; 东厂界; 60; 49. N2; 南厂界; 56; 48. N3; 西厂界; 57; 48. N4; 北厂界; 58; 45. 项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固废 项目区现有固废产生量情况见下表。 - 现有项目固废产生量一览表 类别; 污染物; 已建项目排放量; 在建项目排放量. 固废; 一般固废（产生量）; 1005.1; 5.42. 危险废物（产生量）; 44.44; 20.16. 综上所述，现有项目产生的污染物基本可以按照环保要求进行处理，并可达标排放。 （三）排污许可手续情况 合肥波林新材料股份有限公司于2023年9月办理了固定污染源排污登记表变更，并于2023年9月21日收到登记表回执，登记编号：913401007139629120001X。由于企业建设内容发生变化，故正在申请排污许可变更。 （四）厂区排污情况汇总 由于“合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目”及“合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目”尚未建设完成，故在建项目的污染物排放量根据《合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目环境影响报告表》；现有工程废气、废水排放量核算依据合肥波林新材料股份有限公司2023年第三、四季度委托监测中监测数据；现有工程固体废物产生量根据企业现有固废台账。全厂污染物排放情况见下。 - 现有项目污染物排放情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 已建工程排放量; 搬迁工程排放量; 在建工程排放量. 废水; 废水量; 22527; 1968; 5643.204. COD; 0.90; 0.078; 0.226. 氨氮; 0.045; 0.0039; 0.012. 废气; 烟（粉）尘; 1.769; /; 0.0001. 油雾; 0.172; /; /. VOCs; 0.114; /; 0.002. NOx; 0.198; /; 0.0001. 固废; 一般固废（产生量）; 1005.1; 0.05; 5.42. 危险废物（产生量）; 44.44; 0.2; 20.16. （五）现有工程存在的主要环境问题 经实地勘查后，波林厂区2#、4#、5#车间均为闲置空厂房，无原有环境问题。扩建前，建设单位已建设有危废暂存场所1处，污水处理站1座，满足相关环保要求，并按要求做了危废分区以及标志标识；厂区各排气筒和污水总排口均按要求设置了环保标识。污染物能够实现稳定达标排放，严格落实了环境保护“三同时”要求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 本项目位于合肥高新技术产业开发区，根据2022年合肥市生态环境状况公报，（https://sthjj.hefei.gov.cn/public/5851/108910334.html)，项目区2022年环境空气基本污染物质量浓度见下表。 - 区域环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年均值; 63; 70; 90; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. 根据以上数据，2022年合肥市大气环境SO2和NO2的年平均浓度、PM10和PM2.5的年均值以及CO的日均值第95百分位数、O3的日最大8小时平均值第90百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目区属于环境空气质量达标区。 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为巢湖，根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，本项目区域地表水巢湖水质：2022年，巢湖湖区水质为IV类，呈轻度污染，营养状态呈轻度富营养状态，主要污染指标为总磷。东、西半湖均为IV类，呈轻度污染。东半湖呈轻度富营养状态，西半湖呈中度富营养状态。与2021年相比，东、西半湖及全湖水质类别无明显变化；东、西半湖营养状态无明显变化，全湖营养状态由中度富营养好转为轻度富营养。 （三）声环境质量现状 项目所在地为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间等效声级60dB（A），夜间50dB（A）。安徽创新检测技术有限公司于2022年2月10日对项目四至边界噪声及敏感点进行了现状监测，监测点位、结果及分析详见下图、下表。 项目所在地 图例 监测点位 比例尺 图5 声环境质量监测布点图 - 噪声监测结果一览表 监测编号; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. N1; 2022年2月10日; 东厂界; 56.5; 47.5. N2; 南厂界; 58.5; 47.3. N3; 西厂界; 59.4; 48.0. N4; 北厂界; 54.7; 46.4. N5; 桃花镇公租房; 56.3; 45.8. 根据监测结果可知，项目四至边界、敏感点昼间、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。 （四）地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查；且本项目在现有1#、2#、4#、5#车间内进行扩建，新增生产设备。根据现场踏勘可知，本项目建设地点均已按照相关规范进行了地面硬化和重点防渗要求，不存在地下水、土壤环境污染途径。 （五）电磁辐射环境现状 本项目不涉及电磁辐射污染途径，若相关设备涉及电磁辐射，则辐射内容需另外评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内有居住区2个，环境保护目标详见表26。 2.声环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号，项目所在厂界外50m范围内涉及的环境保护目标为肥西县桃花镇公租房。 3.地下水环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号，项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司内，利用已建1#、2#、4#、5#车间的现有厂房，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 本项目的实施不会改变区域环境现有功能，建设项目位置及周边环境保护目标分布情况见附图4。 - 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 坐标/m; 环境保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对边界 距离（m）. X; Y. 空气环境; 1; 0; -35; 肥西县桃花镇公租房; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 35. 2; 300; 400; 文一名门御府; 居住区; NE; 500. 声环境; 1; 0; -35; 肥西县桃花镇公租房; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; S; 35. 2; 项目边界外50m范围内; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /. 地表水环境; 派河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; NE; 3600. 注：1. 坐标原点（0，0）为厂区边界西南角；2.大气环境保护目标为项目区外500m范围内的敏感点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 厂区的排水系统采用雨污分流制。雨水直接排入高新技术开发区雨水管网，最终进入城市排水系统；生活污水预处理后由厂区总排口再经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 项目抛光废水、清洗废水经波林公司厂区污水处理站处理后满足合肥市西部组团污水处理厂污水接管浓度限值（接管浓度限值中没有的项目参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准）后，排入市政污水管网，最终进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 合肥市西部组团污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD、氨氮同时满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准要求）。具体指标限值见下表。 - 污水排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 标准来源; 项目; 排放标准值. 合肥市西部组团污水处理厂接管浓度限值; pH; 6~9. COD; ≤350. BOD5; ≤180. SS; ≤250. 氨氮; ≤35. LAS; ≤20. 石油类; ≤30. 动植物油; ≤100. TP; ≤6. 合肥市西部组团污水处理厂出水标准; pH; 6～9. COD; ≤40. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤2. LAS; ≤0.5. 石油类; ≤1.5. 动植物油; ≤1.0. TP; ≤0.3. 2、废气 生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃参照执行《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的相关标准限值要求。 - 废气排放标准一览表 污染 因子; 有组织排放限值; 无组织排放限值; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.5; 厂界; 0.5; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）. 非甲烷 总烃; 70; 3.0; 4.0. /; /; 厂区内 厂房外; 6.0（1h平均值）；20(任意一次值); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体噪声限值详见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 标准名称; 噪声限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 实行污染物排放总量控制是我国环境保护工作的重大举措之一，对有效控制环境污染、实行经济、社会和环境的协调发展起着十分重要的作用。国家对COD、NH3-N和烟（粉）尘、SO2、NOx、VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 建设项目采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目抛光废水和清洗废水经厂区污水处理站处理达标后，汇同经化粪池处理后的生活污水一同进入合肥市西部组团污水处理厂处理达标后排入派河截导污工程，最终汇入巢湖。本次扩建项目最终排放量分别为COD：0.14t/a、NH3-N：0.007t/a；该部分COD、NH3-N排放量已纳入合肥市西部组团污水处理厂总量指标中，无需另外申请总量。 本项目废气控制指标为：VOCs有组织排放量为0.0015t/a，颗粒物有组织排放量为0.0188t/a，根据等量替代的要求，向合肥市高新技术产业开发区生态环境分局申请VOCs总量为0.0015t/a，颗粒物总量为0.0188t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道16号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，本项目利用现有1#、2#、4#、5#厂房进行扩建，施工期的主要工作为新增生产设备的安装调试。施工期产生的施工垃圾等固体废物委托物资公司处理，施工期施工人员生活污水依托厂区化粪池处理后再经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 本项目粗加工过程中采用湿式加工且在密闭设备内，故不产生粉尘（颗粒物）；根据建设单位提供的MSDS，清洗过程中的超声波清洗剂不含有挥发性有机物，故不产生VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目废气污染物主要为抛光、倒角去毛刺、打磨产生的粉尘颗粒物、热处理过程中淬火产生的油雾、混料过程产生的拆包投料粉尘和烧结过程产生的烧结废气（以非甲烷总烃计）。 （1）抛光、倒角去毛刺、打磨产生的粉尘 本项目抛光、倒角去毛刺、打磨过程中会产生粉尘颗粒物，钢材、铝材、圆钢、A3钢板、无缝钢管、铸件的年使用量为500t、350t、20t、50t、120t、1000t，合计2050t金属材料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“06预处理干式预处理件抛丸、喷砂、打磨、滚筒颗粒物产生量为2.19kg/t-原料”，则粉尘产生量为4.4895t/a，抛光及倒角去毛刺产生的粉尘由设备自带湿式除尘器吸收处理后车间内无组织排放，处理效率为85%，，打磨产生的粉尘使用移动式滤筒除尘器吸收处理后车间内无组织排放，处理效率为85%，则粉尘的无组织排放量为0.673t/a，年工作时长4992h，无组织排放速率为0.135kg/h，排放源参数长90m*宽30m*高8m。 （2）热处理产生的油雾 本项目热处理过程中淬火时会产生油雾，淬火油的年使用量为0.99t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“12热处理-热处理-淬火油-整体热处理（淬火/回火）颗粒物产生量为200kg/t-原料，挥发性有机物产生量为0.01kg/t-原料”，则颗粒物的产生量为0.198t/a，挥发性有机物的产生量为0.0099kg/a。淬火产生的颗粒物和非甲烷总烃经集气罩收集后，收集效率85%，经油雾净化器+活性炭吸附装置吸收处理后，通过一根15m高排气筒（DA008）排放，处理效率为90%。 本次环评按照以下经验公式计算得出淬火炉集气罩所需风量L。 L=3600（5X2+F）*V 其中：X——集气罩至酸洗槽的距离（取0.2m）； F——集气罩面积（淬火炉集气罩尺寸约为1.1m×1.2m，面积为1.32m2）； V——控制风速（取0.5m/s）。 经计算，项目设置1套集气罩，集气罩所需风量为2736m3/h，本次环评风量取3500m3/h，集气罩的收集效率为85%，油雾净化器+活性炭吸附装置的处理效率为90%，则颗粒物的有组织排放量为0.0168t/a，无组织排放量为0.0297t/a；非甲烷总烃的有组织排放量为0.00084kg/a，无组织排放量为0.00149kg/a。 （3）拆包投料粉尘 本项目铁粉和超级润滑剂粉末位于投料平台上，铁粉为倒立放入料斗中，并打开袋口，自形进入料斗中，不产生投料、拆包粉尘。超级润滑剂粉末为人工投料，拆包投料时为微负压状态，年用量约为5t/a。类比波林前期项目，本项目颗粒物产尘量按原料用量的1%核算，则颗粒物的产生总量为0.05t/a。拆包投料时采用负压收集方式，引风机风量为950m3/h。颗粒物收集后经混料间顶部自带的一套布袋除尘器处理后经1根20m高排气筒（DA106）排放。混料机为混料机料桶内设置负压投料操作，颗粒物的收集效率为80%，除尘器的除尘效率不低于95%。拆包投料时产生的颗粒物有组织排放量为0.002t/a，无组织排放量为0.01t/a。 （4）烧结废气 本项目烧结渗碳工序主要使用天然气裂解产生碳进行渗碳，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》中“气体渗氮/渗碳/碳氮共渗-挥发性有机物产生量为0.01kg/t-产品”，根据原辅料用量大致核算本项目齿轮年生产量为465t，故渗碳工序有机废气产生量为4.65kg/a，末端治理技术为直接燃烧法（去除效率为85%），经加热炉自带的火帘燃烧处理后经1根15m高排气筒（DA103）排放，收集效率95%，处理效率85%，风机风量为7000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.66kg/a，无组织排放量为0.23kg/a 本项目废气收集及排放情况见下表。 - 废气收集设施相关参数一览表 生产环节; 污染物种类; 收集方式; 收集设施数量; 风机风量. 抛光、倒角去毛刺; 颗粒物; 由设备自带湿式除尘器吸收处理; 2; /. 打磨; 颗粒物; 移动式滤筒除尘器吸收处理; 2; /. 热处理; 颗粒物、非甲烷总烃; 集气罩收集，油雾净化器+活性炭吸附装置处理; 1; 3500m3/h. 混料; 颗粒物; 混料间顶部一套布袋除尘器处理; 1; 950m3/h. 烧结; 非甲烷总烃; 加热炉自带的火帘燃烧处理; 3; 7000m3/h. - 本项目无组织废气污染源汇总表 序号; 污染源; 污染物; 产生量; 产生速率（kg/h）; 排放量; 排放速率（kg/h）; 排放源参数. 1; 抛光、倒角去毛刺、打磨、热处理; 颗粒物; 0.7027t/a; 0.141; 0.7027t/a; 0.141; 长90m*宽30m*高8m. 2; 热处理、烧结; 非甲烷总烃; 0.23149kg/a; 0.000046; 0.23149kg/a; 0.000046; 长90m*宽57m*高7.5m. |

- 本项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (kg/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力(m3/h); 收集 效率; 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒编号. 热处理; 颗粒物; 198; 0.0397; 11.34; 有组织; 集气罩收集后经油雾净化器+活性炭吸附装置处理; 3500; 85%; 90%; 是; 16.8; 0.0034; 0.97; DA008. 非甲烷总烃; 9.9; 0.002; 0.57; 是; 0.84; 0.00017; 0.049. 混料; 颗粒物; 50; 0.01; 10.53; 有组织; 拆包投料时采用负压收集方式，收集后经混料间顶部自带的一套布袋除尘器处理; 950; 80%; 95%; 是; 2; 0.0004; 0.421; DA106. 烧结; 非甲烷总烃; 4.65; 0.0009; 0.129; 有组织; 经加热炉自带的火帘燃烧处理; 7000; 95%; 85%; 是; 0.66; 0.0001; 0.014; DA103. - 根据《合肥波林新材料股份有限公司高压液压泵关键摩擦副产业化验收监测报告》中的监测数据可知，1#车间现有DA106排气筒颗粒物的排放速率为0.019kg/h（年排放时间52小时）；DA103排气筒非甲烷总烃的排放速率为0.0135kg/h（年排放时间4992小时）。 - 本项目建成后1#车间排气筒DA103和DA106的有组织大气污染物排放情况如下： - 本项目扩建后1#车间有组织大气污染物排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (kg/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力(m3/h); 收集 效率; 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒编号. 混料; 颗粒物; 74.7; 0.015; 15.75; 有组织; 拆包投料时采用负压收集方式，收集后经混料间顶部自带的一套布袋除尘器处理; 950; 80%; 95%; 是; 2.988; 0.0194; 0.626; DA106. 烧结; 非甲烷总烃; 477.55; 0.096; 13.67; 有组织; 经加热炉自带的火帘燃烧处理; 7000; 95%; 85%; 是; 68.05; 0.0136; 0.649; DA103. - 本项目非正常情况排放一览表 工序; 废气处理设施; 非正常情况; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（g）; 措施. 热处理; 油雾净化器+活性炭吸附装置; 风机设备故障，颗粒物和非甲烷总烃处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 5.67; 30min; 9.9; 热处理工序停产. 非甲烷总烃; 0.285; 30min; 0.05. 混料; 布袋除尘器; 风机设备故障，颗粒物处理效率为50%; 1次/3年; 颗粒物; 1.665; 30min; 2.5; 混料工序停产. 烧结; 加热炉自带的火帘燃烧处理; 风机设备故障，有机废气处理效率为50%; 1次/3年; 非甲烷总烃; 0.233; 30min; 0.0225; 烧结工序停产. - 项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放标准; 排放口地理坐标（1）; 排气筒参数; 监测要求. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA106; 颗粒物; 30; 1.5; 117°9′15.523″; 31°47′39.560″; 20; φ0.25; 常温; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 2; DA103; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 117°9′17.464″; 31°47′39.695″; 15; 0.6*0.7; 常温; 排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年. 3; DA008; 颗粒物; 30; 1.5; 117°9′12.457″; 31°47′36.952″; 15; φ0.25; 常温; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 非甲烷总烃; 1次/年. 本次评价参照《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）制定了各污染物监测计划见下表： - 本项目营运期废气监测计划一览表 类别; 排污单位类型; 监测因子; 监测点位; 排放口类型; 监测频率; 控制目标. 废气; 登记管理排污单位; 颗粒物; DA106排气筒出口; 一般排放口; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; DA103排气筒出口; 一般排放口; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃、颗粒物; DA008排气筒出口; 一般排放口; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界; /; 1次/年; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 厂区内厂房外; /; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析： （1）本项目废气处理措施如下： ①抛光、倒角去毛刺、打磨产生的粉尘：本项目抛光、倒角去毛刺产生的粉尘由设备自带湿式除尘器吸收处理后车间内无组织排放，除尘效率85%；打磨产生的粉尘使用移动式滤筒除尘器吸收处理后车间内无组织排放，处理效率为85%； ②热处理产生的油雾：淬火产生的颗粒物和非甲烷总烃经集气罩收集后，收集效率85%，经油雾净化器+活性炭吸附装置吸收处理后，通过一根15m高排气筒（DA008）排放，处理效率为90%。 ③混料产生的拆包投料粉尘：拆包投料时采用负压收集方式，引风机风量为3000m3/h。颗粒物收集后经混料间顶部自带的一套布袋除尘器处理后经1根20m高排气筒（DA106）排放。混料机为混料机料桶内设置负压投料操作，颗粒物的收集效率为80%，除尘器的除尘效率95%。 ④烧结产生的有机废气：经加热炉自带的火帘燃烧处理后经1根15m高排气筒（DA103）排放，收集效率95%，处理效率85%，风机风量为2000m3/h。 （2）废气处理措施技术可行性分析： - 项目废气治理措施与可行性分析 主要生产单元; 污染物项目; 可行技术; 本项目治理措施; 是否可行. 抛光、倒角去毛刺; 颗粒物; 除尘设施：袋式除尘、湿式除尘、滤筒除尘; 湿式除尘器; 是. 打磨; 颗粒物; 滤筒除尘器; 是. 混料; 颗粒物; 布袋除尘器; 是. 热处理; 颗粒物; 油雾净化器; 油雾净化器+活性炭吸附; 是. 非甲烷总烃; 吸附法; 是. 烧结; 有机废气; 直接燃烧法、吸附法; 火帘燃烧处理; 是. 本项目抛光、倒角去毛刺工序产生的颗粒物采用设备自带湿式除尘器吸收处理，打磨工序产生的颗粒物使用移动式滤筒除尘器吸收处理，混料产生拆包投料粉尘使用布袋除尘器吸收处理，参照其他行业产生的颗粒物，袋式除尘、湿式除尘、滤筒除尘等均属于可行技术。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数手册》热处理产生的颗粒物经油雾净化器吸收处理为可行技术，末端处理效率为90%，非甲烷总烃采用活性炭吸附为可行技术；烧结渗碳产生的挥发性有机物使用直接燃烧法为可行技术。 本项目依托1#车间废气处理装置，根据表33可知，扩建后大气污染物有组织排放可以满足排放限值要求。根据企业提供的《合肥波林新材料股份有限公司2023年第四季度监测报告》可知，波林公司颗粒物、非甲烷总烃的有组织及无组织排放均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求，依托原有项目的废气治理措施可行。 本项目位于合肥市，合肥市为环境质量达标区，基本污染物质量状况均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据补充监测结果，本项目区域环境空气非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。根据废气污染物排放量核算结果，项目废气颗粒物、非甲烷总烃经处理后排放量较小，本项目对周边大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （二）废水 1、废水污染源强 本项目营运期废水主要包括：职工生活污水、食堂餐饮污水、清洗废水等。 - 本项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 员工生活; 生活污水; 水量; 2943.72; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 是; 2943.72; /; DW001; 间接排放; 合肥市西部组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 0.883; 300; /; 0.883; 300. BOD5; 0.442; 150; /; 0.442; 150. SS; 0.353; 120; /; 0.353; 120. NH3-N; 0.088; 30; 0.088; 30. TP; 0.004; 2; 0.004; 2. TN; 0.103; 35; /; 0.103; 35. 食堂餐饮污水; 水量; 489.84; /; 隔油池; /; 隔油池; /; 489.84; /. COD; 0.147; 300; /; 0.147; 300. BOD5; 0.073; 150; /; 0.073; 150. SS; 0.059; 120; /; 0.059; 120. NH3-N; 0.015; 30; /; 0.015; 30. 动植物油; 0.022; 45; 20%; 0.018; 36. 超声波清洗; 清洗废水; 水量; 78.624; /; 污水处理站; /; 格栅+隔油调节池+气浮+水解酸化+臭氧氧化; 25m3/d; 78.624; /. pH; /; 6~9; /; /; 6~9. COD; 0.083; 1050; 68.6%; 0.026; 330. SS; 0.039; 500; 60%; 0.016; 200. 石油类; 0.008; 100; 70%; 0.002; 30. LAS; 0.016; 200; 90%; 0.0016; 20. 注：本项目清洗废水浓度参照《合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目竣工环境保护验收报告》中污水处理站的进水浓度，合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目使用的清洗剂成份和本项目使用的清洗剂成份一致 本项目扩建后全厂废水污染物产生、处理及排放情况如下。 - 扩建后全厂废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 生活废水; 生活污水; 水量; 23407.8; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 是; 23407.8; /; DW001; 间接排放; 合肥市西部组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 7.022; 300; /; 7.022; 300. BOD5; 3.511; 150; /; 3.511; 150. SS; 2.809; 120; /; 2.809; 120. NH3-N; 0.702; 30; 0.702; 30. TP; 0.035; 2; 0.035; 2. TN; 0.819; 35; /; 0.819; 35. 食堂餐饮污水; 水量; 2614.56; /; 隔油池; /; 隔油池; /; 2614.56; /. COD; 0.784; 300; /; 0.784; 300. BOD5; 0.392; 150; /; 0.392; 150. SS; 0.314; 120; /; 0.314; 120. NH3-N; 0.078; 30; /; 0.078; 30. 动植物油; 0.118; 45; 20%; 0.094; 36. 生产废水; 生产废水; 水量; 5335.824; /; 污水处理站; /; 格栅+隔油调节池+气浮+水解酸化+臭氧氧化; 25m3/d; 5335.824; /. pH; /; 6~9; /; /; 6~9. COD; 5.603; 1050; 68.6%; 1.761; 330. SS; 2.668; 500; 60%; 1.067; 200. 石油类; 0.534; 100; 70%; 0.160; 30. LAS; 1.067; 200; 90%; 0.107; 20. 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ 819-2017），制定本项目废水监测计划如下： - 项目废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳污水处理厂; 污染物排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准（mg/L）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 厂区污水总排口; 总排放口; 117º16′57.08″; 31º79′83.37″; 合肥市西部组团污水处理厂; 流量; /; 污水 总排口; 流量; /. pH; 6~9; pH; 1次/年. 化学需氧量（COD）; 350mg/L; 化学需氧量（COD）; 1次/年. 五日生化需氧量（BOD5）; 180mg/L; 五日生化需氧量（BOD5）; 1次/年. 悬浮物（SS）; 250mg/L; 悬浮物（SS）; 1次/年. 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; 氨氮（NH3-N）; 1次/年. 总磷（TP）; 6mg/L; 总磷（TP）; 1次/年. 总氮（TN）; 50mg/L; 总氮（TN）; 1次/年. LAS; 20mg/L; LAS; 1次/年. 石油类; 20mg/L; 石油类; 1次/年. 动植物油; 100mg/L; 动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废水污染源强的核算过程 项目生产废水产生量为78.624m3/a，废水源强类比《合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目竣工环境保护验收报告》（本项目主要生产废水为超声波清洗废水，减摩机械基础零部件生产线建设项目中主要生产废水为清洗废水，故可以类比该项目的废水源强），超声波清洗废水污染物浓度为COD：1050mg/L、SS：500mg/L、石油类：100mg/L、LAS：200mg/L。则超声波清洗废水污染物产生量为COD：0.083t/a、SS：0.039t/a、石油类：0.008t/a、LAS：0.016t/a。经污水处理站处理后排放量为COD：0.026t/a、SS：0.016t/a、石油类：0.002t/a、LAS：0.0016t/a。 2、技术可行性分析 （1）预处理工艺可行性分析 波林新材料有限公司内部已建成1座25m3/d污水处理站，主要处理工艺为气浮+水解酸化+臭氧氧化。目前该污水处理站已提标改造完成，为试运行阶段。该污水处理站主要工艺如下： 生产废水经管道收集后，进入格栅井，在格栅的截留作用下去除大颗粒杂质后进入隔油调节池，去除石油类物质，停留时间在24~36h，同时均质均量。然后由提升泵送至气浮一体机，通过投加NaOH调节pH至8左右，再投加PAC、PAM产生絮凝反应形成絮体，截流微气泡，细小悬浮物及石油类物质附着于微小气泡上升至水面形成浮渣，由刮渣机进行去除；气浮出水自流入水解酸化池，池中设潜水搅拌机进行搅拌，在池内的水解酸化过程不低于12小时，将大分子有机物降解为小分子有机物，提高废水的可生化性，应保证生化系统的连续运行；水解酸化池出水自流进入好氧池进行生化处理，进一步去除COD等污染物，经生化处理后的混合液排至二沉池进行固液分离，上清液进入臭氧氧化系统，经强氧化剂臭氧作用进一步去除污染物，直至达标外排。接触氧化池混合液及二沉池底部污泥部分回流至水解酸化池中，其中硝化细菌在缺氧条件下进行反硝化反应，将硝酸盐中氮还原成气态氮，达到脱氮效果。 二沉池剩余污泥、气浮浮渣排至贮泥池，经贮泥池浓缩消化后用泵送入污泥脱水机进行污泥脱水，滤液回流至调节池，干泥外运处置。 工艺流程见下图： 图8 项目区已建污水处理站工艺流程图 本项目废水主要为超声波清洗废水，主要污染物为COD、SS、LAS和石油类。根据废水污染源强核算结果，可以满足本项目废水处理能力的要求，计算结果见下表。 - 厂区污水处理厂水质依托可行性一览表（单位：mg/L） 名称; 设计水量（m3/d）; COD; SS; LAS; 石油类. 本项目超声波清洗废水; 0.252; 1050; 500; 200; 100. 公司污水处理站设计进水浓度; 25; ≤2000; ≤1000; ≤500; ≤150. （2）污水处理站水量依托可行性分析 本项目生产废水为超声波清洗废水，项目运营后废水产生量为0.252m3/d。同时，厂区内已建项目的总排水量为16.85m3/d，具体见下表，厂区污水处理站仍有余量7.898m3/d，故本项目排放废水依托可行。公司全厂区现有项目的排水情况见下表。 - 厂区内已建项目排水情况表（单位：m3/d） 项目名称; 排水量（m3/d）; 合计排水量（m3/d）. 年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目; 4.18; 16.85. 高端精密减速器生产线技术改造项目; 2.5. BL系列自润滑复合材料及制品生产项目; 2. 车间洗手池; 4.27. 高压液压泵关键摩擦副产业化项目; 3.90. 3、接管可行性分析 西部组团污水处理厂位于合肥市经济开发区内，规划总规模40万吨/日，收水范围包括经济开发区、肥西县上派镇、桃花工业园、长安工业园、高新区科学城、柏堰工业园等区域，服务面积约191平方公里。该厂一、二、三期已投产工程设计处理总规模为30万吨/日，采用AAO氧化沟工艺，出水水质达《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）标准后排入巢湖。西部组团污水处理厂污水处理工艺流程如下： 图9 西部组团污水处理厂工艺流程图 本项目所在地属于西部组团污水处理厂收水范围，区域污水管网已接通，废水经预处理后满足西部组团污水处理厂接管限值要求，本项目废水量为5.7545t/d，扩建后全厂废水量为95.0045t/d，西部组团污水处理厂已建成处理能力为30000t/d，已接管废水量约为25000t/d，剩余接管量为5000t/d，则废水进入西部组团污水处理厂处理可行。西部组团污水处理厂出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准后排入巢湖。 本项目排放的污水满足西部组团污水处理厂的进水水质及水量的要求，不会对西部组团污水处理厂造成冲击影响，因此本项目排水方式可行。项目污水经采取合理措施后对地表水环境影响很小，不会降低项目所在区域水环境现有功能。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目噪声设备源强及采取治理措施见下表。本项目噪声源为各种生产设备运行噪声，源强在75-85dB(A)左右；噪声源及降噪措施情况汇总于下表所示。 - 本项目主要噪声源及降噪措施 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声压级dB(A)①; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间（h/d）. 1; 带锯床; 1; 80~85; 设备减振、厂房隔声; 55~60; 16. 2; 立式铣床; 1; 80~85; 设备减振、厂房隔声; 60~65; 16. 3; 数控车床; 43; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 16. 4; 箱式淬火炉; 1; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 50~60; 16. 5; 立式加工中心; 7; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 16. 6; 超声波清洗机; 1; 75~80; 设备减振、厂房隔声; 55~60; 16. 7; 圆盘锯; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 16. 8; 锯床; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 16. 9; 高频感应淬火机; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 16. 10; 抛光机; 2; 75~80; 设备减振、厂房隔声; 55~60; 16. 备注：①距离设备1m处的声压级； - 本项目室外噪声源强一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 持续时间（h/d）. X; Y; Z. 1; 风机; /; 50; 95; 12; 80~90; 设备减振; 16. 备注：以厂区西南角为原点（0,0,0），东西为X轴，南北为Y轴，上下为Z轴，东、北、上为正，西、南、下为负。 2、噪声源环境影响分析 本项目通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： （1）室内声源 ①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级： 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 图6 室内声源等效为室外声源图例 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤工业企业噪声计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （2）室外声源的衰减 a）基本公式 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级： 式中：Lp(r)预测点处声压级，dB； Lw由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv几何发散引起的衰减，dB； Aatm大气吸收引起的衰减，dB； Agr地面效应引起的衰减，dB； Abar障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：Lp(r)预测点处声压级，dB； Lp(r0)参考位置r0处的声压级，dB； DC指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv几何发散引起的衰减，dB； Aatm大气吸收引起的衰减，dB； Agr地面效应引起的衰减，dB； Abar障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中：LA(r)距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算： 式中：LA(r)距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv几何发散引起的衰减，dB。 b）衰减项的计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)预测点处声压级，dB； Lp(r0)参考位置r0处的声压级，dB； r预测点距声源的距离； r0参考位置距声源的距离。 式中：Adiv几何发散引起的衰减，dB； r预测点距声源的距离； r0参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自由声场： 式中：Lp(r)预测点处声压级，dB； Lw由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r预测点距声源的距离。 式中：LAW(r)距声源r处的A声级，dB(A)； LAW点声源A计权声功率级，dB； r预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场： 式中：Lp(r)预测点处声压级，dB； Lw由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r预测点距声源的距离。 式中：LA(r)距声源r处的A声级，dB(A)； LAW点声源A计权声功率级，dB； r预测点距声源的距离。 c）大气吸收引起的衰减（Aatm） 式中：Aatm大气吸收引起的衰减，dB； α与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，本次取温度20℃，相对湿度70%，倍频带中心频率63HZ，则大气吸收衰减系数α为0.1dB/km； r预测点距声源的距离； r0参考位置距声源的距离。 d）地面效应引起的衰减（Agr） 本项目地面类型为坚实地面，则Agr为0。 e）障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 f）其他方面效应引起的衰减（Amisc） 在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。则Amisc取值为0。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 - 项目区边界噪声声环境质量预测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 执行标准; 贡献值; 现状监测值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外1米; N1; 昼间60dB（A）夜间50dB（A）; 30.5; 56.5; 47.5; 56.6; 47.6. N2; 23.4; 58.5; 47.3; 58.6; 47.4. N3; 21.5; 59.4; 48.0; 59.4; 48.1. N4; 26.8; 54.7; 46.4; 54.8; 46.5. 桃花镇公租房; N5; 20.5; 56.3; 45.8; 56.4; 45.9. 根据预测结果表明，通过选用低噪声设备、合理布局及距离衰减后，本项目四至边界噪声叠加值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准；环境敏感点叠加现状监测值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。经采取降噪措施后，本项目噪声对周围环境影响较小。 3、噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ 819-2017），本项目厂界噪声监测要求如下： - 本项目厂界噪声监测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. N5; 肥西县桃花镇公租房; 南厂界外35m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （四）固体废物 1、固废污染源强 本项目固废主要有生活垃圾、边角料、不合格品、废包装材料、废模具、废分子筛、污泥、废气处理设施收集的烟粉尘、废切削液、废切削液桶、废清洗剂桶等。 - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒 有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 年度产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 机加工; 废切削液; 危险废物; 900-006-09; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 液态; T; 0.8; 分类收集，暂存于危废暂存间（定期交由有资质单位清运处置）; 委托资质单位处置; 0.8. 3; 生产过程中; 废切削液桶; 危险废物; 900-041-49; 残留切削液; 固态; T，I; 0.46; 委托资质单位处置; 0.46. 4; 抛光废液; 危险废物; 900-007-09; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 液态; T; 6; 委托资质单位处置; 6. 5; 废清洗剂桶; 危险废物; 900-041-49; 残留清洗剂; 固态; T，I; 0.04; 委托资质单位处置; 0.04. 6; 污水处理; 污泥; 危险废物; 900-210-08; 浮油、含油污泥; 固态; T、I; 0.079; 委托资质单位处置; 0.079. 7; 生产过程中; 废边角料; 一般固废; 339-001-09; /; 固态; /; 2; /; 物资公司回收利用; 2. 8; 生产; 废模具、废分子筛; 一般固废; 339-001-11; /; 固态; T/In; 0.5; 物资公司回收利用; 0.5. 9; 包装; 废包装材料; 一般固废; 339-001-07; /; 固态; /; 0.2; /; 物资公司回收利用; 0.2. 10; 生产; 不合格品; 一般固废; 339-001-09; /; 固态; /; 0.5; /; 物资公司回收利用; 0.5. 11; 废气收集; 除尘器中的粉尘; 一般固废; 339-001-09; /; 固态; /; 4.03; /; 物资公司回收利用; 3.82. 12; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 11.544; 垃圾桶; 环卫部门处理; 11.544. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物源强的核算过程： （1）一般固废 生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，本项目新增74人，年工作312天，生活垃圾产生量约为11.544t/a，生活垃圾实行袋装化、分类收集，由环卫部门定期清运处置。 废包装材料：主要为废纸箱、木箱、废包装袋等废包装材料，年产生量为0.2t/a，集中收集后，由物资部门回收处置。 废模具、废分子筛：根据企业经验数据，本项目所使用废模具为定制产品，很少更换，约5年更换一次，废分子筛约1年更换一次。废模具、废分子筛折合每年产生量为0.5t，为一般固废，经集中收集后，由物资部门回收处置。 废边角料：本项目机加工生产产生的废金属边角料产生量约2t/a；为一般固废，集中收集后，由物资部门回收处置。 不合格品：本项目生产过程中产生的不合格品的产生量约0.5t/a；为一般固废，集中收集后，由物资部门回收处置。 除尘器中的粉尘：根据前文废气源强核算可知，粉尘的产生量为4.7375t，收集量为4.03t。 （2）危险废物 污泥：项目污水处理设施年处理废水量为78.624t，污泥产生量按水量的0.1%计算，则项目水处理污泥产生量为0.079t/a，作为危废交由有资质单位处置。 抛光废液：项目使用抛光机时设备自带湿式除尘器需要定期更换循环水，根据企业提供的资料，除尘器循环水量为0.5m3，除尘器内的循环水每月更换一次，则抛光废液的产生量为6t/a。 废切削液：项目切削液每三个月更换一次，每次更换量为0.2t，则项目废切削液产生量为0.8t/a。 废切削液桶：项目切削液年用量为92桶，单个废桶重量为5kg，则项目机加工过程中废切削液桶产生量为0.46t/a。 废清洗剂桶：项目清洗剂年用量为8桶，单个废桶重量为5kg，则项目机加工过程中废切削液桶产生量为0.04t/a。 2、危险废物环境管理要求 根据《国家危险废物名录》（2021年）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）等文件标准要求，对建设项目鉴别出的固体废物进行属性判定，属性判定原则主要为： ①列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物； ②未列入《国家危险废物名录》，但从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析可能具有危险特性的固体废物，环评阶段类比相同或相似的固体废物危险特性判定结果。或选取具有相同或相似性的样品，按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定；该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求进行归类管理。 ③环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，暂按危险废物从严管理，并在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。 ④未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析不具有危险特性的固体废物，定义为一般工业固废。 通过以上分析可知，项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，故本项目固体废物产生及贮存过程对外环境影响较小。 3、项目固体废物贮存场所分析 ①一般工业固废环境影响分析 合肥波林新材料股份有限公司厂区东侧的设置有1座一般固废库，建筑面积100m2，最大储存量能力尚有富余。本项目投产后一般工业固废最大产生量约0.22t/a，故波林现有的一般固废库可满足本项目日常生产产生的一般工业固废贮存需求。 波林现有的一般固废库采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 ②危险废物环境影响分析 ⅰ）依托可行性分析 本项目产生的危险废物依托厂区现有的危险废物暂存场所存放，厂区现有危险废物暂存场所位于6#厂房1层东北侧，建筑面积80m2，已作防雨淋防腐防渗漏防流失等处理；且全部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行污染控制和管理。 通过对危险废物的产生量、贮存期限等方面分析，判断拟建项目危险废物贮存场所（设施）的能力是否满足要求，判断分析结果见下表。 - 危险暂存间基本情况一览表 工程名称; 危废产生量; 储存方式; 危废暂存间储存能力; 是否满足要求. 现有工程; 64.6t/a; 分类收集，暂存于危废暂存间（定期交由有资质单位清运处置）; 危废暂存间面积80m2，现有工程已利用约40m2; 是. 本项目; 7.379t/a; 分类收集，暂存于危废暂存间（定期交由有资质单位清运处置）; 危废暂存间面积80m2，剩余空间40m2可满足需求; 是. 拟建项目危险废物污泥、废切削液、废切削液桶和废清洗剂桶暂存于现有工程已建的危废暂存间内，其产生量为7.379t/a，危废暂存间面积80m2，尚有富余，能够容纳本项目产生的危废。 ⅱ）危险废物运输过程环境影响分析 拟建项目危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部运输到危废储存区过程中，需注意不要散落和泄漏，以免对厂区产生影响，同时，避免对人员产生影响。危险废物从拟建项目建设单位运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，由具有危险废物运输资质的运输单位运输，不会对环境产生不利影响。 ⅲ）危险废物委托利用或者处置的环境影响分析 建设单位须将产生的危险废物委托有资质的单位处置，在选择处置单位时要注意核实接收单位的核准经营范围及处置余量，保证拟建项目的危险废物均能够得到合理处置。 综上，通过以上措施，拟建项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染，拟建项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 （五）地下水、土壤 本次为扩建项目，不新增构筑物，依托厂区现有车间厂房，现有的构筑物已按要求采取了严格的防泄漏、防渗措施。建议企业做好废水污染防治设施的维护及检修；优先选用无污染或者低污染的原辅用料、清洁能源等；严格做好分区防渗措施；且厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，不存在土壤和地下水环境的污染途径。故本项目对地下水和土壤影响不大。 具体防渗措施如下： - 本项目分区防渗一览表 序号; 工程设施名称; 防渗措施; 备注. 1; 危废暂存间; 重点防渗区域：采用防渗混凝土+涂料防腐，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；保持厂房内混凝土地坪完整，增加2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙; 依托厂区现有的防渗措施，已落实. 2; 1#、2#、4#、5#车间. 3; 原辅料储存间. 4; 污水处理站. 5; 污水管道. 6; 办公楼、宿舍楼、研发楼等; 一般防渗区域：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s. （六）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的危险物质主要为切削液和水基超声波清洗剂、液体危废、油类物质等。 根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值： 式中： q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B的表B1和表B2计算危险物质的Q值。计算结果如下表所示： - 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量Qn（t）; Q值. 1; 切削液; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 水基超声波清洗剂; /; 0.5; 100; 0.005. 3; 液体危废; /; 0.2; 100; 0.002. 4; 矿物油类; /; 2.56; 2500; 0.001024. 项目Q值Σ; 0.008104. 由上表计算结果，本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.008104<1。 根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下： ①本项目使用的切削液和水基超声波清洗剂泄露，造成土壤污染； ②项目污水处理设施发生故障，废水超标排放对地表水环境污染； 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下： ①切削液和水基超声波清洗剂密闭存放于原辅料间并放置于塑料托盘上； ②为避免项目废水超标排放时对地表水环境造成影响，对污水处理设施应定期检修、保养； ③加强危险废物管理，危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定； ④原辅料储存间等关键位置设有手动报警按钮，火灾报警等设施，并配备相应数量灭火器； ⑤危废暂存间和原辅料储存间等存在环境风险的关键地点，建议设置导流沟和收集池； ⑥配置消防沙、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资； ⑦危险化学品应当储存在专门地点，不得与其他化学品混合存放； ⑧气瓶、气罐应完好无损，完善检查检验制度，每日对容器进行检查，如发生破损、泄漏应立即采取安全措施； ⑨建立化学品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏。 - 环境管理要求 ①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛光、倒角去毛刺 | 颗粒物 | 设备自带湿式除尘器吸收处理后车间内无组织排放 | 参照执行《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 使用移动式滤筒除尘器吸收处理后车间内无组织排放 |  |
|  | 热处理 | 颗粒物 | 淬火产生的颗粒物和非甲烷总烃集气罩收集后经油雾净化器+活性炭吸附装置吸收处理后，通过一根15m高排气筒（DA008）排放 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 清洗废水 | COD | 依托厂区现有污水处理站，处理工艺为“气浮+水解酸化+臭氧氧化”，处理规模25t/d； | 合肥市西部组团污水处理厂接管浓度限值； |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | LAS |  |  |
|  | 生活废水、餐饮废水、地面保洁废水 | COD | 依托厂区现有化粪池和隔油池预处理后排入市政污水管网； |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 经过选用低噪声设备，合理布局，厂界和敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废（废包装材料、废模具、废边角料、不合格品、除尘器粉尘等） |  | 依托厂区现有的一般固废库（位于厂区东侧，建筑面积100m2）存放，定期交由物资部门回收； | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
|  | 危险废物（废切削液、废切削液桶和废清洗剂桶等） |  | 收集后依托厂区现有的危险废物暂存场所（位于厂区6#厂房1层，建筑面积80m2）暂存，定期交有资质单位进行处置； |  |
|  | 生活垃圾 |  | 环卫部门收集处理； |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次为扩建项目，不新增构筑物，依托厂区现有的2#、4#、5#车间以及污水处理站，现有的构筑物已按要求采取了严格的防泄漏、防渗措施，基本排除土壤及地下水污染途径。 厂区现有的土壤和地下水防治措施有：分区防渗：危废暂存间、原辅料储存间、污水处理站、污水管道和生产区域进行重点防渗；保持2#、4#、5#车间内混凝土地坪完整，增加2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙。一般污染防治区范围主要包括除去重点防渗区以外的生产车间、研发楼等，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）贮存过程风险防范 化学品原料出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。要严格遵守有关贮存的安全规定。 （2）固废事故风险防范措施 在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，避免产生二次污染。 （3）应急处置措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 （4）厂区储气罐风险防范措施 建立健全储罐区的物料泄漏防范制度，配备相应环境处置设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

合肥波林新材料股份有限公司年产100万套行星减速器系列产品改造项目建设符合国家和地方产业政策，符合合肥市总体规划、合肥高新技术产业开发区总体规划，选址合理。在严格执行“三同时”制度和落实本评价提出的各项环保措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表                单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 0.759 |  | 0.0001 | 0.0188 | / | 0.7779 | +0.0188 |
|  | VOCs | 0.272 |  | 0.002 | 0.0015 | / | 0.2755 | +0.0015 |
|  | NOx | 0 |  | 0.0001 | — | / | 0.0001 | 0 |
|  | 油雾 | 0.049 |  | — | — | / | 0.0490 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 22527 | / | 3847.80 | 3521.184 | 1968 | 27927.984 | +1553.184 |
|  | COD | 0.9 | / | 0.154 | 0.141 | 0.078 | 1.0966 | +0.063 |
|  | 氨氮 | 0.045 | / | 0.008 | 0.007 | 0.0039 | 0.0403 | +0.0031 |
| 一般工业固体废物 |  | 1005.1 | / | 5.20 | 7.23 | 0.05 | 1017.48 | +7.18 |
| 危险废物 |  | 44.44 | / | 18.28 | 7.379 | 0.2 | 70.099 | +7.179 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①