安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

人干扰素α2b滴眼液生产线项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

编制单位：     安徽应天环保科技咨询有限公司     司

二〇二五年三月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人：徐宝

报告编写人：严熙凌

建设单位 ：  安徽安科生物工程(集团)股份有限公司  （盖章）

电话: 15855123615

邮编: 230088

地址: 合肥高新技术产业开发区海关路9号安科生物南区

编制单位 安徽应天环保科技咨询有限公司  （盖章）

电话: 0551-65330153

传真: 0551-65330153

邮编: 230051

- 地址:  安徽省合肥市高新区创新产业园2期F5栋

- 目录

表1 项目概况及验收依据	1

表2 项目建设情况	5

表3 环境保护设施	16

表4 环评主要结论及审批决定	27

表5 验收质量保证及质量控制	29

表6 验收监测内容	32

表7 验收监测结果	34

表8 验收监测结论	44

附件

附件1  委托书

附件2  项目备案表

附件3  项目环评批复

附件4  验收监测报告

附件5  排污许可证

附件6  建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  厂区总平面图

附图3  车间平面布局图

- 表1 项目概况及验收依据

| 建设项目名称 |  | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 改建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 合肥高新技术产业开发区海关路9号安科生物南区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 人干扰素α2b滴眼液 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产1000万支人干扰素α2b滴眼液 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产1000万支人干扰素α2b滴眼液 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2024年5月 | 开工建设时间 | 2024年5月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2025年2月 | 验收现场监测时间 | 2025年2月12日~2月13日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 合肥市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽应天环保科技咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） |  | 1500 | 环保投资总概算（万元） | 50 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算（万元） |  | 1450 | 环保投资（万元） | 25 | 比例 | 1.7% |
| - 1.1 - 验收监测依据 | - 1.1.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 - （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），全国人民代表大会常务委员会，2015年1月1日实施； - （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（修正），全国人民代表大会常务委员会，2018年10月26日实施； - （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订版），全国人民代表大会常务委员会，2018年1月1日实施； - （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（修正），全国人民代表大会常务委员会，2022年6月5日实施； - （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（第三次修正版），全国人民代表大会常务委员会，2020年9月1日实施； - （6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），国务院令第682号， 2017年10月1日实施； - （7）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（环发[2015]163号），2015年12月10日； |  |  |  |  |  |

|  | - （8）《关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》，安徽省环保厅，2017年12月27日； - （9）《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号文），生态环境部，2020年12月16日。 - 1.1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（环发[2000]38号，2000年2月22日）； - 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）； - 《固定源废气监测技术规范》（HJT397－2007）； - 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)； - 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）； - 《废水排放规律代码（试行）》（HJ521-2009），原环境保护部，2010年4月10日实施； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 - 1.1.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 - 《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目环境影响报告表》，安徽应天环保科技咨询有限公司，2024年5月； - 《关于对“安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目”环境影响报告表的批复》（环建审〔2024〕10027号），合肥市生态环境局，2024年5月22日。 - 1.1.4 其他材料 - 《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目检测报告》，安徽鑫程检测科技有限公司，2025年2月。 - 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司提供的其他材料。 |
| --- | --- |
| - 1.2 - 验收监测评价标准标号级别限值 | - 1.2.1废水 本项目废水总排放口污染物排放执行望塘污水处理厂接管限值要求，具体排放限值见下表。 - 表1.2.1-1废水污染物排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 动植物油. 望塘污水处理厂接管限值; 6-9; ≤350; ≤180; ≤200; ≤35; ≤4; ≤40; ≤10. - 1.2.2废气 本项目氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表3标准；氨、硫化氢无组织排放执行上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3、表4标准；臭气浓度无组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表7标准；非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表6标准；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型规模要求；具体标准限值见下表： - 表1.2.2-1 废气排放标准一览表 工序; 污染因子; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界浓度限值; 执行标准. 污水处理站; 硫化氢; 5; 车间或生产设施排气筒; /; 安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）. 氨; 20; /. 臭气浓度（无量纲）; 1000; 20. BFS模具成型; 非甲烷总烃; /; 厂房外; 6（监控点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. BFS模具成型; 非甲烷总烃; /; 厂界; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 厂界; 硫化氢; /; 厂界; 0.06（工业区）; 上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）. 氨; /; 1（工业区）. - 表1.2.2-2 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. - 1.2.3 噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点幸福里程噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见下表： - 表1.2.2-1 噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008中2类标准; 60; 50. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. - 1.2.3 固体废物 - 项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |

- 表2 项目建设情况

- 2.1 工程建设内容 - 2.1.1 建设内容一览表 本项目环评及其批复建设内容与实际建设内容情况如下： - 表2.1.1-1环评及其批复内容与实际建设内容对照表 工程类别; 单项工程名称; 环评设计的工程内容及规模; 实际建设的工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房（2F）; 本项目对1#厂房1F西侧进行改造，改造区域原为重组人干扰素α2b系列产品车间，改造区域建筑面积为800m2，设置1条人干扰素α2b滴眼液生产线，主要设备包括：单模连续式BFS、BFS自动灯检机、BFS真空衰减检漏机、BFS配液系统、贴标机、灭菌设备等，形成年新增1000万支人干扰素α2b滴眼液的生产能力; 1#厂房1F西侧改造完成，改造区域原为重组人干扰素α2b系列产品车间，改造区域建筑面积为800m2，设置1条人干扰素α2b滴眼液生产线，主要设备包括：单模连续式BFS、BFS自动灯检机、BFS真空衰减检漏机、BFS配液系统、贴标机、灭菌设备等，已形成年新增1000万支人干扰素α2b滴眼液的生产能力; 与环评一致. 辅助工程; 质检中心; 依托现有，位于南区西侧，建筑面积为3343.1m2，1栋6F，主要用于产品的合格检测; 依托现有，位于南区西侧，建筑面积为3343.1m2，1栋6F，主要用于产品的合格检测; 依托工程，不在本次验收范围内. 综合楼; 依托现有，位于南区西北侧，建筑面积为10003.5m2，1栋12F，主要用于研发、产品展示、产品检测、会议和行政办公; 依托现有，位于南区西北侧，建筑面积为10003.5m2，1栋12F，主要用于研发、产品展示、产品检测、会议和行政办公; 依托工程，不在本次验收范围内. 办公楼; 依托现有，位于南区东侧，建筑面积为2932.5m2，1栋3F，主要用于员工日常办公; 依托现有，位于南区东侧，建筑面积为2932.5m2，1栋3F，主要用于员工日常办公; 依托工程，不在本次验收范围内. 食堂; 依托现有，位于南区东南侧，建筑面积为787m2，1栋2F，主要用于员工餐饮; 依托现有，位于南区东南侧，建筑面积为787m2，1栋2F，主要用于员工餐饮; 依托工程，不在本次验收范围内. 贮运工程; 原材料仓库; 依托现有，位于1#车间2F，占地面积1228m2，主要用于贮存葡萄粉、酵母粉、组氨酸、乙醇、盐酸、吐温-20等各类原辅材料; 依托现有，位于1#车间2F，占地面积1228m2，主要用于贮存葡萄粉、酵母粉、组氨酸、乙醇、盐酸、吐温-20等各类原辅材料; 依托工程，不在本次验收范围内. 塑料粒子暂存间; 1#车间1F南侧新增塑料粒子暂存间，建筑面积约3.6m2，主要用于本项目吹瓶原料塑料粒子的暂存; 1#车间1F南侧新增塑料粒子暂存间，建筑面积约3.6m2，主要用于本项目吹瓶原料塑料粒子的暂存; 与环评一致. 成品仓库; 依托现有，成品暂存于冷库中，共设3个冷库，分别位于1#车间1F、质检室、地下车库，总容积530m3; 依托现有，成品暂存于冷库中，共设3个冷库，分别位于1#车间1F、质检室、地下车库，总容积530m3; 依托工程，不在本次验收范围内. 公用工程; 供水; 自来水; 依托现有供水管网，本项目新增用水量为529.8t/a，改建后用水总量为17009.3t/a; 依托现有供水管网，本项目新增用水量为529.8t/a，改建后用水总量为17009.3t/a; 依托工程，不在本次验收范围内. 生产用水; 依托4#车间2F现有1套纯水制备系统（制水能力3t/h），本项目新增纯水用量0.711t/d（0.044t/h），改建后纯水总用量34.615t/d（2.163t/h）; 依托4#车间2F现有1套纯水制备系统（制水能力3t/h），本项目新增纯水用量0.711t/d（0.044t/h），改建后纯水总用量34.615t/d（2.163t/h）; 依托工程，不在本次验收范围内. 排水; 依托现有，雨污分流，生活污水排入已建化粪池预处理，生产废水排入已建污水处理站处理后，经海关路废水总排口进入高新区污水管网，通过望塘污水处理厂处理达标后，排入南淝河，本项目新增废水排放量578.75t/a，改建后废水总排放量84613.065t/a。; 依托现有，雨污分流，生活污水排入已建化粪池预处理，生产废水排入已建污水处理站处理后，经海关路废水总排口进入高新区污水管网，通过望塘污水处理厂处理达标后，排入南淝河，本项目新增废水排放量578.75t/a，改建后废水总排放量84613.065t/a。; 依托工程，不在本次验收范围内. 供电; 依托现有，电源来自高新区双向双回路供电，厂区现有独立配电房2座，1座位于综合楼-1F，功率为1250kVA；1座位于4#厂房1F，功率为630kVA; 依托现有，电源来自高新区双向双回路供电，厂区现有独立配电房2座，1座位于综合楼-1F，功率为1250kVA；1座位于4#厂房1F，功率为630kVA; 依托工程，不在本次验收范围内. 供热; 普通蒸汽由市政供给，依托现有4#厂房2F的1.5t/h纯蒸汽发生器1套，利用市政蒸汽制备纯蒸汽; 普通蒸汽由市政供给，依托现有4#厂房2F的1.5t/h纯蒸汽发生器1套，利用市政蒸汽制备纯蒸汽; 依托工程，不在本次验收范围内. 制冷; 依托现有2台溴化锂冷冻机，1台制冷能力为150万大卡，1台制冷能力为90万大卡备用，均位于3#车间; 依托现有2台溴化锂冷冻机，1台制冷能力为150万大卡，1台制冷能力为90万大卡备用，均位于3#车间; 依托工程，不在本次验收范围内. 动力; 依托现有20m3/min的空压机1台，位于4#车间3F北侧; 依托现有20m3/min的空压机1台，位于4#车间3F北侧; 依托工程，不在本次验收范围内. 净化空调系统; 依托现有22套净化空调系统，8套位于1#车间，14套位于4#车间; 依托现有22套净化空调系统，8套位于1#车间，14套位于4#车间; 依托工程，不在本次验收范围内. 消防; 依托现有，综合楼的东侧，设一容积300m3的消防水池; 依托现有，综合楼的东侧，设一容积300m3的消防水池; 依托工程，不在本次验收范围内. 环保工程; 废气; 依托现有，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 依托现有，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 依托工程，不在本次验收范围内. 本项目BFS模具成型过程产生的注塑废气在车间内无组织排; 本项目BFS模具成型过程产生的注塑废气在车间内无组织排放; 与环评一致. 依托现有，食堂油烟经油烟净化器处理后排放; 依托现有，食堂油烟经油烟净化器处理后排放; 依托工程，不在本次验收范围内. 废水; 依托现有，清污分流，雨污分流，生活污水排入已建化粪池预处理，生产废水排入已建污水处理站（处理能力：50t/d；处理工艺：A/O工艺）处理达标后排入市政污水管网；纯水站和蒸汽冷凝水为清下水，直排污水管网; 依托现有，清污分流，雨污分流，生活污水排入已建化粪池预处理，生产废水排入已建污水处理站（处理能力：50t/d；处理工艺：A/O工艺）处理达标后排入市政污水管网；纯水站和蒸汽冷凝水为清下水，直排污水管网; 依托工程，不在本次验收范围内. 噪声; 针对主要噪声源采取相应的减振及隔声等措施; 针对主要噪声源采取相应的减振及隔声等措施; 与环评一致. 固废; 依托现有动物房南侧25m2危废库，本项目改建区域新增一处一般固废临时贮存间（废弃物间），建筑面积5m2，主要用于废包装材料（未沾染化学试剂）的收集; 依托现有动物房南侧25m2危废库，本项目改建区域新增一处一般固废临时贮存间（废弃物间），建筑面积5m2，主要用于废包装材料（未沾染化学试剂）的收集; 与环评一致. 地下水及土壤; 依托现有，污水处理站、化粪池、污水管线、危废库、事故池等已采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s），生产车间及其他区域已采取一般防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）; 依托现有，污水处理站、化粪池、污水管线、危废库、事故池等已采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s），生产车间及其他区域已采取一般防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s）; 依托工程，不在本次验收范围内. 环境风险; 依托现有1座155m3事故水池；加强危险化学品在使用和贮运过程中的管理，落实环境风险控措施; 依托现有1座155m3事故水池；加强危险化学品在使用和贮运过程中的管理，落实环境风险控措施; 依托工程，不在本次验收范围内.

- 2.1.2 产品方案 本项目实际产能为450万套齿轮泵关键摩擦副零部件、250万套柱塞泵摩擦副零件、140万件新能源汽车空调压缩机零部件，具体产品及产能见下表。 - 表2.1.2-1 主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 年生产批次; 剂型; 包装规格及方式; 设计产能; 实际产能. 1; 人干扰素α2b滴眼液; 50批（单批次20万支，5天/批）; 悬浮液; 0.6mL/支，0.6mL塑料瓶; 1000万支; 1000万支. - 2.1.3 主要设备设施情况 项目实际建设生产设备具体情况如下： - 表2.1.3-1 生产设备一览表 序号; 产品; 生产单元; 主要工艺名称; 设备名称; 设备参数; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化量. 1; 人干扰素α2b滴眼液; 主体工程; 称量; 负压称量室; 0.6kW; 1; 1; 0. 电子天平; Ⅱ级220g; 2; 2; 0. 配制; 配液系统（蒸汽）; 配液罐; 300L; 1; 1; 0. 储液罐; 300L; 1; 1; 0. 过滤; 缓冲罐; 5L; 1; 1; 0. 除菌; 滤筒/滤芯设备; 0.22μm; 1; 1; 0. 灭菌; 蒸汽灭菌器; 温度121℃; 2; 2; 0. 吹灌封; 吹灌封（BFS）生产线; 2500支/小时; 1; 1; 0. 灯检; BFS自动灯检机; 2500支/小时; 1; 1; 0. 检漏; BFS真空衰减机; 2500支/小时; 1; 1; 0. 贴标; 自动贴标机; 2500支/小时; 1; 1; 0. 辅助公用工程; 器具清洗; 清洗机; 0.9m3; 1; 1; 0. 器具烘干; 干热烘箱（电）; 温度250℃; 1; 1; 0. 原料暂存; 医用冷藏箱; /; 1; 1; 0. 供电; 配电间（依托）; /; 1; 1; 0. 消防; 消防设施（依托）; /; 1; 1; 0. 制冷; 制冷系统（依托）; /; 1; 1; 0. 制水; 制水系统（依托）; 处理能力3t/h; 1; 1; 0. 蒸汽; 纯蒸汽发生器（依托）; 1.5t/h; 1; 1; 0. 环保工程; 废气处理; 污水处理恶臭（“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”）（依托）; 风量5000m3/h; 1; 1; 0. 废水处理; 污水处理站（依托）; 处理能力50t/d; 1; 1; 0. - 2.2 原辅材料消耗及水平衡： - 2.2.1 原辅材料消耗 - 表2.2.1-1主要原辅料及能源消耗情况 序号; 名称; 环评年耗量; 实际年耗量; 变化量; 包装方式; 原料性状、规格; 位置; 备注. 1; 干扰素原液（自产）; 17g; 17g; 0; 瓶装; 液体; -20℃冷库保存; 170万支标准支使用的干扰素原液用于本项目滴眼液生产. 2; 羧甲基纤维素钠; 0.012t; 0.012t; 0; 袋装; 固体; 原材料仓库; 外购. 3; 硼酸; 0.228t; 0.228t; 0; 袋装; 固体; 外购. 4; 甘氨酸; 8.8kg; 8.8kg; 0; 袋装; 固体; 外购. 5; 人血白蛋白; 0.24t; 0.24t; 0; 袋装; 固体; 外购. 6; 塑料粒子（PE材质）; 42t; 42t; 0; 袋装; 固体; 外购. 7; 消毒剂; 0.05; 0.05; 0; 瓶装; 液体; 外购. 8; 市政蒸汽; 110.122t; 110.122t; 0; /; /; /. - 2.2.2 水平衡 本次验收范围生活污水排入已建化粪池预处理，生产废水排入已建污水处理站处理后，预处理后废水、蒸汽冷凝水经废水总排口进入海关路市政污水管网，通过望塘污水处理厂处理达标后，排入南淝河。项目实际建设完成后水平衡图如下： 图1 本项目水平衡图（单位：m3/d） - 2.3 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） - 2.3.1 主要工艺流程及产污环节图 1、滴眼液生产工艺流程及产污环节 图2 滴眼液生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： （1）称量 ①羧甲纤维素钠、硼酸、甘氨酸、人血白蛋白、注射水称量：在负压称量室内将原料按照相应的比例进行称量。 ②原液称量：在负压称量室内将原液每批次0.34g进行称量。 羧甲纤维素钠、硼酸、甘氨酸、人血白蛋白、干扰素原液拆卸包装过程会产生废包装材料（沾染化学试剂）（S1），每批次的拆包投放的原料量较少，拆包投料粉尘可忽略不计。 （2）配制：按所要求的配方在原液中按比例添加羧甲纤维素钠、硼酸、甘氨酸、人血白蛋白（配比比例15:285:11:300），并用注射水稀释定容。物料输送均采用密闭管道输送，配液系统利用市政蒸汽/纯蒸汽进行消毒灭菌。配液系统采用121℃30分钟在线灭菌，灭菌会产生蒸汽冷凝水（W1）。 （3）除菌过滤：将配制好半成品通过0.22μm的滤筒/滤芯过滤至缓冲罐。除菌过滤过程使用一次性的过滤材料，滤筒/滤芯更换2个/批次，一次更换量为0.05kg，滤筒/滤芯拆卸包装过程会产生废包装材料（未沾染化学试剂）（S2），过滤过程会产生废滤筒/滤芯（S3）。 （4）BFS上料：将塑料粒子通过人工投料投入至吹灌封一体机中。 （5）BFS成型坯：BFS一体机中的螺杆注塑挤压机将塑料粒子加温热融后，通过挤出头在洁净空气的支撑下形成型坯，此过程产生废塑料制品（S4）。 （6）BFS模具成型：在A级风淋的保护和型坯夹的帮助下，型坯进入密封单元的模具中，在洁净压缩空气和真空的作用下在模具内加工成容器。此过程会产生少量的注塑废气（G1） （6）BFS灌封：利用吹灌封（BFS）一体机中的灌注系统在容器中灌入药液的同时排出容器内的气体；密封单元的头模将容器密封后模具单元张开，而后对得到的滴眼液半成品进行冲切，分割成5支/板的滴眼液半成品，此过程会产生废塑料制品（S4）。 （7）灯检、检漏：利用BFS自动灯检机和BFS真空衰减机对滴眼液半成品进行灯检和检漏。 自动灯检机的原理：滴眼液半成品在高速旋转状态下迅速停止，这时瓶内的液体由于惯性继续旋转。此时，光源照射在产品上，图像采集器在特定角度连续拍摄旋转液体中悬浮的不溶性物质引起的散射光能量。然后这些图像被数据处理系统分析，与预设的阈值进行比较，以检测是否存在超过一定大小的不溶性物质或可见异物。一旦检测完成，机器会自动区分合格品与不合格品。 真空衰减机的原理：通过将滴眼液半成品放置于机器中的真空系统中，然后与衰减室连接，然后抽真空使真空系统达到一定的真空度。如果真空系统存在泄漏，系统中的气体分子就会通过泄漏口进入衰减室，从而引起压力变化。压力传感器会感知到这种变化，并通过数字显示或声音报警等方式提示检测者，从而区分合格品与不合格品。 灯检、检漏过程中会产生不合格品（S5），不合格品率为产能的0.5‰，不合格品收集后委托有资质单位处理。 （8）贴标：灯检、检漏完成后的合格产品经过自动贴标机进行贴标处理。 （9）半成品检定：贴标完成后的半成品进行检定，此工序会产生不合格品（S5），不合格品率为产能的0.5‰，不合格品收集后委托有资质单位处理。 （10）包装：将合格的半成品进行包装，包装后即得到成品。 2、制纯水工艺流程及产污环节 图3 制纯水工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污节点说明： 利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等；被处理水自活性炭过滤器上部进入，自上而下的通过活性炭滤层，利用活性炭的吸附性能，使水中的有害物质，如有机物、胶体、微生物、油类、余氯、及嗅味等吸附在活性炭表面而被去除；精密过滤器可去除水微小颗粒、胶体等杂质，在反渗透装置前设置，可保护高压泵和反渗透膜；反渗透装置在高于溶液渗透压的压力作用下，借助于只允许水透过而不允许其它物质透过的半透膜的选择截留作用，使溶液中的溶质与溶剂分离，利用反渗透的分离特性，有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌、微生物等杂质。 经过上述步骤制取水为纯化水，纯化水制取率为46.2%，纯水制备工序会产生纯水制备浓水（W2）和纯水制备环节产生的废树脂和废反渗透膜（S6）。 以纯化水为原料水，以市政蒸汽供热，通过多效蒸馏水机将原料水多效蒸发和冷凝，排除不凝性气体和杂质，从而获得高纯度的蒸馏水，即注射水。注射水制取率为90%，注射水制备工序会产生蒸汽冷凝水（W1）和注射水制备浓水（W3）。 纯蒸汽发生器是以纯化水为原料水，用蒸汽加热的纯蒸汽制备设备。工作流程是：原料水在一效预热器被工业蒸汽加热，进入二效预热器以后被工业蒸汽凝结水继续加热；然后在进入蒸发器顶部经分水装置，均匀地分布进入蒸发列管，在蒸发列管内形成薄膜状的水流。这些水流因为薄所以很快被蒸发，产生二次蒸汽。二次蒸汽继续在蒸发器中盘旋上升，经过汽水分离装置，作为纯蒸汽从纯蒸汽出口输出。出口前设电导率在线检测，判断纯蒸汽是否合格。此过程可去除源水中微粒及细菌内毒素等物质，从而获得高纯度的蒸汽。纯蒸汽制取率为90%，主要用于设备内部灭菌，纯蒸汽制备工序会产生蒸汽冷凝水（W1）和纯蒸汽制备浓水（W4）。 3、消毒工艺 ①设备蒸汽灭菌消毒：本项目将小型设备放入灭菌设备中利用市政蒸汽/纯蒸汽进行121℃30分钟灭菌，此工序会产生蒸汽冷凝水（W1）。 ②地面消毒：本项目采用消毒剂（新洁尔灭、过氧化氢）喷洒车间地面进行消毒处理。 - 2.3.2项目产污环节分析 本项目产污环节见下表： 表2-7 项目污染因素识别一览表 分类; 产生环节; 污染因子; 收集及治理措施. 废气; BFS吹灌封; 注塑废气; 非甲烷总烃; 少量注塑废气车间内无组织排放. 污水处理站; 污水处理站废气; NH3、H2S、臭气浓度; 依托现有的污水处理站，污水处理站地下设置，其主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）. 废水; 配制、灭菌、纯蒸汽制备、注射水制备; 蒸汽冷凝水W1; COD、SS; 经厂区总排口进入市政污水管网. 纯水制备; 纯水制备浓水W2; COD、SS. 注射水制备; 注射水制备浓水W3; COD、SS. 纯蒸汽制备; 纯蒸汽制备浓水W5; COD、SS. 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池预处理. 食堂; 食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 经油水分离器预处理. 设备配件清洗; 设备配件清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 进入厂区污水处理站处理. 噪声; 生产设备、风机; 消声、厂房隔声. 固废; 原料包装; 废包装材料（沾染化学试剂）S1; 玻璃、有机物; 委托有资质单位处理. 废包装材料（未沾染化学试剂）S2; 塑料; 由物资公司回收再利用. 除菌过滤; 废滤筒/滤芯S3; 滤筒/滤芯; 委托有资质单位处理. BFS吹灌封; 废塑料制品S4; 塑料、有机物; 委托有资质单位处理. 灯检、检漏; 不合格品S5; 废弃药物; 委托有资质单位处理. 半成品检定; 不合格品S5; 废弃药物. 纯水制备; 废树脂、废反渗透膜S6; 废树脂; 由物资公司回收再利用. 废气设施更换; 废活性炭; 活性炭、有机物; 委托有资质单位处理. 污水处理; 污泥; 微生物; 委托有资质单位处理. 职工生活; 生活垃圾; /; 当地环卫部门统一清运处理.

- 表3 环境保护设施

- 3.1主要污染源、污染物处理和排放 - 3.1.1废气 本次验收范围废气主要为污水处理站恶臭和注塑废气。 ①污水处理站恶臭依托现有废气处理装置处理，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）； ②本项目BFS模具成型工序，塑料粒子热熔吹瓶过程会产生少量的有机废气，BFS吹灌封设备整体密闭，针对吹瓶区域，经密闭负压收集后排放。 图4 项目废气处理设施现场照片（喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附）. - 3.1.2废水 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水进入市政雨水管网，生活污水依托现有化粪池预处理，食堂废水依托油水分离器预处理，生产废水依托现有的污水处理站预处理，与纯蒸汽制备浓水、注射水制备浓水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水一同经市政污水管网进入望塘污水处理厂处理后排入南淝河。 图4-1 污水处理站工艺流程图 厂区现有废水总排口已安装流量、pH、COD、NH3-N等主要污染物自动在线监控装置。 污水总排口在线监测. 污水处理站. - 3.1.3噪声 本项目高噪声设备源强及采取治理措施见下表。 表3.1.2-1 本项目主要噪声源及降噪措施 序号; 生产设施名称; 数量; 噪声源强（dB(A)）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 清洗机; 1台; 80; 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施; 15~20. 2; BFS吹灌封生产系统; 1套; 80; 15~20. 3; 自动灯检机; 1台; 70; 15~20. 4; 自动贴标机; 1台; 70; 15~20. 5; 真空衰减机; 1台; 70; 15~20. 6; 空压机; 1台; 85; 15~20. - 3.1.4固废 本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。本项目产生的危险废物主要为：废包装材料（沾染化学试剂）、废滤筒/滤芯、不合格品、废活性炭、污泥，贮存在危废暂存间委托有资质单位处理。一般工业固废主要为：废包装材料（未沾染化学试剂）、废塑料制品、纯水制备环节产生的废树脂、废反渗透膜，委托物资公司回收利用；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表3.1.3-2 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒有害物质; 物理性状; 环境危险性; 年度产生量（t/a）; 贮存 位置; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 原料拆卸; 废包装材料（沾染化学试剂）; 危险废物; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 0.8; 贮存于危废库; 委托资质单位处置; 0.8. 2; 生产过程; 废滤筒/滤芯; 危险废物; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 0.005; 委托资质单位处置; 0.005. 3; 生产; 不合格品; 危险废物; 900-002-03; 有机物; 液态; T; 0.00548; 委托资质单位处置; 0.00548. 4; 废水处理; 污泥; 危险废物; 900-046-49; 有机物; 固态; T; 0.0135; 委托资质单位处置; 0.0135. 5; 原料拆卸; 废包装材料（未沾染化学试剂）; 一般固废; 276-001-07; /; 固态; /; 1; 贮存于一般固废间; 委托利用; 1. 6; 吹灌封; 废塑料制品; 一般固废; 276-001-07; /; 固态; /; 2; 委托利用; 2. 7; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废; 276-001-99; /; 固态; /; 0.2; 委托利用; 0.2. 8; 纯水制备; 纯水制备环节产生的废树脂; 一般固废; 276-001-99; /; 固态; /; 0.5; 委托利用; 0.5. 9; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 1.25; 委托处置; 1.25. 本项目依托现有危废库，危废暂存间的建设和临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的内容要求。已采用防腐防渗处理并悬挂相应标识牌。 危废库. - 3.1.5 环境风险 本项目依托厂区综合楼北侧事故池，容积为155m3，污水处理站各水池采取重点防渗措施。厂区已编制突发环境事件应急预案（备案编号：340171-2024-089L），生产过程中并加强危险化学品在使用和贮运过程中的管理，落实环境风险控措施。 应急事故池. - 3.2排污许可 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修订）中的C2761生物药品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于名录“二十二、医药制造业27”中“58、生物药品制品制造276”的“单纯混合或者分装的”，为登记管理。 由于安科生物南区现有工程排污许可管理类别为重点管理，故项目建成后安科生物南区排污许可管理类别仍为重点管理。建设单位已于2023年7月20日完成排污许可证的重新申请（排污许可证编号：91340100149030777L001R）。 - 3.3环保设施投资及“三同时”落实情况 - 3.3.1 项目实际环保投资 项目实际总投资1450万元，其中环保实际投资25万元，实际环保投资总投资的1.7%。项目各项环保设施实际投资情况详见下表： - 表3.3.1-1 项目实际环保投资一览表 环保项目; 措施内容; 金额 （万元）. 运营期; 废气; BFS吹灌封设备整体密闭，针对吹瓶区域，注塑废气（非甲烷总烃）经密闭负压收集后排放。; 12.5. 依托现有污水处理站，污水处理站废气设施已验收，不属于本次验收范围；污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）; /. 废水; 依托现有化粪池、污水处理站。; /. 噪声; 高噪声设备消声、减振; 7.5. 固废; 依托现有危废暂存间，危废暂存间已做防腐防渗；危险废物贮存在危废暂存间委托有资质单位处理，一般工业固废委托物资公司回收利用; 5. 合计; 25.

- 3.3.2“三同时”落实情况 - 表3.3.2-1 环保设施“三同时”落实情况 污染类别; 治理设施; 验收要求; 实际建成情况; 是否满足验收要求. 废水治理; 生活污水依托现有化粪池预处理，食堂废水依托油水分离器预处理，生产废水依托现有的污水处理站预处理，与纯蒸汽制备浓水、注射水制备浓水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水一同经市政污水管网进入望塘污水处理厂处理后排入南淝河; 望塘污水处理厂接管限值; 生活污水经已建化粪池预处理，食堂废水经现有油水分离器预处理，生产废水经已建污水处理站预处理，与纯蒸汽制备浓水、注射水制备浓水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水一同经市政污水管网进入望塘污水处理厂处理后排入南淝河; 满足. 废气治理; 依托现有的污水处理站，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。; 氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34 /310005-2021）中表3标准；氨、硫化氢无组织排放执行上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31 /1025 -2016）中表3、表4标准；臭气浓度无组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34 /310005 -2021）中表7标准; 依托现有的污水处理站，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）; 满足. BFS吹灌封设备整体密闭，针对吹瓶区域，注塑废气（非甲烷总烃）经密闭负压收集后排放。; 非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放执行安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34 /310005 -2021）中表6标准；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准; BFS吹灌封设备整体密闭，针对吹瓶区域，注塑废气（非甲烷总烃）经密闭负压收集后排放; 满足. 噪声治理; 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准; 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求; 满足. 固废治理; 依托现有危废暂存间，危废暂存间已做防腐防渗；危险废物贮存在危废暂存间委托有资质单位处理，一般工业固废委托物资公司回收利用; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求; 依托现有危废暂存间，危废暂存间已做防腐防渗；危险废物贮存在危废暂存间委托有资质单位处理，一般工业固废委托物资公司回收利用; 满足.

- 表4 环评主要结论及审批决定

- 4.1 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 4.1.1 环境影响报告表主要结论 1、环境影响分析结论 （1）废气 本项目BFS吹灌封设备整体密闭，针对吹瓶区域，注塑废气（非甲烷总烃）经密闭负压收集后排放；依托现有的污水处理站，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 本项目位于合肥市，合肥市为环境质量达标区，环境空气基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据补充监测结果，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，硫化氢、氨浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值，根据废气污染物排放量核算结果，项目废气经处理后排放量较小，故本项目对周边大气环境影响较小。 （2）废水 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水进入市政雨水管网，生活污水依托现有化粪池预处理，食堂废水依托油水分离器预处理，生产废水依托现有的污水处理站预处理，与纯蒸汽制备浓水、注射水制备浓水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水一同经市政污水管网进入望塘污水处理厂处理后排入南淝河。 本项目位于望塘污水处理厂收水服务范围内，废水经预处理后，可达到望塘污水处理厂的接管限值；本项目废水排放量为2.315m3/d，污水处理厂剩余处理能力完全能够满足本项目污水处理要求，因此本项目废水排入望塘污水处理厂，从水质、水量来看，不能对其造成冲击负荷，因此本项目废水接入望塘污水处理厂是可行的。 （3）噪声 本项目噪声主要是生产车间内生产设备产生，在通过合理布局、墙体隔声后，采取减振、隔声等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，敏感点幸福里程噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 （4）固废 一般工业固废委托物资公司回收利用；生活垃圾交环卫部门统一清运处置；危废为贮存在危废暂存间委托有资质单位处理。通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。 - 总结论 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的各项环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目建设可行。 4.2环评及其批复文件落实情况 - 环保措施落实情况检查 本次验收结合现场逐条对照环评及其批复文件，项目建设内容与环评及批复内容一致，项目在实施过程中建设内容与环境保护措施不存在重大变动情况，环境保护措施均可满足环评及其批复文件要求。 - 项目变动内容判定 根据生态环境部办公厅发布的《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号文）及《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 本次验收主要是针对安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目整体进行验收；根据现场勘查，建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施未发生重大变动情况；实际工艺流程与环评阶段一致。

- 表5 验收质量保证及质量控制

- 5.1 验收监测质量保证及质量控制： 建设单位通过稳定的生产工况保证了生产工况达到75%以上，企业环保管理部工作人员及污染治理运行单位保证污染控制设施处于良好状态、稳定运行，监测单位建立并实施质量保证方案，以保证监测数据的质量。 - 5.1.1 监测分析方法 - 表5.1.1-1检测项目分析方法、方法依据及最低检出浓度 样品类别; 检测项目; 检测依据; 检测仪器; 检出限. 废气（有组织）; 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计/752SD; 0.1mg/m3. 硫化氢; 污染源废气 硫化氢 碘量法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 滴定管; 3mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022; 真空瓶; 10（无量纲）. 废气（无组织）; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪/GC2020; 0.07mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计/752SD; 0.01mg/m3. 硫化氢; 环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）; 紫外可见分光光度计/752SD; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 真空瓶; 10（无量纲）. 废水; pH值; 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式pH计/PHBJ-260型; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电热鼓风干燥箱/GZX-9141MBE、电子天平/FA2104B; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计/752SD; 0.025mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017; COD消解器/HCA-100; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 生化培养箱/SHP-160、溶解氧测定仪/JPSJ-605; 0.5mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、紫外可见分光光度计/752SD; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、紫外可见分光光度计/752SD; 0.01mg/L. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪/OIL-8; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计 AWA5680; /. 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096-2008; /. - 5.1.2公司资质及人员资格 本次现场监测工作由安徽鑫程检测科技有限公司进行，该公司检验检测机构资质认定证书编号为：231212053011，参与监测工作的所有的人员均持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 - 5.1.3 监测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）监测单位根据提供的环境影响报告、监测方案及相关文件，组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 - （2）根据现场勘察的情况，按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 - （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 - （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 - （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 - （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、授权签字人签发）。 - （7）样品分析质量控制： - 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性； - 用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。 5.1.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 - （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。 - （3）烟尘（气）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 5.1.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样、密码样等，质控样品量达到每批分析样品量的10%以上，质控数据合格；所用监测仪器均经过计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗；监测数据均经三级审核。 （2）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。 （3）水样采集按质控方案对各点采样频次、样品采集量的要求完成。 （4）水样按各分析项目要求在现场加固定剂，保证样品运输条件、所采样品在保存时间内到达实验室及时分析。 （5）所采样品在现场保存期间，设置专用保存间，并由质控负责人专人进行上锁管理。 （6）按不少于所采集总样品数的10%的比例采取密码平行样。 5.1.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）噪声监测的测量仪器精度为2型及2型以上的积分平均声级计，其性能需符合《声级计的电、声性能及测试方法》（GB 3785-1983）和《积分平均声级计》（GB/T 17181-1997）的规定要求，每次使用前校验。 （2）测量过程在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行。 - （3）噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前后校准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效。测量需使用延伸电缆时，应将测量仪器与延伸电缆一起进行校准。

- 表6 验收监测内容

- 6.1 验收监测内容： - 6.1.1 废气 项目废气监测方案详见下表： - 表6.1.1-1 废气监测方案一览表 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. G1; 污水处理站DA001排气筒进口、出口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续2天，3次/天. 无组织废气; 厂区边界; 非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度; 连续2天，3次/天. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃; 连续2天，3次/天. - 6.1.2 废水 项目废水监测方案详见下表： - 表6.1.2-1 废水监测内容 监测编号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. W1; 厂区污水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、挥发酚、粪大肠菌群数、流量等; 连续2d，4次/d. - 6.1.3 厂界噪声监测 - 表6.1.3-1厂界噪声监测内容 类别; 编号; 监测点位. 厂界噪声; N1; 东厂界. N2; 南厂界. N3; 西厂界. N4; 北厂界. 敏感点; N5; 幸福里程.

- 表7 验收监测结果

- 7.1 验收监测期间生产工况记录： 根据安徽安科生物工程(集团)股份有限公司人干扰素α2b滴眼液生产线项目生产的实际情况，安徽鑫程检测科技有限公司于2025年2月12日~2月13日组织有关技术人员进入现场，对该项目进行了验收监测。监测期间生产正常，满足验收监测的要求，工况稳定，监测结果具有代表性。

- 7.2 验收监测结果： - 7.2.1 废气 一、有组织排放废气 依托现有的污水处理站，污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。废气排放监测结果如下： 表7.2.1-1 污水处理站DA001氨监测结果一览表 监测点位; 检测项目; 监测日期; 监测频次; 标干流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准限值; 达标情况. 浓度; 速率. mg/m3; kg/h. 污水处理站废气进口; 氨; 2025.02.12; 第一次; 2612; 0.68; 1.78×10-3; /; /; /. 第二次; 2534; 0.77; 1.95×10-3. 第三次; 2578; 0.88; 2.27×10-3. 2025.02.13; 第一次; 2478; 0.65; 1.61×10-3. 第二次; 2485; 0.75; 1.86×10-3. 第三次; 2531; 0.76; 1.92×10-3. 硫化氢; 2025.02.12; 第一次; 2612; 27; 7.05×10-2; /; /; /. 第二次; 2534; 29; 7.35×10-2. 第三次; 2578; 28; 7.22×10-2. 2025.02.13; 第一次; 2478; 26; 6.44×10-2. 第二次; 2485; 29; 7.21×10-2. 第三次; 2531; 26; 6.58×10-2. 臭气浓度（无量纲）; 2025.02.12; 第一次; 2612; 2.29×103; /; /; /; /. 第二次; 2534; 3.09×103; /. 第三次; 2578; 3.55×103; /. 2025.02.13; 第一次; 2478; 4.17×103; /. 第二次; 2485; 4.79×103; /. 第三次; 2531; 3.09×103; /. 污水处理站废气出口; 氨; 2025.02.12; 第一次; 2724; 0.41; 1.12×10-3; 20; /; 达标. 第二次; 2656; 0.47; 1.25×10-3. 第三次; 2710; 0.52; 1.41×10-3. 2025.02.13; 第一次; 2692; 0.44; 1.18×10-3. 第二次; 2675; 0.37; 9.90×10-4. 第三次; 2685; 0.51; 1.37×10-3. 硫化氢; 2025.02.12; 第一次; 2724; 4; 1.09×10-2; 5; /; 达标. 第二次; 2656; 3; 7.97×10-3. 第三次; 2710; 3; 8.13×10-3. 2025.02.13; 第一次; 2692; 4; 1.08×10-2. 第二次; 2675; 4; 1.07×10-2. 第三次; 2685; 3; 8.06×10-3. 臭气浓度（无量纲）; 2025.02.12; 第一次; 2724; 356; /; 1000; /; 达标. 第二次; 2656; 309; /. 第三次; 2710; 724; /. 2025.02.13; 第一次; 2692; 354; /. 第二次; 2675; 309; /. 第三次; 2685; 269; /. 颗粒物、非甲烷总烃处理效率如下： - 表7.2.1-2 项目氨、硫化氢、臭气浓度处理效率一览表 类别; DA001氨; DA001硫化氢; DA001臭气浓度（无量纲）. 2月12日; 2月13日; 2月12日; 2月13日; 2月12日; 2月13日. 进口浓度(mg/m3); 0.7767; 0.72; 28; 27; 2976.67; 4016.67. 出口浓度(mg/m3); 0.4667; 0.44; 3.3333; 3.6667; 463; 310.67. 总处理效率（%）; 39.91%; 38.89%; 88.10%; 86.42%; 84.45%; 92.27%. 备注：浓度取值为日监测平均值。 由监测结果可知，项目氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放满足安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表3标准要求。 - 二、无组织排放废气 - 无组织监测气象参数 - 表7.2.1-3 无组织废气监测期间气象参数统计表 监测日期; 天气; 温度(℃); 大气压(kPa); 风向; 风速(m/s); 湿度(%). 2025-02-12; 晴; 12; 102.58; 东北风; 2.3; 42. 10; 102.69; 东北风; 2.5; 45. 10; 102.89; 东北风; 2.7; 45. 9; 103.04; 东北风; 2.7; 50. 2025-02-13; 晴; 13; 102.42; 东北风; 2.3; 40. 12; 102.27; 东北风; 2.5; 40. 10; 102.27; 东北风; 2.5; 43. 10; 102.33; 东北风; 2.7; 43. - 无组织废气监测结果 - 表7.2.1-4 无组织废气监测结果一览表 检测项目; 采样日期; 采样频次; G1厂界上风向; G2厂界下风向1; G3厂界下风向2; G4厂界下风向3; G5 1#厂房外; 标准限值. 氨; 2025.02.12; 第一次; 0.06; 0.14; 0.16; 0.12; /; 0.2. 第二次; 0.07; 0.14; 0.18; 0.13; /. 第三次; 0.07; 0.13; 0.17; 0.14. 第四次; 0.05; 0.15; 0.17; 0.12; /. 2025.02.13; 第一次; 0.07; 0.14; 0.19; 0.13; /. 第二次; 0.06; 0.11; 0.18; 0.12; /. 第三次; 0.05; 0.12; 0.18; 0.14. 第四次; 0.07; 0.14; 0.16; 0.12; /. 硫化氢; 2025.02.12; 第一次; 0.005; 0.012; 0.016; 0.013; /; 0.03. 第二次; 0.004; 0.012; 0.018; 0.010. 第三次; 0.004; 0.014; 0.017; 0.010; /. 第四次; 0.007; 0.014; 0.015; 0.013; /. 2025.02.13; 第一次; 0.006; 0.011; 0.017; 0.014; /. 第二次; 0.007; 0.015; 0.017; 0.014. 第三次; 0.006; 0.011; 0.017; 0.013; /. 第四次; 0.005; 0.011; 0.018; 0.014; /. 臭气浓度; 2025.02.12; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /; 10. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 第四次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 2025.02.13; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 第四次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 非甲烷总烃; 2025.02.12; 第一次; 0.70; 1.01; 1.18; 1.11; 1.87; 1#厂房外：6.0 厂界及上下风向：4.0. 第二次; 0.65; 1.15; 1.32; 1.11; 1.70. 第三次; 0.61; 1.06; 1.22; 1.11; 1.63. 第四次; 0.67; 1.10; 1.06; 1.07; 1.66. 2025.02.13; 第一次; 0.62; 1.00; 1.44; 1.02; 1.60. 第二次; 0.60; 0.99; 1.42; 1.01; 1.76. 第三次; 0.58; 1.03; 1.46; 1.04; 1.70. 第四次; 0.61; 1.00; 1.42; 1.20; 1.68. 由监测结果可知，项目氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3、表4标准，非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放满足安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表6标准；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表9标准要求。 - 7.2.2 废水 项目生活污水依托现有化粪池预处理，食堂废水依托油水分离器预处理，生产废水依托现有的污水处理站预处理，与纯蒸汽制备浓水、注射水制备浓水、纯水制备浓水、蒸汽冷凝水一同经市政污水管网进入望塘污水处理厂处理后排入南淝河，厂区总排口污染物监测结果如下。 表7.2.2-1 总排口废水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 检测项目; 采样时间; 总排口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 执行标准. pH值 （无量纲）; 2025-02-12; 7.5; 7.6; 7.8; 7.9; 6-9. 悬浮物; 7; 6; 5; 7; ≤200. 氨氮; 26.0; 25.9; 26.0; 26.0; ≤35. 化学需氧量; 219; 222; 222; 220; ≤350. 五日生化需氧量; 76.0; 78.8; 85.8; 75.3; ≤180. 总氮; 35.0; 32.1; 34.1; 35.2; ≤40. 总磷; 0.70; 0.68; 0.64; 0.70; ≤4. 动植物油类; 0.31; 0.27; 0.25; 0.22; ≤10. 粪大肠菌群（MPN/L）; 3.3×102; 4.0×102; 2.9×102; 3.6×102; ≤500. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.5. 检测项目; 采样时间; 总排口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 执行标准. pH值 （无量纲）; 2025-02-13; 8.0; 8.1; 7.9; 8.1; 6-9. 悬浮物; 6; 8; 7; 5; ≤200. 氨氮; 26.2; 26.1; 25.9; 25.8; ≤35. 化学需氧量; 221; 226; 223; 218; ≤350. 五日生化需氧量; 84.0; 87.8; 80.3; 75.6; ≤180. 总氮; 32.7; 36.4; 33.6; 36.2; ≤40. 总磷; 0.71; 0.78; 0.62; 0.74; ≤4. 动植物油类; 0.29; 0.28; 0.29; 0.27; ≤10. 粪大肠菌群（MPN/L）; 4.7×102; 3.1×102; 3.3×102; 4.0×102; ≤500. 挥发酚; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; ≤0.5. 由监测结果可知，项目废水总排口污染物浓度可以满足望塘污水处理厂接管标准限值要求。 - 7.2.3 噪声 - 表7.2.3-1 厂界环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 测点编号; 测点名称; 监测日期：2025-02-12; 监测日期：2025-02-13. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. N1; 厂界东侧; 58; 56; 59; 56. N2; 厂界南侧; 58; 56; 59; 56. N3; 厂界西侧; 56; 56; 58; 58. N4; 厂界北侧; 54; 55; 54; 50. N5; 幸福里程; 53; 54; 59; 53. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 达标分析; 达标; 不达标（测量时受到交通噪声影响）; 达标; 不达标（测量时受到交通噪声影响）. 由上表分析可知：监测期间，项目昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；由于厂区边界及敏感点临近马路，夜间测量噪声时受到马路旁交通噪声的影响，导致夜间厂界噪声不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，夜间敏感点声环境不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 7.3监测点位及监测现场 - 7.3.1 监测点位图 图7-1 监测点位图 - 7.3.2 监测现场采样图片 图7-2 项目验收监测采样现场照片

- 表8 验收监测结论

- 8.1 验收监测结论 - 8.1.1 环保设施调试运行效果 1、废水 本次验收范围废水处理设施主要为厂区污水处理站，监测结果表明，污水处理站运行良好。 2、废气 污水处理站地下设置，污水处理站主要构筑物密闭加盖，废气由微负压收集后，经“喷淋塔+干式除雾器+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。 监测结果表明，环保设施装置运行良好。 3、厂界噪声 项目针对高噪声设备采取减振、隔声和消声措施，监测结果表明，项目采取的降噪措施可靠。 4、固体废物 项目主要产生生活垃圾、一般工业固废和危险废物，生活垃圾交由环卫部门统一清运，一般工业固废综合利用，危险废物交由资质单位处置。 - 8.1.1.1 污染物排放监测结果 - 废气 由监测结果可知，项目氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放满足安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表3标准要求；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足上海市《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）中表3、表4标准，非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放满足安徽省《制药工业大气污染物排放标准》（DB34/310005-2021）中表6标准；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572- 2015）中表9标准要求。 - 废水 由监测及分析结果可知，项目废水总排口污染物浓度可以满足望塘污水处理厂接管限值要求。 - 噪声 监测期间，项目昼间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求；由于厂区边界及敏感点临近马路，夜间测量噪声时受到马路旁交通噪声的影响，导致夜间厂界噪声不满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，夜间敏感点声环境不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 8.1.2 总结论 本次验收监测期间生产工况稳定、环保设施运行正常，满足验收监测工况要求。项目环境保护手续齐全，执行了环境影响评价和环境保护“三同时”制度，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施。项目废水、噪声等主要污染物达标排放，符合环境保护验收条件。 - 8.2 建议 - 加强员工环保相关知识培训，正确规范操作，避免操作过程产生环境污染。 - 进一步加强环境管理，对环保设施定期维护，保证环保设施的有效运行，确保各项污染物稳定达标排放。