# 安徽晶科能源有限公司

# 高效太阳能电池片FP提效改造一期项目

# 生态环境影响报告书

（送审稿）

# 建设单位：安徽晶科能源有限公司

# 编制单位：安徽应天环保科技咨询有限公司

二〇二六年八月

目录

第一章 概述	1

1.1 建设项目概况	1

1.2 建设项目特点	2

1.3 生态环境影响评价的工作过程	3

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 生态环境影响评价关注的主要问题	6

1.6 生态环境影响报告书的主要结论	6

第二章 总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价因子与评价标准	10

2.3 评价标准	12

2.4 评价工作等级及评价重点	18

2.5 政策和规划符合性分析	31

2.6 环境保护目标	70

第三章 现有工程回顾	74

3.1 现有工程概况	74

3.2 现有产品方案	77

3.3 现有工程内容及规模	77

3.4现有工程污染物产生及排放情况	86

3.5 排污许可手续履行情况	101

3.6 环境风险防范措施	101

3.7 现有工程存在的环境问题及整改方案	101

第四章 建设项目工程分析	102

4.1 建设项目概况	102

4.2 运营期工艺流程及产污环节分析	129

4.3 运营期污染源产排放情况分析	136

4.4 项目污染物“三本账”	158

4.5 清洁生产分析	159

第五章 环境现状调查与评价	167

5.1自然环境概况	167

5.2 区域污染源调查	169

5.3 区域环境质量现状评价	169

第六章 生态环境影响预测与评	190

6.1 施工期生态环境影响分析与评价	190

6.2 营运期生态环境影响预测与评价	193

第七章 环境保护措施及其可行性论证	240

7.1 废气污染防治措施	240

7.2 废水污染防治措施	246

7.3 噪声污染防治措施	253

7.4 固废污染防治措施	255

7.5 地下水污染防治措施	257

7.6 土壤污染防治措施	261

第八章 环境影响经济损益分析	262

8.1 环保投资估算	262

8.2 环保效益分析	263

8.3 小结	263

第九章 环境管理与监测计划	264

9.1 环境管理	264

9.2 环境监测计划	265

9.3 污染源监控措施	267

9.4 污染物排放清单	268

9.5 排污许可证制度	272

9.6 环境信息社会公开内容	272

9.7 总量控制	273

第十章 生态环境影响评价结论	274

10.1 项目概况	274

10.2 环境质量现状	274

10.3 污染物处理措施及排放情况	275

10.4 环境影响	276

第一章 概述

1.1 建设项目概况

晶科能源股份有限公司自2006年6月成立之日起，秉承改变能源结构，承担未来责任的愿景，2010年成功在美国纽交所上市，目前是集硅片、电池和组件的制造与销售、光伏电站安装与运营的四大产业链的光伏企业。安徽晶科能源有限公司位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，是晶科能源股份有限公司全资子公司。

安徽晶科能源有限公司于2022年1月在合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角投资建设“新型太阳能高效电池片项目一期工程”。该项目主要建设电池车间1、化学品库、危废库、废气及废水处理设施、消防等附属工程，建成后年产新型太阳能高效电池片8GW。该项目于2022年1月8日经合肥市生态环境局以“环建审[2022]5号文”予以批复。

安徽晶科能源有限公司于2022年6月在合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角投资建设“新型太阳能高效电池片项目二期工程”。该项目主要建设电池车间2、配套纯水制备装置（含浓水回收系统）、动力装置、循环冷却水系统、暖通系统及配套环保设施等，建成后年产新型太阳能高效电池片8GW。该项目于2022年6月24日经合肥市生态环境局以“环建审[2022]54号文”予以批复。

安徽晶科能源有限公司于2024年1月在现有厂区内投资建设“高效太阳能电池片提产改造项目”。该项目主要对一期、二期生产线工序进行优化，包括新增制绒、刻蚀、磷扩、硼扩、正膜、背膜等相应工序的主设备、对丝网印刷设备进行提速改造，同时配套相关自动化、检测及外围设施系统设备，经过相关工序主设备的增加和丝网印刷设备的提速改造，项目一期、二期生产线实现产能升级。项目建成后一期生产线新增产能0.578GW、二期生产线新增产能1.011GW；全厂合计新增产能1.589GW，形成17.589GW太阳能高效电池片的生产能力。

安徽晶科能源有限公司于2024年1月在现有厂区内投资建设“N型太阳能电池HOT2.O技术改造项目”。该项目主要在一期、二期工序中分别新增“激光开模”和“后氧化”工序，同时新增工艺变更改造需要的设备，包括前硼扩、激光开模、后氧化等工序设备。该项目不新增产能，提高电池转换效率0.2-0.3%。该项目于2024年2月4日经合肥市生态环境局以“环建审[2024]9号文”予以批复。

目前上述项目均已建设完成并通过完成自主竣工环保验收。

随着人们对可再生能源利用程度的不断提高，太阳能必将成为人类利用范围最广、利用量最大的可再生能源。从整个光伏产业链的角度看，不断降低生产成本、提高转换效率是光伏行业发展的核心。企业通过优化工艺流程、升级单条生产线产能、提升生产线自动化程度等手段，进一步提升生产效率、提高产品质量、降低生产成本、提高核心竞争力，从而进一步稳固公司在行业中的领先优势，将公司建设成为光伏产业智能制造领域标杆企业。

在此背景下，安徽晶科能源有限公司拟在合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司厂区内，投资38898.6万元建设高效太阳能电池片FP提效改造一期项目。在电池车间1和电池车间2之间建设廊道，用于两个车间材料、产品的运输；同时在同期拟建“高效太阳能电池片213升级改造项目”和“高效太阳能电池片MAX改造项目”完成的基础上对电池车间1电池片生产线进行改造，改造现有丝网印刷、烧结设备，新增ME（激光开模）、AC（银包铜印刷、固化）、激光划片、四分片钝化工艺，同时为四分片钝化配套铝舟及周托清洗设备。本次技改项目优化了相关技术，能够有效地降低产品的接触电阻并提高导电性，将电池车间1电池片产品光电转换效率提升至26%。项目不新增产能，建成后全厂维持年产新型太阳能高效电池片17.589GW的生产能力不变。

项目于2025年12月12日取得肥东县经济和信息化局备案，项目代码：2512-340122-07-02-886230，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“光伏设备及元器件制造 C3825”。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2025年版），本项目属于该名录项目类别中：“三十五、电气机械和器材制造业 38－输配电及控制设备制造 382”中“太阳能电池片生产”，因此，本项目需编制环境影响评价报告书。

根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的有关规定，安徽晶科能源有限公司委托安徽应天环保科技咨询有限公司承担项目的生态环境影响评价工作。我单位接受委托后，通过现场踏勘、收集资料，针对项目工艺过程中污染物产生节点，从生态环境影响角度进行分析，并对工程中产生的污染物等提出相应的污染防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了项目的生态环境影响报告书，呈报生态环境主管部门审批。

1.2 建设项目特点

项目主要从事太阳能电池片的生产，特点如下：

1、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二十八、信息产业，6、电子元器件生产专用材料中“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于22.5%，多晶硅电池的转化效率大于21.5%，碲化镉电池的转化效率大于17%，铜铟镓硒电池转化效率大于18%）”，本项目完成后产品N型TOPcon双面单晶硅太阳能电池转化效率为26%，为鼓励类项目。

2、项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，根据《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年），规划主导产业为新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业，积极发展机械加工产业、静脉产业、现代农业和智慧城市产业。对于新材料产业，紧紧把握国家产业发展趋势，结合园区产业基础和区域资源优势，积极培育绿色化工、新型金属材料、新型能源材料和新型建筑材料四大特色新材料产业。本项目行业类别为光伏设备及元器件制造 C3825，属于新材料产业，符合园区的主导产业定位。

3、项目工艺过程中产生的污染物，主要污染源如产噪设施采取减振、隔声措施，废水、废气等污染物采取分类收集、分质处理原则，一般工业固体废物和危险废物规范化暂存和处置等。污染防治措施满足《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）等技术政策要求。地下水和土壤通过分别采取“源头控制、过程防控和跟踪监测等”措施，防止非正常情况下对地下水和土壤造成污染。企业通过建立完善的环境风险事故应急措施和管理机构以及有效的“单元-厂区-园区”三级防控措施，可有效预防和拦截泄露造成的事故影响。

1.3 生态环境影响评价的工作过程

在接受建设单位委托后，评价单位首先研究了相关的法律法规及规划，确定评价文件类型。其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及环境现状监测，在资料收集完成后，进行各专题分析，提出环保措施并进行技术经济论证，最终形成环评文件。

◆2026年6月15日，安徽应天环保科技咨询有限公司受安徽晶科能源有限公司委托，承担《安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目环境影响评价报告书》编制工作；

◆2026年6月16日，根据《环境影响评价公众参与办法》，在接受环评委托后7日内，在合肥市肥东县人民政府网站上发布项目环评第一次公示（https://www.feidong.gov.cn/public/14341/112596296.html）；

◆2026年6月下旬，根据项目可行性研究报告及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级；

◆2026年7月上旬，项目所在区域环境环境质量现状调查；

◆2026年7月22日，项目环评征求意见稿在合肥市肥东县人民政府网站上发布（https://www.feidong.gov.cn/public/14341/112596329.html）；2026年7月24日和2026年7月28日在安徽日报上进行了2次报纸公示；2026年7月24日分别在项目所在地周边敏感点（北岗村和李贵二村）进行了现场公示。

◆2026年8月，项目生态环境影响报告书进入安徽应天环保科技咨询有限公司内审程序，经校核、审核、审定后于8月中旬送审稿定稿。

环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.3-1 环境影响评价工作程序框图

1.4 分析判定相关情况

项目选址位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司现有厂区内。项目周边全部为工业类企业，且园区配套完善交通、供电、供排水、供热以及废水处理设施。结合项目各要素生态环境影响分析，仍保留现有工程设置的150m环境防护距离，目前环境防护距离内不存在环境敏感目标。

项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等相关政策要求。

项目的建设同时满足生态环境管控单元管控要求，并且符合《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》、《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年）、《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的要求。

1.5 生态环境影响评价关注的主要问题

本次生态环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

1、对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年）、《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见等要求，分析项目建设的政策规划相符性及环境合理性。

2、结合项目设计方案，对照《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）等政策要求，论证废气治理措施的依托可行性和项目废气污染物稳定达标排放可行性。

3、结合项目废水污染源强、污水处理设施运行情况及污水接管标准限值等，论证废水治理措施的依托可行性和废水污染物稳定达标排放可行性。

4、分析评价项目建成运行后，可能排放的污染物种类和数量，重点关注涉及有机废气、废水和危险废物处理措施，从生态环境影响角度论证项目建设的可行性。

5、项目涉及危险物质和高温工艺，评价需论证环境风险的可接受程度，提出切实可行的环境风险防范措施，使项目建设及运营过程对周边环境的影响降到最低。

1.6 生态环境影响报告书的主要结论

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求，选址符合合肥循环经济示范园规划要求。拟建项目实施后，通过采用各种可行污染防治措施后，各项污染物均能够做到稳定达标排放；经预测项目拟排放的各种污染物不会降低评价区域大气、地表水、地下水、土壤和声环境质量原有功能级别；通过采取有针对性的环境风险防范措施并落实环境风险应急预案，项目的环境风险可接受；建设单位开展的公众参与未收到公众反馈意见。因此，评价认为，拟建项目建设和生产运行过程中，在严格执行环保“三同时”制度、切实落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境影响角度分析，项目建设是可行的。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律及部门规章

（1）《中华人民生态环境法典》，2026年08月15日实施；

（2）中华人民共和国国务院令 第820号 《生态环境监测条例》，2026年1月1日施行；

（3）中共中央国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

（4）中华人民共和国国务院令 第682号 《建设项目环境保护管理条例》，2017月7月16日修订，2017年10月01日实施；

（5）国务院 国发〔2011〕35号 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月17日；

（6）国务院 国发〔2023〕24号 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知，2023年11月30日；

（7）国家发展和改革委员会令 第7号 《产业结构调整指导目录（2024年本）》，2023年12月27日发布，2024年02月01日实施；

（8）中华人民共和国生态环境部 环大气〔2019〕53号 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 ，2019年06月26日；

（9）中华人民共和国生态环境部 部令第36号 《国家危险废物名录》（2025版），2024年11月26日审议通过，2025年01月01日实施；

（10）中华人民共和国原环境保护部 公告2013年第31号 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，2013年05月24日；

（11）中华人民共和国原环境保护部 环发〔2014〕197号 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，2014年12月30日；

（12）中华人民共和国生态环境部 环环评〔2021〕45 号《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，2021年05月30日；

（13）中华人民共和国生态环境部办公厅 环办综合函〔2021〕495号《关于印发〈环境保护综合名录（2021版）〉的通知》，2021年10月25；

（14）中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国公安部、中华人民共和国交通运输部 部令第23号 《危险废物转移管理办法》，2021年12月03日；

（15）中华人民共和国国务院办公厅 国办函〔2021〕47号 《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，2021年05月11日；

（16）生态环境部 中央文明办 国家发展和改革委员会等 环大气〔2023〕1号 《关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知，2023年01月03日；

（17）生态环境部 部令第32号 《排污许可管理办法》，2024年04月01日公布，2024年07月01日施行；

（18）《重点行业挥发性有机物综合治理方案（2024年版）》；

（19）《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》（国发〔2013〕24号，2013年7月4日发布）；

2.1.2 地方法规及政策规章

（1）安徽省人大常委会，《安徽省环境保护条例》，2024年11月22日修正，2024年11月26日施行；

（2）安徽省人大常委会，《安徽省大气污染防治条例》，2018年11月1日施行；

（3）《巢湖流域水污染防治条例》（修订），2020年3月1日起施行；

（4）安徽省生态环境厅，《关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》（皖环函（2019）1120号），2019年12月24日；

（5）安徽省生态环境厅，《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》，2021年06月17日；

（6）安徽省人民政府，《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，2020年7月10日；

（7）安徽省生态环境厅，《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）；

（8）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）；

（9）《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）；

（10）《安徽省空气质量持续改善行动方案》（安徽省人民政府2024年6月26日）；

（11）《安徽省生态保护红线（2023年调整版）》（2023年12月发布）；

（12）《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发[2022]8号，2022年1月27日）；

（13）《合肥市大气污染防治条例》（2024修订，2024年12月施行）；

（14）《合肥市噪声污染防治条例》（2024修订，2024年10月施行）；

（15）《合肥市水环境保护条例》（2024修订，2024年12月施行）；

2.1.3 导则规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2025）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2025）；

（8）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（9）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（12）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（15）《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（2024年6月发布）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ1204-2021）；

（18）《光伏电池行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部公告2016年第21号）。

2.1.4 相关资料

（1）肥东县经济和信息化局《安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目备案表》（项目编码：2512-340122-07-02-886230）；

（2）《安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目可行性研究报告》；

（3）《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见；

（4）安徽晶科能源有限公司提供的其他相关资料。

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 生态环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本评价的各项评价因子汇总见下表。

表2.2.1-1 项目生态环境影响矩阵识别表

| 影响因素 影响受体 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 施工期 | 施工废（污）水 | 0 | -S-1-D | -S-1-D | -S-1-D | 0 | -S-1-D | -S-1-D | -S-1-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -S-2-D | 0 | 0 | -S-1-D | 0 | -S-1-D | 0 | 0 | 0 | 0 | -S-1-I | 0 | -S-1-I | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -S-2-D | -S-1-D | 0 | 0 | 0 | 0 | -S-2-D | 0 | -S-1-I | 0 |
|  | 渣土垃圾 | -S-1-D | -S-1-D | -S-1-D | -S-2-D | 0 | -S-1-D | -S-1-D | 0 | 0 | -S-1-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | -S-2-D | -S-2-D | 0 | -S-2-D | 0 | 0 | 0 | -S-2-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -L-3-D | -L-2-I | -L-2-I | 0 | -L-1-I | -L-3-D | -L-2-D | -L-1-I | -L-1-I | 0 | -L-1-I | -L-2-I | -L-1-I |
|  | 废气排放 | -L-3-D | 0 | 0 | -L-1-I | 0 | -L-1-I | 0 | 0 | -L-1-I | 0 | -L-2-I | -L-1-I | -L-3-D | -L-1-I |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L-2-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L-2-D | 0 | -L-1-I | 0 |
|  | 固体废物 | -L-1-I | -L-1-I | -L-2-I | -L-3-D | 0 | -L-1-I | -L-1-I | 0 | 0 | -L-1-I | 0 | 0 | -L-2-I | 0 |
|  | 事故风险 | -S-3-D | -S-3-D | -S-3-D | -S-3-D | 0 | -S-3-D | -S-3-D | -S-3-D | -S-2-D | -S-2-D | -S-2-I | -S-2-D | -S-3-D | -S-1-I |
| 服务期满后 | 废水排放 | 0 | -L-1-I | -L-2-I | -L-2-I | 0 | -L-1-I | -L-1-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L-1-I | 0 |
|  | 废气排放 | -L-1-I | 0 | 0 | -L-1-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L-1-I | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | -L-1-I | -L-2-I | -L-2-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -L-1-I | 0 |
|  | 事故风险 | 0 | -L-1-I | -L-2-I | -L-3-D | 0 | -L-1-I | -L-1-I | 0 | 0 | -L-1-I | 0 | 0 | -L-2-I | 0 |

注：识别定性时，可用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响；用“D”、“I”分别表示直接、间接影响等。

2.2.2 评价因子筛选

根据本次技改项目生产特性、排污因子、控制标准等因素综合分析，项目评价因子见下表。

表2.2-2 本次技改项目主要污染因子

| 环境因素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、TSP | PM10、PM2.5、TSP、非甲烷总烃 | 烟（粉）尘、挥发性有机物 |
| 地表水 | 水温、pH、DO、COD、BOD5、电导率、浊度、高锰酸盐指数、TN、NH3-N、TP、挥发酚、氰化物、石油类、六价铬、氟化物、氯化物、铜、锌、硒、砷、汞、镉、铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | / | / |
| 地下水 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、阴离子表面活性剂、氰化物、氯化物、砷、汞、铬（六价）、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数 | 氟化物 | / |
| 土壤 | ①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯丙烷、1,1,2,2-四氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、2-氯酚、苯并｛a｝蒽、苯并｛a｝芘、苯并｛b｝荧蒽、苯并｛k｝荧蒽、䓛、二苯并｛a,h｝蒽、茚并｛1,2,3,-cd｝芘、萘 | 氟化物 | / |
| 环境噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 环境风险 | / | CO、TMA（大气） | / |
|  |  | 氟化物（地表水） | / |
|  |  | 氟化物（地下水） | / |

2.3 评价标准

2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气

项目区域大气环境SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、NOX执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中小时值2mg/m3的限值要求。其标准值详见下表。

表2.3-1 环境空气中各项污染物浓度限值

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 过渡阶段浓度限值 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 1小时平均 | 500 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准 |
|  |  | 日平均 | 150 | 50 |  |
|  |  | 年平均 | 60 | 20 |  |
| 2 | PM10 | 日平均 | 120 | 100 |  |
|  |  | 年平均 | 60 | 50 |  |
| 3 | PM2.5 | 日平均 | 60 | 50 |  |
|  |  | 年平均 | 30 | 25 |  |
| 4 | NO2 | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
|  |  | 日平均 | 80 | 50 |  |
|  |  | 年平均 | 40 | 30 |  |
| 5 | NOx（以NO2计） | 1小时平均 | 250 | 250 |  |
|  |  | 日平均 | 100 | 70 |  |
|  |  | 年平均 | 50 | 40 |  |
| 6 | TSP | 日平均 | 300 | 300 |  |
|  |  | 年平均 | 200 | 200 |  |
| 7 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 8 | CO | 1小时平均 | 10000 | 10000 |  |
|  |  | 日平均 | 4000 | 4000 |  |
| 9 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 |  | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 注：2030年12月31日之前执行过渡阶段浓度限值；2030年12月31日之后执行浓度限值 |  |  |  |  |  |

（2）地表水环境

本项目涉及地表水为店埠河、南淝河，店埠河、南淝河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体标准限值详见下表：

表2.3-2 地表水环境质量标准单位：mg/L

| 评价标准 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | 氟化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002中Ⅳ类 标准 | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤60 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |

（3）声环境

项目区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值详见下表：

表2.3-3 声环境质量标准

| 执行标准 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）地下水环境

区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表2.3-4 地下水环境质量标准单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般化学指标 |  |  | GB/T14848-2017 中III类标准 |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |  |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁（Fe） | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰（Mn） | ≤0.1 |  |
| 8 | 铜（Cu） | ≤1.00 |  |
| 9 | 锌（Zn） | ≤1.00 |  |
| 10 | 铝（Al） | ≤0.20 |  |
| 11 | 挥发性酚类（以苯酚计) | ≤0.002 |  |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |
| 13 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |  |
| 14 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 15 | 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 16 | 钠（Na） | ≤200 |  |
| 微生物指标 |  |  |  |
| 17 | 总大肠菌群/（MPN/100ml或CFU/100ml） | ≤3.0 |  |
| 18 | 细胞总数/（CFU/ml） | ≤100 |  |
| 毒理学指标 |  |  |  |
| 19 | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1.00 |  |
| 20 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |
| 21 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 22 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 23 | 碘化物 | ≤0.08 |  |
| 24 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 25 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 26 | 硒 | ≤0.01 |  |
| 27 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 28 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 29 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 30 | 三氯甲烷 | ≤0.06 |  |
| 31 | 四氯化碳 | ≤0.002 |  |
| 32 | 苯 | ≤0.01 |  |
| 33 | 甲苯 | ≤0.70 |  |
| 34 | 1，2-二氯乙烷 | ≤0.03 |  |

（5）土壤环境

项目建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，氟化物参照《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T811-2011）中工业用地标准。具体标准值见表2.3-5。

表2.3-5 土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | GB36600-2018筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1.1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1.2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1.1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1.2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1.1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1.1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1.1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1.1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1.2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1.2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1.4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |

表2.3-6 污染场地土壤筛选值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物 | 工业/商服用地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氟化物 | 2000 |

2.3.2 污染物排放标准

（1）大气污染物

本次技改项目涉及的电池生产工艺过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准中太阳能电池大气污染物的排放标准、表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。

表2.3-7 电池生产工艺及储运过程污染物排放标准  单位：mg/m3

| 废气 | 排放限值 | 边界限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 50 | 2.0 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） |
| 颗粒物 | 30 | 0.3 |  |
| 氮氧化物 | 30 | 0.12 |  |
| 注：现有工程非甲烷总烃排放限值参照执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中锂电池标准。 |  |  |  |

表2.3-8  厂区内挥发性有机物无组织排放限值 单位：mg/m3

| 污染物 项目 | 特别排放 限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

（2）废水排放标准

本次技改项目新增的废水主要为铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水，废水污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值及合肥循环经济示范园第二污水处理厂接管标准要求。项目废水经处理达标后经市政污水管网排入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入店埠河。具体标准如下：

表2.3-9 废水污染物排放标准

| 废水类别 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值 | 合肥循环经济示范园第二污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管标准 | 排放标准 |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
| CODCr | 150 | 150 | 150 |
| BOD5 | / | / | 10 |
| 氟化物 | 8 | 8 | 1 |
| SS | 140 | 140 | 10 |
| 总磷 | 2 | 2 | 0.5 |
| NH3-N | 30 | 30 | 5 |
| 总氮 | 40 | 40 | 15 |
| TDS | / | 8000 | / |

注：单位产品基准排水量—太阳能电池—电池制造—1.2m3/kW。

（3）噪声

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。

表2.3-10 噪声排放标准

| 阶段 | 标准值dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） |
| 运营期 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

（4）固废

项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.4 评价工作等级及评价重点

2.4.1 评价等级

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价采用导则中推荐的估算模型ARESCREEN进行项目的评价等级和评价范围判定，结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行评价等级和评价范围判定。

1、评价因子和评价标准筛选

根据项目的工程分析可知，本次技改项目涉及的主要废气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，各评价因子对应评价标准详见表2.3-1。

2、估算模型参数筛选

本项目位于合肥循环经济示范园内，根据项目的地理位置，本次评价采用项目区所在地肥东气象站（站点编号：58323，站点类型：一般站）近20年的地面气象数据。根据统计报告及项目情况，确定本项目估算模型参数详见下表：

表2.4.1-1 项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 91.6万 |
| 最高环境温度（℃） |  | 40.2 |
| 最低环境温度（℃） |  | -13.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离（km） | / |
|  | 岸线方向（°） | / |

3、评价等级与评价范围判定

①评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。Pi的定义见公式如下：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－环境空气质量标准（小时浓度限值），mg/m3。

一般选用GB3095-2026中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

项目的评价等级判定依据如下表：

表2.4.1-2 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

②评价范围判定

一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围：即以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围；当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

4、项目评价等级与评价范围判定结果

根据本项目工程分析确定的污染源强，采用ARESCREEN估算模型对项目所排放的污染因子进行估算的结果如下表：

表2.4.1-3 大气环境评价工作等级估算结果表

| 污染源 |  |  | 污染物名称 | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率Pmax（%） | D10% （m） | 最大浓度出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA004 | 银包铜印刷、固化废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 14.314 | 0.72 | / | 189 |
|  | DA008 | 四分片钝化废气排气筒 | PM10 | 9.9838 | 2.77 | / | 189 |
|  |  |  | PM2.5 | 4.9919 | 2.77 |  |  |
|  | DA023 | 丝网印刷、烧结废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 16.059 | 0.80 | / | 189 |
| 无组织 | 电池片车间1 | 电池片生产线 | 非甲烷总烃 | 22.32965 | 1.12 | / | 259 |
|  |  |  | TSP | 0.59618 | 0.07 |  |  |

根据估算结果，项目污染物最大地面质量浓度占标率为四分片钝化废气排气筒DA008排放的PM10，最大落地浓度为9.9838ug/m3，Pmax为1%≤2.77%＜10%，故项目的大气环境影响评价等级为二级，因此确定本项目大气评价范围为以厂区中心点为中心，边长5km的矩形区域。

（2）地表水环境

本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），判定项目地表水环境影响评价等级为三级B。水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。

表2.4.1-4 地表水评价等级判定一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/m³/d、水污染当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

（3）地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目地下水环境敏感程度等参数进行确定，详见下表。

表2.4.1-5 地下水环境影响评价行业分类表相关内容（部分）

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| “I金属制品”“78、电气机械及器材制造” | 有电镀或喷漆工艺的；电池制造（无汞干电池除外） | 其他 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 属于Ⅲ类项目 |

表2.4.1-6 地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

表2.4.1-7 地下水环境影响评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.4.1-8 项目地下水评价等级判定表

| 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 行业类别 | Ⅲ类项目 | 三级 |
| 环境敏感程度 | 不敏感 |  |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表确定本项目所属的地下水环境影响评价类别为Ⅲ类，对照建设项目地下水敏感程度分级表，项目所处区域地下水敏感程度为不敏感。因此本项目地下水评价等级确定为三级。

（4）声环境影响评价工作等级

本项目所在区域的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，评价范围内声环境保护目标声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，则项目声环境影响评价工作等级确定为三级。

（5）土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于“制造设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造有化学处理工艺的”类别，属于Ⅱ类项目，现有工程占地457亩（30.47hm2），本次技改项目不新增用地，占地规模为中型，敏感程度为不敏感。

表2.4.1-9 土壤环境影响评价项目类别（部分）

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  |
| 制造设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺 | 其他 | / | Ⅱ类 |

表2.4.1-10 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

表2.4.1-11 土壤环境影响评价工作等级划分表

| 评价工作等级 占地面积 | 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 |  | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 |  | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 |  | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.4.1-12 项目土壤评价等级判定表

| 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 行业类别 | Ⅱ类项目 | 三级 |
| 占地面积 | 中型 |  |
| 环境敏感程度 | 不敏感 |  |

根据上表，可确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

（6）生态环境影响评价工作等级

本项目位于已批准规划环评的合肥循环经济示范园且符合规划环评要求，项目为技改项目，且不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，不新增用地，对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

（7）环境风险

1、环境风险潜势初判

本次技改项目主要位于电池片1车间，同时依托现有工程1车间辅料仓（银浆、银包铜浆料）、特气房（三甲基铝）等储运单元以及污水处理站和危废暂存间等环保单元。根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，本次技改项目涉及的环境风险物质主要为银浆、银包铜浆料、三甲基铝和危险废物等。本次评价对技改完成后全厂的涉及的环境风险物质（还包含液氨、三氯化硼、三氯氧磷、硅烷、盐酸、氢氟酸、无水乙醇和危险废物等）进行核算。

①危险物质数量与临界量比值（Q）

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式5.1计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+q2/Q1             （式5.1）

式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表2.4-13 本次技改完成后全厂危险物质数量与临界量比值（q/Q）

| 危险单元 | 生产装置 | 危险物质 | CAS号 | 临界量（t） | 本次技改项目实施前 |  | 本次技改项目变化情况 |  | 本次技改项目实施后全厂Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 折纯后最大存在量（t） | Q | 折纯后最大存在量（t） | Q | 实施后 | 变化量 |
| 生产单元 | 电池车间1（生产线在线量） | 银及其化合物（以银计） | / | 0.25 | 0.075 | 0.3 | 0.1625 | 0.65 | 0.95 | +0.65 |
|  |  | 三甲基铝 | 75-24-1 | 50 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0024 | 0.0024 | +0.0024 |
|  | 电池车间2（生产线在线量） | 液氨 | 1336-21-6 | 5 | 5.3528 | 1.07056 | 0 | 0 | 1.07056 | 0 |
|  |  | 三氯化硼 | 10294-34-5 | 2.5 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
|  |  | 硅烷 | 7803-62-5 | 2.5 | 0.00748 | 0.002992 | 0 | 0 | 0.002992 | 0 |
|  |  | 盐酸（37%） | 647-01-0 | 7.5 | 1.7612 | 0.234826667 | 0 | 0 | 0.234826667 | 0 |
|  |  | 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 2.5 | 0.088 | 0.0352 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 |
|  |  | 氢氟酸（40%） | 7664-39-3 | 1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 |
|  |  | 三甲基铝 | 75-24-1 | 50 | 0.06 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 |
|  |  | 银及其化合物（以银计） | / | 0.25 | 0.075 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  |  | 双氧水（35%） | 7722-84-1 | 50 | 0.107 | 0.00214 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 |
|  | 网版浆料仓 | 银及其化合物（以银计） | / | 0.25 | 1.5 | 6 | 1.75 | 7 | 13 | 7 |
|  | 电池车间2三氯化硼暂存区 | 三氯化硼 | 10294-34-5 | 2.5 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| 储运单元 | 氨气笑气站 | 液氨 | 1336-21-6 | 5 | 107.055 | 21.411 | 0 | 0 | 21.411 | 0 |
|  | 硅烷站 | 硅烷 | 7803-62-5 | 2.5 | 0.14976 | 0.059904 | 0 | 0 | 0.059904 | 0 |
|  | 特气房 | 三甲基铝 | 75-24-1 | 50 | 1.2 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |
|  | 化学品库2 | 氢氟酸（40%） | 7664-39-3 | 1 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 |
|  |  | 盐酸（37%） | 647-01-0 | 7.5 | 35.224 | 4.696533333 | 0 | 0 | 4.696533333 | 0 |
|  |  | 双氧水（35%） | 7722-84-1 | 50 | 118.86 | 2.3772 | 0 | 0 | 2.3772 | 0 |
|  | 化学品库1 | 盐酸（37%） | 647-01-0 | 7.5 | 2.388 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.3184 | 0 |
|  |  | 双氧水（35%） | 7722-84-1 | 50 | 2.149 | 0.04298 | 0 | 0 | 0.04298 | 0 |
|  |  | 三氯氧磷 | 10025-87-3 | 2.5 | 1.7766 | 0.71064 | 0 | 0 | 0.71064 | 0 |
|  |  | 无水乙醇 | 64-17-5 | 500 | 5.3652 | 0.0107304 | 0 | 0 | 0.0107304 | 0 |
| 环保单元 | 电池车间1楼顶储罐 | 盐酸（36%） | 647-01-0 | 7.5 | 16.9776 | 2.26368 | 0 | 0 | 2.26368 | 0 |
|  |  | 氢氟酸（40%） | 7664-39-3 | 1 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 |
|  | 危废暂存间 | 危险废物 | / | 50 | 21.375 | 0.4275 | 3 | 0.06 | 0.4875 | 0.06 |
| 合计 |  |  |  | / | / | 155.4154864 | / | 7.7124 | 163.1278864 | +7.7124 |

根据上表结果可知，本次技改项目完成后全厂危险物质总量与其临界量比值Q=∑qn/Qn=163.128，Q＞100。

项目储运单元各环境风险物质最大存在量计算过程如下。

表2.4-14 项目储运单元各环境风险物质最大存在量计算过程一览表

| 储存单元 | 环境风险物质 | 最大储存量 | 密度 | 折纯后最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网版浆料仓 | 银及其化合物（以银计） | 银浆2.5t | 根据MSDS，银最大含量为60% | 1.5 |
|  |  | 银包铜浆料2.5t | 根据MSDS，银最大含量为70% | 1.75 |
| 电池车间2三氯化硼暂存区 | 三氯化硼 | 6瓶钢瓶，每瓶50kg | / | 0.3 |
| 氨气笑气站 | 液氨 | 6个槽车，每个22.5m3 | 0.793t/m3 | 107.055 |
| 硅烷站 | 硅烷 | 8座硅烷鱼雷车，每座13m3 | 1.44kg/m3 | 0.14976 |
| 特气房 | 三甲基铝 | 4瓶钢瓶，每瓶300kg | / | 1.2 |
| 化学品库2 | 氢氟酸（40%） | 2个100m3储罐 | 1.15kg/L | 92 |
|  | 盐酸（37%） | 2个40m3储罐 | 1.19kg/L | 35.224 |
|  | 双氧水（35%） | 3个100m3储罐 | 1.132kg/L | 118.86 |
| 化学品库1 | 盐酸（37%） | 5424L | 1.19kg/L | 2.388 |
|  | 双氧水（35%） | 5424L | 1.132kg/L | 2.149 |
|  | 三氯氧磷 | 1080L | 1.645kg/L | 1.7766 |
|  | 无水乙醇 | 6800L | 0.789kg/L | 5.3652 |
| 电池车间1楼顶储罐 | 盐酸（36%） | 1个40m3储罐 | 1.179kg/L | 16.9776 |
|  | 氢氟酸（40%） | 1个40m3储罐 | 1.15kg/L | 18.4 |

②行业及生产工艺（M）

分析项目所述行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M值划分为（1）M＞20；（2）10<M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.4-15 行业及生产工艺对照表（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 无 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 无 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 | 生产过程涉及危险物质的高温工艺共9套（后氧化、前硼扩、磷扩、LPCVD、ALD、正面镀膜、背面镀膜、烧结、四分片钝化）；全厂设置化学品库2和电池车间1楼顶2个储罐区 | 55 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 无 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气 库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 无 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 无 | 0 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

根据上表，项目行业及生产工艺（M）分值为55分。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，判定本项目行业及工艺为M1等级。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表2.4-16 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

（2）环境敏感程度分析

①大气环境

依据环境敏感目标敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表所示。

表2.4-16 大气环境敏感程度分级

| 分级 |  | 大气环境敏感性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人；或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |  |
| E2 |  | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |  |
| E3 |  | 边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |

本项目选址位于合肥循环经济示范园。根据环境保护目标统计结果，本项目周边500米范围内无环境敏感受体，5km范围内居民约26185人左右，大于1万人小于5万人。因此，判断本项目大气环境敏感程度为以E2表示。

②地下水

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表2.4-17 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源） 准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他 保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源） 准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补 给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区 以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目周边无集中式饮用水水源，无特殊地下水资源，因此本项目地下水功能敏感度为G3不敏感区。

表2.4-18 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

根据现场调查，地下水环境包气带防污性能为D2。

表2.4-19 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由上表可知，本项目地下水环境敏感程度为E3环境低敏感区。

③地表水

表2.4-20 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

根据现场调查，项目雨水排入店埠河，水域环境功能为Ⅳ类，发生事故时危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入店埠河最大流速时24h流经范围不会跨省。根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为F3。

表2.4-21 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

发生事故时进入店埠河，店埠河位于厂区西侧，排放点下游10km范围内无特别敏感点分布，本项目地表水环境敏感目标为S3。

表2.4-22 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

综上，对照（HJ169-2018）附录D表D.1，判断本项目地表水环境敏感程度为E3。

（3）环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分主要依据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性判定。具体见下表。

表2.4-23 本项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | II |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | II | I |

根据上述分析结果，项目危险物质及工艺系统危险性为P1级，大气环境敏感程度为E2级，地表水环境敏感程度为E3级，地下水环境敏感程度为E3级。结合上表判定，本项目大气环境风险潜势为Ⅳ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级。

（4）环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2.4-24 评价工作等级划分表

| 类别 | 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 地表水环境 | 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 地下水环境 | 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明 |  |  |  |  |  |

因此，地表水和地下水环境风险评价等级为二级，大气环境风险评价等级为一级，综合判定本项目环境风险评价等级为一级。

2.4.2 评价范围

根据当地建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见下表：

表2.4-25 评价范围一览表

| 评价内容 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状监测 | 以厂址为中心，边长为5km矩形 |
|  | 影响评价 |  |
| 地表水环境 | 现状监测 | 合肥市循环经济示范园区污水处理厂入店埠河排口上游500m～下游500m；店埠河入南淝河下游1000m |
|  | 影响评价 | / |
| 地下水环境 | 现状监测 | 结合项目区地形地貌、相关敏感目标分布以及区域水文地质条件，参照地下水环境现状调查与评价原则，确定本次地下水环境影响评价范围围约为6km2范围，主要针对浅层地下水。 |
|  | 影响评价 |  |
| 噪声评价 | 现状监测 | 厂界外1m范围 |
|  | 影响评价 |  |
| 土壤评价 | 现状监测 | 项目占地范围内区域以及占地范围外200m范围内 |
|  | 影响评价 |  |
| 生态评价 | 影响评价 | / |
| 风险评价 | 影响评价 | 大气风险评价范围是以建设项目为中心的半径5公里范围；地表水风险评价范围同地表水评价范围一致；地下水风险评价范围同地下水评价范围一致 |

2.5 政策和规划符合性分析

2.5.1 产业政策符合性

项目于2025年12月12日取得肥东县经济和信息化局备案，项目代码：2512-340122-07-02-886230，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“光伏设备及元器件制造 C3825”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二十八、信息产业，6、电子元器件生产专用材料”中“先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料（多晶硅的综合电耗低于65kWh/kg，单晶硅光伏电池的转换效率大于22.5%，多晶硅电池的转化效率大于21.5%，碲化镉电池的转化效率大于17%，铜铟镓硒电池转化效率大于18%）”，本项目生产的N型TOPcon双面单晶太阳能电池转化效率为26%，为鼓励类项目。

2.5.2 选址合理性

项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，项目东侧为安徽驰宇新材料科技有限公司和安徽领方科技有限公司；南侧为乳泉路，隔路为安徽省振兴节能科技有限公司、安徽建鹏智能科技有限公司和安徽东勇机械制造有限公司；西侧为龙兴大道，隔路为安徽华业香料合肥有限公司；北侧为清泉路，隔路为马钢合肥板材有限公司。项目废气、废水和噪声预处理后均能够满足相应国家排放标准，固废能够全部合理处置，不会降低区域环境质量等级，对区域环境影响较小。因此，项目与周边环境是相容的。

图2.5.2-1 项目周边环境概况图

图2.5.2-2 项目与合肥循环经济示范园总体发展规划位置关系图

项目所在地

项目所在地

局部放大图

图2.5.2-3 项目与合肥市国土空间总体规划位置关系图

2.5.3 规划符合性分析

2.5.3.1 与《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年）符合性分析

根据《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年），规划区四至范围：东起裕溪路和淮南铁路，南至锦绣大道，西至店忠路、店埠河，北邻撮镇灌溉渠，共计34.74平方公里，包含已认定的6.94平方公里的合肥肥东化工园。

规划主导产业：新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业，积极发展机械加工产业、静脉产业、现代农业和智慧城市产业。对于新材料产业，紧紧把握国家产业发展趋势，结合园区产业基础和区域资源优势，积极培育绿色化工、新型金属材料、新型能源材料和新型建筑材料四大特色新材料产业。

本项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，项目所在地块属于工业用地，项目为光伏设备及元器件制造，属于新材料产业，为园区主导产业，因此，本项目建设符合合肥循环经济示范园总体发展规划要求。

2.5.3.2 与《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》符合性分析

- 合肥是安徽省省会，长三角地区重要的中心城市，全国性综合交通枢纽城市。规划要求：“强化底线管控，构建国土空间开发保护新格局。在优先划定耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线的基础上，顺应自然地理格局，按照集约适度、绿色发展要求划定城镇开发边界。全市划定城镇开发边界面积1289.30平方千米，主要位于中心城区、县（市）城区、产业园区的镇区等。严控城镇建设用地总量，引导形成集约紧凑的城镇空间格局”。规划同时指出：“优化中心城区空间布局，提升城市宜居品质。按照主导功能，将城镇发展区和乡村发展区进一步细化至二级规划分区。其中，城镇发展区细化为居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、物流仓储区、绿地休闲区、交通枢纽区，战略预留区、城镇弹性发展区、特别用途区，对城市功能的空间布局进行结构化控制；居住生活区以住宅建筑和居住配套设施为主要功能导向的区域，宜兼容布局相应的公共管理与公共服务用地、公用设施用地、商业服务业用地、绿地与开敞空间用地等。”

- 本次技改项目属于“光伏设备及元器件制造 C3825”，位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角。根据《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》“市域三条控制线图”，项目选址位于城镇开发边界范围内，不涉及“三区三线”划定成果中的生态保护红线和永久基本农田，符合区域空间用地布局的要求。

综上，项目符合《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》的要求。

2.5.4 规划环境影响评价符合性分析

项目与《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035 年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析如下：

表2.5.4-1 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析

| 序号 | 报告书及审查意见要求 | 本项目情况 | 符合分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高项目准入门槛。禁止引进制革、印染、电镀、炼焦、食品制造、农副食品加工、畜牧业、炸药、火工及焰火产品制造等行业以及违反国家产业政策的建设项目。在园区保留的化工集中区内可发展与园区主导产业及现有化工企业相关的化工行业。 | 项目为光伏设备及元器件制造，属于新材料产业，为园区主导产业，符合合肥循环经济示范园产业定位 | 符合 |
| 2 | 贯彻循环经济理念，提倡采取中水回用等措施减少水资源消耗量，降低废水排放量，提高区域水资源利用率。 | 本项目为技改项目，建设单位现有工程已严格贯彻循环经济理念，减少水资源消耗量，降低废水排放量，提高区域水资源利用率 | 符合 |
| 3 | 入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高。 | 项目采用了先进的生产工艺和装备，采用了高水平的污染治理措施。清洁生产水平达到国内先进水平要求 | 符合 |
| 4 | 严格执行国家节能减排政策，控制水、气等污染物排放总量，制定污染物总量削减方案。区域污染物排放总量应控制在市下达的指标内。 | 本次技改项目新增废气排放量合计为颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a，总量控制在市下达的指标内 | 符合 |
| 5 | 严格落实各项环境影响减缓措施、环境风险防范措施，入区企业要在园区环境风险应急处置框架下，制定并完善环境应急预案，在具体项目建设运行中细化落实，确保环境安全。 | 建设单位现有工程已按要求编制突发环境事件应急预案、备案，并落实环境风险防范措施，本次技改项目完成后将及时对应急预案进行修编 | 符合 |
| 6 | 加强各类固体废物的收集和安全处置。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。加强一般工业固体废弃物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理。 | 建设单位现有工程已按要求设置危险暂存间和一般固废暂存间并完成自主竣工环保验收；已建立危废管理制度，包括对危废、危废管理台账及信息档案的管理 | 符合 |
| 7 | 加强建设项目环境管理。区域内所有建设项目必须严格执行国家环评法规定，履行环评审批手续，杜绝未批先建等环境违法行为。健全园区环境监控体系，要求入园企业建立健全环境管理机构，完善环境管理制度，按照有关规范要求开展日常环境监测、监控工作；建设规范的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。 | 本项目正在按照环评法规定，履行环评手续。企业已建立内部环境管理机构，按照排污许可规范要求开展日常环境监测、监控工作；废水排放口已按要求安装污染物在线监控系统并与生态环境主管部门联网。 | 符合 |

2.5.5 与相关文件符合性

本次技改项目与《光伏制造行业规范条件（2024年本）》、《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号）、关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号）、《巢湖流域水污染防治条例》、《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）等相关政策要求符合性分析分别如下。

表2.5.5-1 本次技改项目与相关政策要求符合性一览表

| 政策名称 | 政策要求 |  |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《光伏制造行业规范条件（2024年本）》 | 生产布局与项目设立 |  | （一）光伏制造企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环境功能区划和环境保护规划等要求。 | 本项目位于合肥循环经济示范园内，项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《巢湖流域禁止和限制的产业目录》《光伏制造行业规范条件（2024年本）》等国家产业政策和行业规范条件，项目建设符合合肥循环经济示范园产业规划和功能布局要求 | 符合 |
|  |  |  | （二）光伏制造项目未建设在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律法规规定禁止建设工业企业的区域内。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。 | 本项目位于合肥循环经济示范园，不在以上功能区范围内 | 符合 |
|  |  |  | （三）引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 | 本项目为加强技术创新、提高产品质量的技改项目，投资金额为38898.6万元，由企业自筹解决，满足最低资本金比例为20%的要求 | 符合 |
|  | 工艺技术 |  | （一）光伏制造企业应采用工艺先进、安全可靠、节能环保、产品质量好、生产成本低的生产技术和设备，并实现高品质产品的批量化生产。 | 本项目所选设备符合国家产业政策，选用国内外先进设备，具有自动化程度高、生产连续性好、性能可靠，环保节能等特点。满足高品质产品批量化生产的需求 | 符合 |
|  |  |  | （二）光伏制造企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立，具有独立法人资格；具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售后服务能力；每年用于研发工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质；申报符合规范名单时上一年实际产量不低于上一年实际产能的50%。 | 安徽晶科能源有限公司是晶科能源股份有限公司全资子公司。具有太阳能光伏产品独立生产、供应和售后服务能力；晶科能源拥有光伏行业最大的研发中心，也是世界级的研发中心，公司在海宁和上饶设有两所研发中心，拥有400多名高级研发专家，在全球范围内拥有10个以上的联合创新中心，公司研发的单晶产品屡创世界纪录 | 符合 |
|  |  |  | （四）新建和改扩建企业及项目产品应满足以下要求： 1.多晶硅满足《电子级多晶硅》（GB/T 12963）3级品以上要求或《流化床法颗粒硅》（GB/T35307）特级品的要求； 2.多晶硅片（含准单晶硅片）少子寿命不低于2.5us，碳氧含量分别小于6ppma和8ppma；P型单晶硅片少子寿命不低于90us，N型单晶硅片少子寿命不低于1000us，碳、氧含量分别小于1ppma和12ppma，其中异质结电池用N型单晶硅片少子寿命不低于700us，碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma； 3.多晶硅电池、P型单晶硅电池和N型单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于21.7%、23.7%和26%； 4.多晶硅组件、P型单晶硅组件和N型单晶硅组件（双面组件按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于 19.7%、21.8%和23.1%。 5.CIGS、CdTe及钙钛矿等其他薄膜组件的平均光电转换效率分别不低于16%、16.5%、15.5%。 | 本项目产品为N型单晶硅电池，技改完成后光电转化效率为26%，满足N型单晶硅电池光电转换效率不低于26%的要求 | 符合 |
|  | 资源综合利用及能耗 |  | （一）光伏制造企业和项目用地应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。 | 本次技改项目利用现有工程厂区，不新增用地 | 符合 |
|  |  |  | （二）光伏制造项目能耗应满足以下要求： 1.现有多晶硅项目还原电耗小于46千瓦时/千克，综合电耗小于60千瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于40千瓦时/千克，综合电耗小于53千瓦时/千克。 2.现有硅锭项目平均综合电耗小于7.5千瓦时/千克，新建和改扩建项目小于6.5千瓦时/千克；如采用多晶铸锭炉生产准单晶或高效多晶产品，项目平均综合电耗的增加幅度不得超过0.5千瓦时/千克。 3.现有硅棒项目平均综合电耗小于26千瓦时/千克，新建和改扩建项目小于23千瓦时/千克。 4.现有多晶硅片项目平均综合电耗小于25万千瓦时/百万片，新建和改拟建项目小于20万千瓦时/百万片；现有单晶硅片项目平均综合电耗小于10万千瓦时/百万片，新建和改拟建项目小于8万千瓦时/百万片。 5.P型晶硅电池项目平均综合电耗小于5万千瓦时/MWp，N 型晶硅电池项目平均综合电耗小于7万千瓦时/MWp。 6.晶硅组件项目平均综合电耗小于2.5万千瓦时/MWp ，薄膜组件项目平均电耗小于40万千瓦时/MWp。 | 本项目不涉及多晶硅片、单晶硅原片生产。 本次技改后全厂单晶硅电池平均综合能耗为2.843万千瓦时/MWp（技改后全厂产量17589MW，年用电量为50000万kW·h），小于7.5万千瓦时/MWp。 | 符合 |
|  |  |  | （三）光伏制造项目生产水耗应满足以下要求： 1.多晶硅项目水循环利用率不低于98%； 2.硅片项目水耗低于900吨/百万片，鼓励企业使用再生水；新建和改扩建硅片项目水耗低于540吨/百万片且再生水使用率高于40%。 3.现有P型晶硅电池项目水耗低于400吨/MWp，N型晶硅电池项目水耗低于600吨/MWp，鼓励企业使用再生水；新建和改扩建项目水耗低于360吨/MWp且再生水使用率高于40%。 | 本项目产品为N型单晶硅电池，技改完成后后单位水耗为612.767吨/MWP（技改后全厂产量17589MW，年用水量为10777955.85t），低于600/MWp | 符合 |
| 《安徽省“两高”项目管理 目录（试行）》 | 《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》中两高项目包括石化、焦化、煤化工、化工、建材、钢铁、有色、煤电。 |  |  | 根据目录，本项目不属于《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》中内容，本项目不属于两高项目。 | 符合 |
| 《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版） | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，禁止在长江干流岸线三公里范围和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 |  |  | 建设项目不属于化工项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 | 相符 |
|  | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 |  |  | 本项目为太阳能电池生产项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 相符 |
|  | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 |  |  | 本项目为光伏电池制造项目，不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 相符 |
|  | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 |  |  | 建设项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于鼓励类项目。不属于禁止的不符合国家产能置换要求的严重产能过剩和高耗能高排放项目 | 相符 |
| 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号） | 五、废气收集设施治理要求。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s废气收集系统的输送管道应密闭、无破损含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 |  |  | 本次技改项目产生的有机废气治理措施采用“自带燃烧装置+一级活性炭吸附装置”；企业在生产中将强化运行维护管理，确保做到治理设施较生产设备“先启后停”，对于VOCs治理设施产生的固废及时清运，妥善处置。废气处理装置中活性炭碘值大于800mg/g | 相符 |
| 《安徽省空气质量持续改善行动方案的通知》（皖政〔2024〕36号） | 目标任务 | 到2025年，全省地级城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在35微克/立方米以下，重度及以上污染天数比率降至0.2%以下。其中，皖北六市在确保完成“十四五”期间约束性目标基础上，力争PM2.5控制在37.7微克/立方米以下。全省“十四五”期间氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）重点工程排放总量比2020年分别减排8.3万吨、3.07万吨。 |  | 根据合肥市生态环境局2026年5月14日发布的《2025年合肥市生态环境质量状况公报》，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为32.7微克/立方米，在35微克/立方米以下，2025年合肥市环境空气质量能够满足国家环境空气质量二级标准 | 符合 |
|  | 实施范围 | 1．重点区域。合肥、淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南、滁州、六安、马鞍山、芜湖市。 2．非重点区域。宣城、铜陵、池州、安庆、黄山市。 |  | 本次技改项目属于重点区域 | 符合 |
|  | 优化调整产业结构布局 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 |  | ①本次技改项目不属于高耗能、高排放、低水平项目； ②本次技改项目满足《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》、《合肥循环经济示范园总体发展规划》（2022-2035年）、《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等国家产业规划、产业政策； ③本次技改项目采用清洁运输方式；④本次技改项目严格执行合肥市生态环境分区管控要求； ⑤本次技改项目不属于备案产能严重过剩项目 | 符合 |
|  |  | 推动新能源和节能环保等产业健康发展。深化新能源和节能环保产业“双招双引”，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批技术水平高、市场竞争力强的龙头企业。加快发展新能源汽车和智能网联汽车等战略性新兴产业。开展招标投标领域优化营商环境对标提升行动，系统治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。 |  |  | 符合 |
|  | 推动重点行业领域污染物减排 | 加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 |  | 本项目属于[C3825]光伏设备及元器件制造行业，其中丝网印刷采用光伏银浆，AC印刷采用银包铜浆料，均为导电浆料。对比传统油墨，其有以下几点区别： （1）定义不同：根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）文件中油墨定义：“由着色剂、连结料、辅助剂等成分组成的分散体系，在印刷过程中被转移到承印物上的着色的物质”，本项目采用的浆料是一种功能性电子材料（导电浆料），其核心功能是形成高效的导电电极，而不是呈现图文色彩。（2）成分不同：传统油墨的主要成分是颜料、树脂和有机溶剂。而本项目采用的浆料的主要成分是超细铜粉、银粉、有机载体（树脂和溶剂）和添加剂。其有机载体部分虽然含有溶剂，但配方和目的（流变性、印刷性、烧结性）与印刷油墨截然不同。（3）工艺不同： 本项目需要通过高温烧结（>500℃）来去除有机载体，并使浆料熔融形成致密的导电膜，同时实现与硅片的欧姆接触。这个过程中有机物基本会完全燃烧分解。而传统油墨是依靠溶剂挥发或紫外光固化等方式在承印物表面成膜。综上所述，本项目所使用的光伏铜浆不属于油墨 | 符合 |
|  | 加快能源结构绿色低碳转型 | 加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 |  | 本次技改项目使用电能、天然气和水，不涉及高污染燃料的使用 | 符合 |
| 关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号） | （一）加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附件 3）要 求，开展低 VOCs 原辅材料和生产方式替代：优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。 （二）严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（ GB/T 38597-2020）要求，进一步完善 VOCs 排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油 墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低 VOCs 含量涂料产品，执行 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方 式）。 |  |  | 本项目属于[C3825]光伏设备及元器件制造行业，其中丝网印刷采用光伏银浆，AC印刷采用银包铜浆料，均为导电浆料。对比传统油墨，其有以下几点区别： （1）定义不同：根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）文件中油墨定义：“由着色剂、连结料、辅助剂等成分组成的分散体系，在印刷过程中被转移到承印物上的着色的物质”，本项目采用的浆料是一种功能性电子材料（导电浆料），其核心功能是形成高效的导电电极，而不是呈现图文色彩。（2）成分不同：传统油墨的主要成分是颜料、树脂和有机溶剂。而本项目采用的浆料的主要成分是超细铜粉、银粉、有机载体（树脂和溶剂）和添加剂。其有机载体部分虽然含有溶剂，但配方和目的（流变性、印刷性、烧结性）与印刷油墨截然不同。（3）工艺不同： 本项目需要通过高温烧结（>500℃）来去除有机载体，并使浆料熔融形成致密的导电膜，同时实现与硅片的欧姆接触。这个过程中有机物基本会完全燃烧分解。而传统油墨是依靠溶剂挥发或紫外光固化等方式在承印物表面成膜。 综上所述，本项目所使用的光伏铜浆不属于油墨，故不在《关于印发安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案的通知》（皖环发〔2024〕1号）》文件要求范围内。本次技改项目产生的有机废气治理措施采用“自带燃烧装置+一级活性炭吸附装置”，外排废气排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） | 符合 |
| 《巢湖流域水污染防治条例》 | 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报告未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设 |  |  | 本项目为技改项目，废水预处理后进入合肥循环经济示范园第二污水处理厂深度处理达标后排入店埠河，属于间接向水体排放污染物的建设项目，项目正在依法进行环境影响评价 | 符合 |
|  | 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建化学制浆造纸企业； （二）新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； （三）销售、使用含磷洗涤用品； （四）围湖造地； （五）法律法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、 电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。 |  |  | 本项目距离巢湖11.7km，在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为光伏设备及元器件制造行业，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为 | 符合 |
|  | 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准 |  |  | 本项目废水预处理后满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值和合肥循环经济示范园第二污水处理厂接管限值要求后经园区污水管网进入合肥循环经济示范园第二污水处理厂深度处理 | 符合 |
| 《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号） | （一）禁止类 1.化学制浆造纸（新建企业）；2.制革（新建小型项目）；3.化工（新建小型项目）；4.印染（新建小型项目）；5.电镀（新建小型项目）；6.酿造（新建小型项目）；7.水泥（新建小型项目）；9.玻璃（新建小型项目）；10.其他（1）销售、使用含磷洗涤用品（2）围湖造地（3）法律法规禁止的其他行为。 |  |  | 本项目为光伏设备及元器件制造行业，不在禁止类项目范围 | 符合 |
|  | （一）限制类 1.制革（新建大中型项目）；2.化工大中型项目（新建大中型项目）；3.印染（新建大中型项目）；4.电镀（新建大中型项目）；5.酿造（新建大中型项目）；6.水泥（新建大中型项目）；7.石棉（新建大中型项目）；8.玻璃（新建大中型项目）。 |  |  |  | 符合 |

2.5.6 生态环境分区管控符合性分析

2.5.6.1 生态环境分区管控分析

本次技改项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司现有厂区内，结合现场踏勘，项目不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目选址不占用生态保护红线。

经查询安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目所在区域涉及1个重点管控单元（沿江绿色生态廊道区-重点管控单元6），单元编码ZH34012220048。

图2.5.6-1 项目与分区管控位置关系图

表2.5.6-1 项目与生态分区管控要求相符性一览表

| 管控单元分类 | 分区管控要求 | 协调性分析 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 该单元面积165.541km2，水污染物主导来源为工业污染（合肥新城开发区、合肥循环经济示范园）和城镇生活；同时还涉及大气重点管控单元：高排重点管控区/布局敏感重点管控区/受体敏感重点管控区。存在问题：该区域污水处理厂尾水、城镇生活污水直排和初期雨水径流污染影响显著，沿线部分区域存在雨污合流排口以及污水直排现象，小流域综合治理工程待进一步完善。按照《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》（国办发〔2010〕33号），《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气〔2019〕56号），《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号），《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号），《安徽省“十四五”节能减排实施方案》，《中华人民共和国节约能源法》，《中华人民共和国大气污染防治法》，《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日 ，《中共中央国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日），《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘〔2019〕30号） ，安徽省环境保护条例，《皖江城市带承接产业转移示范区规划（修订）》（皖政办〔2016〕100号），《中共安徽省委安徽省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》、安徽省人民政府关于印发安徽省碳达峰实施方案的通知（皖政〔2022〕83号），《安徽省2022年度落后产能退出工作方案》《安徽省水污染防治工作方案》（皖政〔2015〕131号），《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评﹝2019﹞65号），《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，《安徽省水污染防治工作方案》（皖政〔2015〕131号），《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）（2017年6月第二次修订）《打好城市黑臭水体治理标志性战役实施方案》（皖政办秘〔2018〕270号），《安徽省水污染防治工作方案》（皖政〔2015〕131号），《打好城市黑臭水体治理标志性战役实施方案》（皖政办秘〔2018〕270号）《巢湖流域水污染防治条例》，2019年修订，《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号），《巢湖流域水污染防治条例》，2019年修订，《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号），《巢湖流域水污染防治条例》，2019年修订，《巢湖流域水污染防治条例》，2019年修订，《巢湖综合治理攻坚战实施方案》（皖政办〔2018〕53号），《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》（合发〔2017〕35号）《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号），《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）的通知》（皖长江办〔2022〕10号），《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）（推动长江经济带发展领导小组办公室，长江办〔2022〕7号），《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号），《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评﹝2019﹞65号），《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号），[关于进一步加快推进《长江经济带发展负面清单指南（试行）》实施细则编制的通知]（推动长江经济带发展领导小组办公室函〔2019〕7号），省生态环境厅《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕17 号），《合肥市大气环境质量限期达标规划（2018-2030）》，《合肥市水污染防治工作方案》（合政〔2015〕218号），《合肥市水环境保护条例》（2018年修正），《合肥市“十四五”生态环境保护规划》（合政〔2022〕21号），《合肥市土壤污染防治工作实施方案》(合政〔2017〕45号) 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》，《安徽省“十四五”节能减排实施方案》，《安徽省大气污染防治条例》修正2018年9月29日，《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）（环大气〔2019〕35号） ，《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气〔2019〕56号），《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号），《中共中央国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》皖政〔2018〕83号），《中共安徽省委安徽省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，《中共中央国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日），《安徽省非煤矿山管理条例》（安徽省人民代表大会常务委员会 公告（第二十五号）），《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）（建管函〔2019〕50号） 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》（环办环评﹝2019﹞65号）《安徽省“十四五”生态环境保护规划》《巢湖综合治理攻坚战实施方案》（皖政办〔2018〕53号）参照：《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号），原文件已过期。参照：省生态环境厅《安徽省“十四五”重点流域水生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕17 号），《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》(工信部联节〔2017〕178号)，《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）《合肥市“十四五”生态环境保护规划》（合政〔2022〕21号） 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》，《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》皖政〔2018〕83号），安徽省人民政府关于印发安徽省碳达峰实施方案的通知（皖政〔2022〕83号）《安徽省水利发展“十四五”规划》《安徽省“十四五”节水型社会建设规划》要求执行 《国家节水行动方案》（发改环资规〔2019〕695号），《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强地下水管理和保护工作的通知》（皖政办秘〔2016〕30号），《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（皖政〔2015〕131号），《安徽省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（皖政〔2013〕15号），《安徽省节约用水条例》安徽省人民代表大会常务委员会公告（第二十九号）《安徽省国土空间规划（2021—2035年）》（报批稿），《安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》，《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正），《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年修订），《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日起施行），《退耕还林条例》(2016修订)国务院令第666号，《自然保护区土地管理办法》国土法字〔1995〕第117号，《安徽省主体功能区规划》（皖政〔2013〕82号），《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》皖政〔2018〕83号），《安徽省大气污染防治条例》（修正2018年9月29日），《安徽省“十四五”节能减排实施方案》《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《绿色产业指导目录（2019年版）》0000000《合肥市“十四五”生态环境保护规划》（合政〔2022〕21号）《合肥市大气环境质量限期达标规划（2018-2030）》，《合肥市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作内容》（合达办〔2021〕4号）《合肥市城区禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》（合政办秘〔2017〕190号），《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（合政〔2014〕58号），《合肥市生态环境局关于印发2023年秸秆禁烧执法工作实施方案的通知》（合环执法〔2023〕23号）《巢湖流域农业面源污染治理实施方案（2022—2025年）》（合农工组〔2022〕5号），《合肥市“十四五”生态环境保护规划》（合政〔2022〕21号）《合肥市国土空间总体规划》（2021-2035年）。 | 本次技改项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司现有厂区内，严格落实工业水污染重点管控区、大气高排放重点管控区要求；本次技改项目新增废水依托厂区现有污水处理设施处理达标后，接管至合肥循环经济示范园第二污水处理厂进一步深度处理后达标后排入店埠河，不会降低现有地表水环境质量。项目所在地合肥市大气环境质量为达标区，项目采取废气污染物防治措施均满足《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）要求，能够实现达标排放，经预测考虑削减源影响后，项目建设不会降低现有大气环境质量。项目固废严格按照要求进行规范暂存和处置，重点区域采取分区防渗措施，切断对地下水、土壤的污染途径。因此项目能够满足分区管控要求。 |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求:1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。 2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。 8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。 9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。 10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。 13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。 14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。 15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。 16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。 17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。 18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。 19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动： （1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动； （2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。 20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为： （一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。 限制开发建设活动的要求:23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。 24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。 25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。 26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 27 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。 30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。 31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。 32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。 不符合空间布局要求活动的退出要求:33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。 35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。 36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。 37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。 38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。 39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。 40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。 其他空间布局约束要求:44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。 45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。1严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 2落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。 3坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 4引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 5严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 6新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。 7持续开展涉水“散乱污”企业 清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 8推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 9严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 10国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。1查明河道两岸和水体周边所有排污口，对污水直排的排污口实施截污纳管，实现旱季污水不入河。严格实施排污许可和排水许可制度，加强入河排污口监督监测。加强对小餐饮、理发店、洗车店等排污的执法管理，加大对乱排、偷排行为的整治和处罚力度。 2城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。排入城镇水体的工业污水应符合相关行业标准及地方标准要求，严禁任何企业、单位超标和超总量排污，对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整顿。 3科学确定城市河道疏浚范围和清淤深度，妥善处理底泥，严禁清淤底泥沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填土，防止二次污染。 4严肃执法监督，严格执行排污许可、排水许可制度，严禁生活污水和工业废水直排水体。严防道路冲洗污水、洗车冲洗污水、餐饮泔水、施工排水等污水进入雨水口。 5积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施，加快海绵城市建设。新建城区可渗透地面占总硬化地面面积比例要达到40%以上。 6加快对河道两岸违法建设的清理。对河道湖泊绿线范围内的岸线进行排查、清理，重点治理河湖水域岸线乱建、乱占行为。对硬质驳岸的非行洪河道、渠道，有计划实施生态修复与改造。禁止开发建设活动的要求：巢湖流域水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为：（1）新建化学制浆造纸企业；（2）禁止新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目；（3）禁止销售、使用含磷洗涤用品；（4）围湖造田；（5）法律、法规禁止的其他行为。巢湖流域水环境一、二级保护区内除需执行三级保护区相关规定外，还需禁止下列行为：（1）新建、扩建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的项目；（2）新建、扩建除污水集中处理设施排污口以外的排污口。巢湖流域水环境一级保护区除需执行二级、三级保护区相关规定外，还需禁止下列行为：（1）新建、扩建排放水污染物的建设项目；（2）运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品；（3）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施；（4）从事网围、网箱养殖；（5）利用机械吸螺、底拖网等进行捕捞作业；（6）设立畜禽养殖场；（7）从事水上餐饮经营；（8）开垦、围垦、填埋等改变湿地用途或者占用湿地；（9）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 巢湖岸线1公里范围内，严禁新（改、扩）建尾矿库。 限制开发建设活动的要求：严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。加强水产养殖全过程管理，严格控制抗生素过度使用，养殖尾水禁止直排入河（湖），环巢湖规模水产养殖尾水实现有效处理或循环利用。 不符合空间布局要求活动的退出要求：合肥市人民政府应当采取措施，明确期限，拆除水环境一级保护区内现有排放水污染物的生产项目。 其他空间布局约束要求：在巢湖湖体开展水上旅游、水上运动、水上经营等开发利用活动，不得污染水质。有关部门在批准前，应当征求省巢湖管理局的意见。水环境一级保护区内的建设项目不得缩小水域或者滩涂面积。因建设水生态环境治理与保护、防洪、抗旱、供水、道路、航道整治工程和项目以及由省人民政府报经国家批准的重大工程和项目确需占用的，应当科学论证，经省人民政府水行政主管部门同意后，报省人民政府批准，并同时兴建等效替代工程或者采取其他功能补救措施。在水环境一级保护区内因保护需要建设环湖湿地、环湖景观林带、污染治理项目等，应当经省巢湖管理局审查后，依法办理相关手续。对巢湖流域产业和项目布局实行最严格的规划管控，出台巢湖流域氮磷总量控制方案，严守生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线。在有条件的一、二级保护区依法依规实施退耕还湿、还林、还湖工程。三级保护区积极争取国家政策支持，依法依规有序推进耕地轮作休耕。 限制开发建设活动的要求：严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中，排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点水污染物年排放总量指标，实行减量替代。加强水产养殖全过程管理，严格控制抗生素过度使用，养殖尾水禁止直排入河（湖），环巢湖规模水产养殖尾水实现有效处理或循环利用。 不符合空间布局要求活动的退出要求：合肥市人民政府应当采取措施，明确期限，拆除水环境一级保护区内现有排放水污染物的生产项目。 其他空间布局约束要求：在巢湖湖体开展水上旅游、水上运动、水上经营等开发利用活动，不得污染水质。有关部门在批准前，应当征求省巢湖管理局的意见。水环境一级保护区内的建设项目不得缩小水域或者滩涂面积。因建设水生态环境治理与保护、防洪、抗旱、供水、道路、航道整治工程和项目以及由省人民政府报经国家批准的重大工程和项目确需占用的，应当科学论证，经省人民政府水行政主管部门同意后，报省人民政府批准，并同时兴建等效替代工程或者采取其他功能补救措施。在水环境一级保护区内因保护需要建设环湖湿地、环湖景观林带、污染治理项目等，应当经省巢湖管理局审查后，依法办理相关手续。对巢湖流域产业和项目布局实行最严格的规划管控，出台巢湖流域氮磷总量控制方案，严守生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线。在有条件的一、二级保护区依法依规实施退耕还湿、还林、还湖工程。三级保护区积极争取国家政策支持，依法依规有序推进耕地轮作休耕。 禁止开发建设活动的要求：禁止在长江（安徽段）干支流一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 长江干流岸线5公里范围内严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。 （1）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 （2）禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 （3）禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。且禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。 （4）禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 （5）禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 （6）禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （7）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 （8）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （9）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 （10）法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 严禁毒鱼、电鱼等严重威胁珍稀鱼类资源的活动。严厉打击河道和湖泊非法采砂，加强对航道疏浚、城镇建设、岸线利用等涉水活动的规范管理。 禁止在长江干流安徽段及华阳河、水阳江、皖河、青弋江、漳河、滁河干流以及菜子湖（包括白兔湖、嬉子湖、长河）、巢湖（包括巢湖主体、裕溪河）等 8 个主要支流和 44个全面禁捕水生生物保护区开展生产性捕捞。 禁止建设不符合全国和省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家和省港口岸线使用管理相关规定，办理港口岸线使用手续。未取得港口岸线使用许可的，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止设立工业废渣、生活垃圾及其他废弃物堆场，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目，禁止设置排污口。 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。 除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 禁止止违法利用、占用长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经许可在长江（安徽段）干支流、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目。 限制开发建设活动的要求：严控5公里范围内的新建项目。实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全环保节能水平以及质量升级的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。长江干流岸线15公里范围内新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件。实行化肥施用定额制，加快推广生物农药，严格农药销售使用管理，依法禁限用高毒农药。对需要实施管控的重大基础设施项目，要明确有关规划依据和管控要求，如过长江干线通道项目应列入《长江干线过江通道布局规划》。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按指定开展项目前期论证并办理相关手续。推进重点领域减煤，严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新（改、扩）建项目实施煤炭消费减量替代。加强水产养殖全过程管理，严格控制抗生素过度使用，养殖尾水禁止直排入河（湖），沿江、环巢湖等地规模水产养殖尾水实现有效处理或循环利用。 不符合空间布局要求活动的退出要求：长江（安徽段）干支流一公里范围内已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。长江干流岸线5公里范围内的重化工企业，经评估认定，难以就地改造提标的，依法依规搬入合规园区；在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，严把能耗、环保、质量、安全、技术等标准，严格常态化执法，促使一批达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。沿江5公里范围内，25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。 其他空间布局约束要求：强化对水源周边可能影响水源安全的制药、化工、造纸、采选、制革、印染、电镀、农药等重点行业企业的执法监管。防范化解沿江水环境风险，优化沿江企业和码头布局，加快重污染企业搬迁改造和关闭退出，严格储存、装卸危险化学品港口建设项目审批管理。长江流域地方生态环境部门对长江“三磷”专项排查整治行动中要求关停取缔的“三磷”企业不予核发排污许可证，已经核发的应依法注销排污许可证;对纳入规范整治且已核发排污许可证的企业，督促其完成整改并执行排污许可证相关要求。禁止：市区及各县（市）建成区严禁使用农用车运输土石方和货料。 在巢湖湖区、引江济淮沿线、饮用水源及输水通道、水质良好湖泊、国家重点考核河流等区域禁止围网投饵养殖。禁止没有加装生活污水处理装置的船舶在合裕线航行；到2020年，全面禁止没有加装生活污水处理装置的船舶在合肥市所有通航水域航行。 限制：严格控制燃煤机组新增装机规模，新增用电量主要依靠区域内非化石能源发电和外送电满足。 对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，市、县(市)区人民政府环境保护行政主管部门应当依法暂停审批责任区域内新增重点水污染物排放总量建设项目的环境影响评价文件。开展水上旅游、水上运动、水上经营等开发利用活动，不得影响防洪安全、污染水质、损害河道及其配套设施。有关行政部门在批准前，应当征求环境保护、水行政主管部门的意见。开发区和各类工业园区污水不能接入城镇污水集中处理设施的，应当配套建设园区污水集中处理设施。未配套建设园区污水集中处理设施的，应当限期完成建设。逾期未完成建设的，市、县（市）区环境保护行政主管部门不得审批园区内的建设项目环境影响评价文件。 退出：巩固饮用水水源保护与治理成果，推进县级水源地规范化管理，加强乡镇水源地规范化建设，完善水源保护区标志、隔离防护等风险防控设施。定期开展水源地环境巡查，严格落实网格化监管和问题排查整治三联签制度，严厉打击水源地污染行为。 其他：加强畜禽粪污综合利用，开展种养业有机结合、循环发展。对污染地块开发利用，以及在优先保护类耕地集中地区新建涉重金属重点行业企业、伴生放射性矿产利用企业等，开展风险评估。工业资源综合利用基地和示范工程，拓宽粉煤灰、炉渣、副产石膏等大宗工业固体废物综合利用渠道。推动一般工业固废处置能力建设，因地制宜采取水泥窑协同处置、制造建筑材料等方式处置固体废物 | 本次技改项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司现有厂区内，国民经济行业类别为“光伏设备及元器件制造 C3825”；项目不涉及钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；不属于“两高”以及高耗水、高污染行业；也不属于建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。项目不涉及燃煤锅炉，项目区供热依托园区供热管网。 项目废气污染物执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准中太阳能电池大气污染物的排放标准、表6企业边界大气污染物浓度限值。 项目区涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道等均采取了分区防渗措施并设置了地下水和土壤污染跟踪监控措施。 |
| 污染物排放管控 | 允许排放量要求:1环境空气质量持续改善， 全省细颗粒物（ PM2.5 ）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。 2化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67 万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。 3严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。 4新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。 区域大气污染物削减/替代要求:5进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 6对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 7推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。 8进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。 9全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 10实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 11使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。 现有源提标升级改造:12污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 13对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 14按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。 15新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。 16烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 17已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 18铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 19城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 20实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。 其他污染物排放管控要求:21强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 22依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 23深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。 24露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。 25合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。 26农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。 27工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理. 28强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。 29县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。 30非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。 31建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。 32裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。 | 项目含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道；按照“应收尽收、分质收集”的原则，将生产车间、污水处理站等废气进行有效收集处理后有组织排放；企业采用多种多级技术处理VOCs处理工艺，有机废气收集处理后能够做到稳定达标排放；拟建项目在设计过程中，充分考虑了涉VOCs物料的储存、转运、投料、生产等各环节的无组织废气收集要求。建设单位对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。项目废气污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准中太阳能电池大气污染物的排放标准、表6企业边界大气污染物浓度限值；废水污染物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放限值及合肥循环经济示范园第二污水处理厂接管标准要求。项目废水经处理达标后经市政污水管网排入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入店埠河。 项目施工期主要是设备的拆除和安装，裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》等要求。 |
| 环境风险防控 | 1以化工园区、尾矿库、冶炼企业等为重点，严格落实企业生态环境风险防范主体责任。 2对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害物质的企业，全面实施强制性清洁生产审核，严格执行产品质量标准中有毒有害化学物质的含量限值，加强农药、石化、涂料、印染、医药等行业新污染物环境风险管控。 | 项目现有厂区雨水管网排口前端建设有效容积624m3的初期雨水池并设置雨水切断阀和提升泵等装置；污水处理站处建设2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故应急池1~2，满足项目事故状况的废水临时储存需要；化学品库1内分区进行物料存储，各存储单元周围均设置地沟、集液槽，浓度检测仪等风险防范措施；化学品库2内分区进行物料存储，各功能罐区内设置围堰等；氨气笑气站、硅烷站、特气房等区域设置气体浓度检测仪、喷淋设施等风险防范措施;车间内安装液氨、硅烷、氧气、臭氧、硅烷探测仪等及急停系统等。电池车间2内设置氨气、笑气气体浓度监测仪 |
| 资源开发效率要求 | 1坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到15.5%以上。 2推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 3实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 4推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。 5积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。 6大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代1 到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。1严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。 2在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。 3严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。 4在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。 5城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。 6在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。 7皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。1 到2025年，全省用水总量控制在306亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量较2020年均下降18%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。1到2035年，安徽省耕地保有量不低于8115.00万亩，其中永久基本农田保护面积不低于7143.56万亩；生态保护红线面积不低于1.96万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。 2产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任。 3城市建设用地规模应当符合国家规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者尽量少占农用地。 4国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。 5禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。 6禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 7禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。 8禁止毁坏森林、草原开垦耕地，禁止围湖造田和侵占江河滩地。 9农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。 10禁止单位和个人在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内从事土地开发活动。 11土地复垦义务人在生产建设活动中应当遵循“保护、预防和控制为主，生产建设与复垦相结合”的原则，禁止不按照规定排放废气、废水、废渣、粉灰、废油等。 12任何单位和个人不得为退耕还林者指定种苗供应商。 13退耕还林者应当按照作业设计和合同的要求植树种草。禁止林粮间作和破坏原有林草植被的行为。 14禁止任何单位和个人危害、破坏自然保护区的土地。 15在自然保护区内依法使用土地的单位和个人，不得擅自扩大土地使用面积。 16禁止在自然保护区及其外围保护地带建立污染、破坏或者危害自然保护区自然环境和自然资源的设施。 17禁止在自然保护区内进行开垦、开矿、采石、挖砂等活动。 18禁止任何单位和个人破坏、侵占、买卖或者以其他形式非法转让自然保护区内的土地。 19确保耕地、林地数量和质量，保障设施农业用地，严格控制工业用地增加，适度增加城市居住用地，逐步减少农村居住用地，合理控制交通用地增长。 20严格控制非农建设占用基本农田，禁止擅自改变基本农田的用途和位置。 21严格限制各类非农建设占用耕地，实施占用耕地补偿制度，结合农用地分等定级成果，确保补充耕地与被占用耕地的数量质量相当。1禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。 2在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。 3到2025年,完成国家下达我省的减煤目标任务。其中,电力行业煤炭消费控制目标按照国家有关规定执行;非电力行业煤炭消费降低5%以上。到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。1新建、改建扩建项目必须符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《绿色产业指导目录（2019年版）》等产业政策要求。水资源利用总量要求按省政府下达区域各市的指标执行；按照省级清单中地下水开采要求执行。按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。 禁燃区要求：按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：按照省政府下达给区域各市其他资源利用效率要求执行。水资源利用总量及效率要求：按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行；地下水开采要求：按照省级清单中地下水开采要求执行。 能源利用总量及效率要求：按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。禁燃区要求：按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。按照省级清单中禁燃区要求执行。其他资源利用效率要求：土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。到2025年，万元GDP用水量消耗比2020年降低12.5%，万元GDP能源消耗降低达到省定要求。对化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力的生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。 提高能源利用效率。继续实施能源消耗总量和强度“双控””行动。确保重点用能行业、设备节能标准全覆盖，大力开发、推广节能高效技术和产品。新建高耗能项目单位产品(产值)能耗达到国际先进水平。因地制宜提高建筑节能标准，推进既有居住建筑节能改造，新建建筑中绿色建筑比例高于全省平均。明确禁放区域。瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、新站高新技术产业开发区、安徽巢湖经济开发区禁止燃放烟花爆竹。强化整治清理。三十头社区、小庙镇、三十岗乡、高刘镇现存烟花爆竹零售点自行清理完毕；逾期未完成的，安监部门依法组织清理。城区内不得设置烟花爆竹销售网点。禁止向禁放区域内运输烟花爆竹。坚决查处非法运输、储存、经营烟花爆竹行为。燃放烟花爆竹相关管理办法参照《合肥市城区禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》合政办秘〔2017〕190号执行。 合肥市市下列区域为禁燃区：合肥市市区（瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区全部行政区域，含经济技术开发区、高新技术产业开发区、新站综合开发试验区），各县县城、巢湖市市区，安徽巢湖经济开发区及其他省级以上（含省级）开发区。按合肥市人民政府《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》中的相关规定执行。 执行《合肥市生态环境局关于印发2023年秸秆禁烧执法工作实施方案的通知》（合环执法〔2023〕23号）相关要求到2025年，全市秸秆综合利用率达到95%。强化畜禽粪污资源化利用，2022年底畜禽粪污资源化利用率达到90%，2025年底达到96%。到2022年底，全市化肥与化学农药使用量比2020年分别减少8%和4%。到2023年6月，全市化肥与化学农药使用量比2020年分别减少10%和5%。到2025年，全市化肥与化学农药使用量比2020年分别减少20%和10%。到2023年6月，测土配方施肥面积占比达到70%。到2025年底，测土配方施肥面积占比达到70%以上。到2025年底，全市当季农膜回收利用和综合利用率达到85%。 到 2025 年，受污染耕地安全利用率达到94%，重点建设用地安全利用得到有效保障，至2025年合肥市耕地保有量不低于4701.2km2， 人均城镇建设用地100平方米/人，2035年城镇化率为93%，全域远景城镇建设用地规模上限不超过1600平方公里。 规划基准年城镇建设用地733.1平方公里，至规划远期城镇建设用地规划1223.1平方公里，未突破用地规模上限1600平方公里。市域耕地保有量（平方公里）：≥4701.2（规划近期目标年（2025年）），规划目标（2035年）：≥4701.2（规划目标年（2035年））；市域永久基本农田保护面积（平方公里）：≥4123.5（规划近期目标年（2025年）），≥4123.5（规划目标年（2035年））；市域人均城镇建设用地面积（平方米）≤100规划近期目标年（2025年），≤100（规划目标年（2035年））；中心城区人均城镇建设用地面积（平方米）≤95规划近期目标年（2025年），≤95（规划目标年（2035年））；单位国内生产总值建设用地使用面积下降（%）≥10（规划近期目标年（2025年）），≥30（规划目标年（2035年）） | 本次技改项目不新增用地，供水、供热等均依托园区已建配套设施 |

图2.5.6-1 项目与合肥市生态保护红线位置关系图

2.4.6.2 生态环境准入清单

本次技改项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司现有厂区内，根据《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）》，合肥循环经济示范园主导产业为：以新材料产业、智能产业、高端装备制造业、现代物流业为主导的循环经济示范园，包括原规划确定的6.94平方公里的化工集中区。禁止引进制革、印染、电镀、炼焦、食品制造、农副食品加工、畜牧业、炸药、火工及焰火产品制造等行业及违反国家产业政策的建设项目。在园区保留的化工集中区内可发展与园区主导产业及现有化工企业相关的化工行业。根据《合肥循环经济示范园总体发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》及其审查意见，园区产业准入清单如下：

表2.5.6-2 园区产业准入清单

| 门类 | 行业代码 | 行业名称 | 控制建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| C 制造业 | 17 | 纺织业 | 限制 |
|  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 限制 |
|  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 禁止 |
|  | 20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 限制 |
|  | 21 | 家具制造业 | 限制 |
|  | 22 | 造纸和纸制品业 | 禁止 |
|  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 禁止 |
|  | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 允许 |
|  | 25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 禁止 |
|  | 26 | 化学原料和化学制品制造 | / |
|  | 其中 | 261 基础化学原料制造 | 限制 |
|  |  | 262 肥料制造 | 限制 |
|  |  | 263 农药制造 | 限制 |
|  |  | 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 允许 |
|  |  | 265 合成材料 | 允许 |
|  |  | 266 专用化学产品制造 | 允许 |
|  |  | 267 炸药、火工及焰火产品制造 | 禁止 |
|  |  | 268 日用化学产品制造 | 允许 |
|  | 27 | 医药制造业 | 限制 |
|  | 28 | 化学纤维制造 | 允许 |
|  | 29 | 橡胶和塑料制品 | 允许 |
|  | 30 | 非金属矿物制品业 | 限制 |
|  | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 允许 |
|  | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 允许 |
|  | 33 | 金属制品业 | 允许 |
|  | 34 | 通用设备制造业 | 优先 |
|  | 35 | 专用设备制造业 | 优先 |
|  | 36 | 汽车制造业 | 允许 |
|  | 37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 优先 |
|  | 38 | 电气机械和器材制造业 | 优先 |
|  | 39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 优先 |
|  | 40 | 仪器仪表制造业 | 优先 |
|  | 41 | 废弃资源综合利用业 | 允许 |
|  | 42 | 金属制品、机械和设备修理业 | 允许 |
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 54 | 道路运输业 | 优先 |
|  | 58 | 装卸搬运和运输代理业 | 优先 |
|  | 59 | 仓储业 | 允许 |
|  | 60 | 邮政业 | 允许 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64 | 互联网和相关服务 | 优先 |
|  | 65 | 软件和信息技术服务业 | 优先 |
| M 科学研究和技术服务业 | 73 | 研究和试验发展 | 优先 |
|  | 74 | 专业技术服务业 | 优先 |
|  | 75 | 科技推广和应用服务业 | 优先 |

项目属于《国民经济行业分类》（2017）中“光伏设备及元器件制造 C3825”，属于电气机械和器材制造业，为园区优先入园项目行业。同时本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》提出的禁止类项目、《市场准入负面清单（2025年版）》中提出的禁止类项目、《巢湖流域禁止和限制的产业目录》中的禁止类和限制类产业。

综上所述，本项目建设符合生态分区管控要求。

2.6 环境保护目标

项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，项目所在地周围无名胜古迹、自然保护区和风景名胜区。本项目环境保护目标具体情况见表2.6-1、表2.6-2，保护目标分布情况见图2.6-1。

表2.6-1 项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 |  | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 郑化村（规划拆迁，规划中科研用地） | 486 | -1228 | 居住区 | 86人 | （GB3095-2026）中二级标准 | S | 1246 |
|  | 2 | 大姚 | 803 | -1846 | 居住区 | 109人 |  | S | 1841 |
|  | 3 | 篆沟姚 | 6 | -1949 | 居住区 | 56人 |  | S | 1922 |
|  | 4 | 团结 | -3 | -1932 | 居住区 | 95人 |  | S | 1936 |
|  | 5 | 李贵二村 | -1006 | -2009 | 居住区 | 313人 |  | SW | 2073 |
|  | 6 | 北岗村 | -1504 | -1554 | 居住区 | 281人 |  | SW | 1997 |
|  | 7 | 庄房 | -1992 | -1340 | 居住区 | 54人 |  | SW | 2390 |
|  | 8 | 祠堂郢（规划拆迁，规划中工业用地） | 1875 | -594 | 居住区 | 81人 |  | SE | 1302 |
|  | 9 | 大李村 | 2715 | -371 | 居住区 | 121人 |  | SE | 2052 |
|  | 10 | 王葛村 | 2561 | -1005 | 居住区 | 159人 |  | SE | 2105 |
|  | 11 | 塘拐村 | 2450 | -1374 | 居住区 | 148人 |  | SE | 2204 |
|  | 12 | 骆晋村 | 2132 | -1966 | 居住区 | 324人 |  | SE | 2381 |
| 地表 水环境 | 店埠河 |  | / | / | 小型河流 |  | （GB3838-2002）中Ⅳ类标准 | W | 5457 |
|  | 南淝河 |  | / | / | 小型河流 |  |  | SW | 7145 |
| 地下水环境 | 项目所在区域及周边6km2地下水范围 |  | / | / | / |  | （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | / | / |
| 声环境 | 项目厂界外200m |  | / | / | / |  | （GB3096-2008）中3类标准 | / | / |
| 土壤环境 | 项目所在区域及周边200m范围 |  | / | / | / |  | （GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 | / | / |

备注：以厂区西南角为原点（0,0），东西为X轴，南北为Y轴，东、北为正，西、南为负。

表2.6-2  环境风险受体目标

| 环境要素 | 环境保护目标名称 |  | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 1 | 郑化村（规划拆迁，规划中科研用地） | S | 1246 | 86人 | （GB3095-2026）中二级标准 |
|  | 2 | 大姚 | S | 1841 | 109人 |  |
|  | 3 | 篆沟姚 | S | 1922 | 56人 |  |
|  | 4 | 团结 | W | 1936 | 95人 |  |
|  | 5 | 李贵二村 | SW | 2073 | 313人 |  |
|  | 6 | 北岗村 | SW | 1997 | 281人 |  |
|  | 7 | 庄房 | SW | 2390 | 54人 |  |
|  | 8 | 祠堂郢（规划拆迁，规划中 工业用地） | SE | 1302 | 81人 |  |
|  | 9 | 大李村 | SE | 2052 | 121人 |  |
|  | 10 | 王葛村 | SE | 2105 | 159人 |  |
|  | 11 | 塘拐村 | SE | 2204 | 148人 |  |
|  | 12 | 骆晋村 | SE | 2381 | 324人 |  |
|  | 13 | 横杜村 | S | 2694 | 26人 |  |
|  | 14 | 新庄 | S | 2992 | 26人 |  |
|  | 15 | 竹塘村 | S | 3380 | 747人 |  |
|  | 16 | 小周家 | S | 3904 | 36人 |  |
|  | 17 | 朝西姚 | S | 4338 | 3165人 |  |
|  | 18 | 小王村 | S | 4452 | 63人 |  |
|  | 19 | 合王村 | S | 4812 | 90人 |  |
|  | 20 | 王端二 | S | 3738 | 120人 |  |
|  | 21 | 徐跃村 | SW | 2706 | 266人 |  |
|  | 22 | 龙岗村 | SW | 4019 | 693人 |  |
|  | 23 | 张缪 | SW | 4268 | 180人 |  |
|  | 24 | 王首七 | SW | 3202 | 140人 |  |
|  | 25 | 首南 | SW | 2960 | 182人 |  |
|  | 26 | 小刘村 | SW | 3825 | 146人 |  |
|  | 27 | 涧南刘 | SW | 4400 | 188人 |  |
|  | 28 | 小欧 | SW | 4453 | 180人 |  |
|  | 29 | 涧南村 | SW | 4588 | 276人 |  |
|  | 30 | 西王村 | SW | 3900 | 354人 |  |
|  | 31 | 塘北 | SW | 3098 | 324人 |  |
|  | 32 | 桥南村 | SW | 4125 | 28人 |  |
|  | 33 | 小薛村 | SW | 3495 | 79人 |  |
|  | 34 | 竹西村 | SW | 3104 | 117人 |  |
|  | 35 | 张油坊 | SW | 3733 | 88人 |  |
|  | 36 | 魏陈 | NW | 3754 | 144人 |  |
|  | 37 | 碑坊村 | NW | 3775 | 147人 |  |
|  | 38 | 袁小郢 | NW | 4128 | 48人 |  |
|  | 39 | 袁大郢 | NW | 4442 | 184人 |  |
|  | 40 | 方大郢 | NW | 4192 | 120人 |  |
|  | 41 | 方小郢 | NW | 4013 | 110人 |  |
|  | 42 | 茨柯坟 | NW | 3720 | 220人 |  |
|  | 43 | 王油坊 | N | 3663 | 90人 |  |
|  | 44 | 唐小村 | NE | 3857 | 189人 |  |
|  | 45 | 大韩村 | NE | 4450 | 162人 |  |
|  | 46 | 大塘村 | NE | 3919 | 180人 |  |
|  | 47 | 山王中学 | NE | 3679 | 1082人 |  |
|  | 48 | 山王小学 | NE | 3593 | 986人 |  |
|  | 49 | 山王集社区 | NE | 3000 | 1275人 |  |
|  | 50 | 小胡村 | NE | 2698 | 108人 |  |
|  | 51 | 朝西周 | NE | 2662 | 189人 |  |
|  | 52 | 上份方 | NE | 3097 | 176人 |  |
|  | 53 | 山王村 | NE | 3878 | 468人 |  |
|  | 54 | 山谢村 | NE | 3691 | 104人 |  |
|  | 55 | 福泉村 | NE | 2704 | 144人 |  |
|  | 56 | 小李村 | E | 2363 | 40人 |  |
|  | 57 | 合裕家园 | E | 3781 | 1280人 |  |
|  | 58 | 东岗 | E | 3937 | 441人 |  |
|  | 59 | 桥头集村 | SE | 3915 | 4869人 |  |
|  | 60 | 西岗 | SE | 3590 | 860人 |  |
|  | 61 | 孙家岗 | SE | 2945 | 882人 |  |
|  | 62 | 杜中份 | SE | 3381 | 290人 |  |
|  | 63 | 下油坊 | SE | 2883 | 387人 |  |
|  | 64 | 仙垱村 | SE | 2690 | 312人 |  |
|  | 65 | 老塘地 | SE | 3095 | 104人 |  |
|  | 66 | 山王村 | SE | 3684 | 351人 |  |
|  | 67 | 小骆村 | SE | 2821 | 176人 |  |
|  | 68 | 大骆村 | SE | 3005 | 126人 |  |
|  | 69 | 黄张村 | SE | 3925 | 261人 |  |
|  | 70 | 骆家岗 | SE | 3543 | 153人 |  |
|  | 71 | 桥青村 | SE | 3923 | 132人 |  |
|  | 72 | 小杜村 | SE | 4314 | 54人 |  |
|  | 合计 |  | / | / | 26185人 |  |
| 地表水环境 | 店埠河 |  | W | 5457 | 小型河流 | （GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
|  | 南淝河 |  | W | 7145 | 小型河流 |  |
| 地下水环境 | 项目周边区域地下水 |  | / | / | / | （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |

图 2.6-1 项目环境保护目标图

第六章 生态环境影响预测与评

6.1 施工期生态环境影响分析与评价

- 本次技改项目主要是在电池车间1和电池车间2之间建设廊道，用于两个车间材料、产品的运输；同时在同期拟建“高效太阳能电池片213升级改造项目”和“高效太阳能电池片MAX改造项目”完成的基础上对电池车间1电池片生产线进行改造，改造现有丝网印刷、烧结设备，新增ME（激光开模）、AC（银包铜印刷、固化）、激光划片、四分片钝化工艺，同时为四分片钝化配套铝舟及周托清洗设备。施工期主要是设备的拆除以及安装并在电池车间1和电池车间2之间建设廊道。

- 6.1.1 施工期扬尘污染防治措施

- 项目施工应严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省建筑工程工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》对施工扬尘进行防治。施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工期现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督，严格按照“六个百分百”的要求做好污染防治措施，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。施工场地颗粒物排放执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）表1监测点颗粒物排放要求。施工期应做好以下几点：

- ①施工期间其边界应设置不低于2.5米高的围挡，出入口位置配备车辆冲洗设施，完善排水设施，防止泥土粘带，洗车作业地面和连接进出口的道路必须硬化，控制出口车辆泥印在10m内，可有效抑制施工扬尘的影响。易产生扬尘的机械尽量设置在远离周边环境敏感点的地方。

- ②对于超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，所有粉料建材必须覆盖或使用料仓封闭存放，施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施。

- ③选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气达到有关标准，保持车身清洁，防止运输过程中泥土脱落。

- ④为减少渣土和污泥的运输扬尘对环境的污染，渣土和污泥必须实行封闭运输，运输车辆应具备封闭式加盖装置，按制定路线行驶；调运渣土和污泥的车辆必须将车辆清洗干净，严禁夹带泥沙。在运输路线选取上，应选择沿线敏感点少的路段，尽可能不要从居民点经过。施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运。易产生扬尘的建筑材料采取封闭运输，如水泥运输。

- ⑤施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

- ⑥合理安排施工，尽量缩短建设工期，防止施工扬尘对周围的环境影响，项目施工完成后，应尽快完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。

- ⑦加强环境管理，不断提高施工人员的环保意识和法制观念。

- 6.1.2 施工期废水污染防治措施

- 合理安排施工工序，并预先做好施工场地排水工作，保证排水系统畅通。施工单位应备有防雨薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。填方应及时采取碾压工程措施，减少雨水冲刷泥土的流失量。实行雨污分流，在施工时，设置临时废水沉淀池一座，施工中含有泥浆的废水经沉淀后回用，补充施工用水或处理达标后排放修建挡土墙、设临时排水沟渠，注重节约用水，减少水土流失产生量。在采取上述措施后，该项目废水对周边水体不会造成明显影响。

- 6.1.3 施工期噪声污染防治措施

- 施工期噪声影响主要来自施工机械和运输车辆所产生的噪声，其噪声源强在85~100dB（A）。建筑场界噪声控制应严格按照《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)要求执行。建设单位拟采取建筑施工选用低噪声设备，加强设备的维护管理，增加消声、减噪装置等使源强低于80dB（A）。

- 6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

- 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、废建材、撒落的砂石料等。施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此对于施工中的固体废弃物应集中堆放及时清理，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。

- 6.1.5 施工期生态污染防治措施

- 本次技改项目依托厂区现有已建厂房进行改造建设，不新增用地、不破坏地表植被、不扰动原有地形地貌，施工期生态影响极小。施工完成后，及时清理作业现场，恢复厂房内部及周边场地原貌；对施工临时占用、轻微扰动的区域进行清理修整，保持厂区绿化及生态现状不发生改变。

6.2 营运期生态环境影响预测与评价

- 6.2.1大气环境影响预测与评价

- 6.2.1.1 气象资料统计

大气环境影响评价的气象数据采用的是肥东气象站（58323）近二十年（2005-2024）的气象资料统计，分析本地区污染气象。肥东气象站经度为117.4556，纬度为31.8567，海拔高度为18m，肥东气象站距离本项目约11.7km，小于50km，满足《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018），且与项目区域气象特征基本一致。根据肥东气象站2005-2024年统计资料，区域内的主要气候特征汇总见下表。

表6.2.1-1 肥东气象站常规气象项目统计（2005-2024）

| 统计项目 |  | *统计值 | 极值出现时间 | **极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 16.87 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 37.8 | 2017-07-27 | 40.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -6.98 | 2008-02-03 | -13.0 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1013.66 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 16.21 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 73.39 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1044.26 | 2018-08- 16 | 153.4 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 22.5 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 1.15 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 17.75 | 2007-07-26 | 23.2SW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 2 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | NE12.85% |  |  |
| 多年静风频率（风速<=0.2m/s）（%） |  | 4.25 |  |  |
| *统计值代表均值 **极值代表极端值 |  | 举例：累年极端最高气温 | *代表极端最高气温的累年平均值 | **代表极端最高气温的累年 |

6.2.1.2 大气环境影响预测

（1）估算模式参数筛选

①估算模型

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响预测先采用AERSCREEN估算模型进行最大落地浓度及占标率的计算，具体估算模型参数如下表。

表6.2.1-2 估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 91.6万 |
| 最高环境温度（℃） |  | 40.2 |
| 最低环境温度（℃） |  | -13.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离（km） | / |
|  | 岸线方向（°） | / |

②预测因子

本次技改项目涉及到的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，因此本次预测因子选定为非甲烷总烃、PM2.5、PM10、TSP。其中PM2.5的源强为计算颗粒物的50%，PM10的源强为计算颗粒物的100%。

③预测评价标准

项目评价区域PM2.5、PM10、TSP大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3096-2026）中的二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值，具体如下。

表6.2.1-3 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 24h平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2026） |
| PM10 | 24h平均 | 120 |  |
| TSP | 24h平均 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

④预测范围

根据《大气环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型计算结果判定，同时考虑区域主导风向以及敏感点的位置，判定本次评价的大气环境影响预测评价范围为以本项目厂区中心为中心点、东西向长5km、南北长5km的正方形区域，共计25km2的区域。

⑤预测内容

根据《建设项目环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（AERSCREEN），本项目大气影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

通过估算模式计算出各类污染物的最大1h地面空气质量浓度及最大地面空气质量浓度占标率。

⑥污染源源强分析

现有工程涉及的排气筒主要为丝网印刷、烧结废气排放口（DA023）；AC印刷、固化废气排放口（DA004）；四分片钝化废气排放口（DA008）。根据工程分析，项目正常工况下废气点源排放源强参数见表6.2.1-4，面源排放源强参数见表6.2.1-5。

表6.2.1-4 项目点源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/° |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气温度 ℃ | 废气量(m³/h) | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | PM10 | 非甲烷总烃 |
| DA023排气筒 | 117°30'37.8476" | 31°45'44.4931" | 27 | 25 | 2.4 | 25 | 145000 | 7920 | 正常工况 | / | / | 0.267 |
| DA004排气筒 | 117°30'39.9646" | 31°45'44.4539" | 27 | 25 | 2.4 | 25 | 135000 | 7920 |  | / | / | 0.238 |
| DA008排气筒 | 117°30'41.8698" | 31°45'44.4646" | 27 | 25 | 2.4 | 25 | 25000 | 7920 |  | 0.083 | 0.166 | / |

表6.2.1-5 项目矩形面源参数一览表

| 名称 | 面源起点坐标/° |  | 面源海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角° | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | TSP | 非甲烷总烃 |
| 电池片1车间 | 117°30'44.0640" | 31°45'46.8713" | 12 | 552 | 148.35 | 0 | 7920 | 正常工况 | 0.0055 | 0.206 |

6.2.1.3 估算模式结果

估算模式计算结果如下：

表6.2.1-6 估算模式计算结果一览表

| 污染源 |  |  | 污染物名称 | 预测质量浓度（ug/m3） | 占标率Pmax（%） | D10% （m） | 最大浓度出现距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA004 | 银包铜印刷、固化废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 14.314 | 0.72 | / | 189 |
|  | DA008 | 四分片钝化废气排气筒 | PM10 | 9.9838 | 2.77 | / | 189 |
|  |  |  | PM2.5 | 4.9919 | 2.77 |  |  |
|  | DA023 | 丝网印刷、烧结废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 16.059 | 0.80 | / | 189 |
| 无组织 | 电池片车间1 | 电池片生产线 | 非甲烷总烃 | 22.32965 | 1.12 | / | 259 |
|  |  |  | TSP | 0.59618 | 0.07 |  |  |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级的判定依据见下表。

表6.2.1-7 评价工作等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10%其他 |
| 三级 | Pmax<1% |

根据估算结果，项目污染物最大地面质量浓度占标率为四分片钝化废气排气筒DA008排放的PM10，最大落地浓度为9.9838ug/m3，对应最大落地占标率为1%≤2.77%<10%；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价的大气评价等级为二级，无需进一步预测。

6.2.1.4 污染物排放量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），本次技改项目所涉及的丝网印刷、烧结废气排放口（DA023）；AC印刷、固化废气排放口（DA004）；四分片钝化废气排放口（DA008）均为一般排放口，本次技改项目大气污染物排放量核算如下。

表6.2.1-8 大气污染物排放量核算一览表

| 种类 |  | 污染物名称 |  | 核算排放浓度mg/m³ | 核算排放速率kg/h | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 有组织 | DA004 | 非甲烷总烃 | 1.760 | 0.238 | 1.882 |
|  |  | DA008 | 颗粒物 | 6.659 | 0.166 | 1.319 |
|  |  | DA023 | 非甲烷总烃 | 1.841 | 0.267 | 2.115 |
|  |  | 一般排放口合计 | 颗粒物 |  |  | 1.319 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.997 |
|  | 无组织 | 颗粒物 |  | / | 0.0055 | 0.02 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.206 | 1.631 |

6.2.1.5 大气环境防护距离

根据预测结果厂界外均无超标点，不需设置大气环境防护距离。根据环境风险预测结果，出现毒性终点浓度1最大影响距离为下风向120m。综合厂区现有工程考虑，本项目仍保留现有工程设置的以厂界为边界150m的环境防护距离，目前环境防护距离范围内不存在居民、学校、医院等环境敏感目标，且今后也不得在环境防护距离内建设居民区、学校、医院等敏感目标。

图6.2.1-1 项目环境防护距离包络线图

6.2.1.6 项目大气环境影响评价自查表

表6.2.1-9 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥2000t/a |  |  |  | 500～2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5） 其他污染物（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2024）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  |  | AUSTAL2000 |  | EDMS/AEDT |  |  |  | CALPUFF |  |  |  | 网格模型 | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM2.5、PM10、TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  |  | C本项目占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目占标率＞100% |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤−20% |  |  |  |  |  |  |  | k＞−20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（150）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物：（1.319）t/a；非甲烷总烃：（3.997）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2 地表水环境影响分析

6.2.2.1 废水正常排放

本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入店埠河。

现有工程一期污水处理站（脱氟系统2套，单套处理能力为6000t/d，采用“两套两级钙盐+除氟剂组合沉淀法”除氟；备用生化系统设计处理能力为1800t/d，采用“枭龙-安奇脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统A/O生化工艺”）；二期污水处理站（脱氟系统2套，单套处理能力为6000t/d，采用“两套两级钙盐+除氟剂组合沉淀法”除氟；生化系统设计处理能力为700t/d，采用“枭龙-安奇脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统A/O生化工艺”）。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境评价等级为三级B，对区域地表水环境影响较小。

6.2.2.2 事故废水排放情况

本次技改项目依托现有环境风险防范措施，现有工程雨水管网厂区排口前端建设有效容积624m3的初期雨水池并设置雨水切断阀和提升泵等装置；污水处理站处建设2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故应急池1~2，可以满足生产过程废水的收集、暂存。一旦污水处理站不能处理废水，则通过事故应急池等存放，事毕再逐渐输入项目区污水处理站进行预处理达标后进入合肥循环经济示范园第二污水处理厂进行处理，不会影响污水处理厂的正常运行。因此，本项目产生的事故废水不会直接排入外环境，对区域地表水环境的影响较小。

6.2.2.3 地表水环境影响自查

表6.2.2-1 地表水环境影响评价自查一览表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ☐；饮用水取水口 ☐；涉水的自然保护区 ☐；重要湿地 ☐； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 ☐；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ☐；间接排放√；其他 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 水温 ☐；径流 ☐；水域面积 ☐ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ☐；有毒有害污染物 ☐；非持久性污染物√； pH值√；热污染 ☐；富营养化 ☐；其他 √ |  |  |  |  |  |  |  | 水温 ☐；水位（水深） ☐；流速 ☐；流量 ☐；其他 ☐ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级 ☐；二级 ☐；三级A ☐；三级B√； |  |  |  |  |  |  |  | 一级 ☐；二级 ☐；三级 ☐； |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建 ☐；在建 ☐；拟建 ☐；其他 ☐； | 拟替代的污染源 ☐； |  |  |  |  |  |  | 排污许可证 ☐；环评 ☐；环保验收 ☐；既有实测 ☐；现场监测 ☐；入河排放数据 ☐；其他 ☐ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期√；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季☐； |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测 ☐；其他 ☐； |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 ☐；开发量40%以下 ☐；开发量40%以上 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 ☐；补充监测 ☐；其他 ☐； |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期☐；冰封期 ☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |  |  |  | （） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（） |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、氨氮、总磷、悬浮物、氟化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类☐； II类☐；Ⅲ类☐；Ⅳ类√；Ⅴ类 ☐； 近岸海域：第一类 ☐；第二类 ☐； 第三类 ☐； 第四类 ☐； 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期√；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季√； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ；达标 ☐；不达标√； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 水环境保护目标质量状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☐；达标 ☐；不达标 ☐； 底泥污染评价 ☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐； 水环境质量回顾评价 ☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 √； 不达标区 ☐； |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ☐；平水期 ☐；枯水期 ☐；冰封期 ☐； 春季 ☐；夏季 ☐；秋季 ☐； 冬季 ☐； 设计水文条件 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ☐；生产运行期 ☐；服务期满后 ☐； 正常工况 ☐；非正常工况 ☐； 污染控制和减缓措施方案 ☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ☐；解析解 ☐；其他 ☐；导则推荐模式 ☐；其他 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标☐； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （0.055） |  |  |  | （40） |  |  |  |  |
|  |  | （NH3-N） |  |  | （0.008） |  |  |  | （6） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排放许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环境措施 | 污水处理设施 ☐；水文减缓设施 ☐；生态流量保障设施 ☐；区域消减 ☐；依托其他工程措施 ☐；其他 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ☐；自动 ☐；无监测 ☐； |  |  |  | 手动☐；自动√；无监测 ☐； |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  | （厂区废水总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  | （流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN、氟化物） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 ☐； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项”，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3 声环境影响预测与评价

本次技改项目主要新增设备为丝网印刷设备、ME（激光开模）设备、AC（银包铜印刷、固化）设备、激光划片设备、四分片钝化设备以及配套风机等，设备噪声在80～90dB（A）左右。

6.2.3.1 噪声预测模式

本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。

噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

图6.2.3-1 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

①当r<a/π时

声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：

LA®=LA（r0）

②当a/π<r<b/π时

声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r)=LA1(r0)—10lg(r/r0)

③当r>b/π时

声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：

LA(r)=LA1(r0)—20lg(r/r0)

r0=b/π      LA1(r0)=LA(r0)—10lg(b/a)

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

——i声源在T时间段内的运行时间，s；

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

ti——在T时间内®声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

本项目各室内声源等效成面声源均采用当r>b/π时的计算公式计算。

对于同一个构筑物内的点声源，本次通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA（r0），再通过上述等效面声源公式LA1(r0)=LA(r0)—10lg(b/a)计算得出LA1(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r)=LA1(r0)—20lg(r/r0)计算得出单个声源对厂界的影响贡献值LA®，计算出各噪声源的LA®后再综合计算项目各噪声源对各厂界及周边敏感点的噪声影响贡献值。

6.2.3.2 噪声预测结果

由于本次技改项目在同期拟建“高效太阳能电池片213升级改造项目”、“高效太阳能电池片MAX改造项目”完成的基础上进行建设，因此本次技改项目完成后各厂界噪声预测结果见下表。

表6.2.3-2 项目运营期噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 预测点位 | 本次技改项目贡献值 |  | 同期拟建项目贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 厂界东 | 46.2 | 46.2 | 47.5 | 47.5 | 53 | 50 | 53.2 | 50.2 | 65 | 55 |
| 厂界南 | 38.3 | 38.3 | 45.3 | 45.3 | 56 | 52 | 56.1 | 52.1 |  |  |
| 厂界西 | 47.0 | 47.0 | 39.5 | 39.5 | 57 | 54 | 57.2 | 54.2 |  |  |
| 厂界北 | 49.5 | 49.5 | 48.0 | 48.0 | 59 | 53 | 59.3 | 53.3 |  |  |

预测结果表明，项目建成运行后，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本评价认为，本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。

6.2.4 地下水环境影响预测与评价

6.2.4.1 地下水环境影响分析

6.2.4.1.1 区域地质条件

1、地质构造

合肥地区属于下扬子海槽和淮阳古陆边缘地带。震旦纪前，该地为烟波浩淼的海浸区，吕梁造山运动，产生了淮阳高地与古大别山。白垩纪的燕山运动，江淮间出现皱褶，形成了江淮丘陵。第四纪的喜马拉雅运动，地壳升降、断裂、波折，出现西东走向的江淮分水岭，形成江淮分水格局。评价区位于江淮台隆南部。根据《1：20万合肥、定远幅区域地质调查报告》安徽省区域地质调查队（1970年），距评价区较近的断裂有：肥中断裂（F1）、五里井-肥西断裂（F6）、大新庄-丙子铺断裂（F7）、桥头集-东关断裂（F9）、朱巷断层（F10）。

2 、地层岩性

合肥市属华北地层区鲁西地层分区的长丰小区（中新生代沉积区）为巨厚的中、新生代陆源碎屑岩堆积区。地表绝大部分为第四纪棕黄、褐黄色粘土、亚粘土所覆盖，在河流中下游有近代冲积层分布。前第四纪地层主要有中生代侏罗纪晚世周公山组（J3z），白垩纪早世新庄组（K1x），白垩纪晚世下符桥组（K2xf））、张桥组（K2z）及新生代第三纪定远组（Edn）。

区域地层基本特征由老至新描述如下：

（1）前第四纪地层

①侏罗纪晚世周公山组（J3z），分布于合肥市中西部，岩性为一套紫红、灰紫、灰白色薄-厚层细中粒长石石英砂岩、含铁、钙石英粉砂岩和含砾中细粒、中粗粒石英砂岩，厚＞762m。

②白垩纪早世新庄组（K1x），自下而上可分为四段：

一段（K1x1）：棕红、褐色粉砂质泥岩，含砾泥岩与紫红、棕红色粉砂质泥岩、泥岩互层，夹褐色、灰黑色细砂岩、粉砂岩。厚200-300m。

二段（K1x2）：棕褐、紫红色粉砂质泥岩、钙质泥岩与灰色细砂岩、粉砂岩互层，局部含石膏。厚300-700m。

三段（K1x3）：棕褐色粉砂质泥岩与棕红色中粗砂岩互层，夹砂砾岩、砾岩，局部含石膏。长丰县双墩一带为棕红色砂岩、长石石英砂岩夹粉砂质泥岩、泥质粉砂岩和灰绿色页岩。厚170~300m。

四段（K1x4）：棕褐、紫褐色粉砂质泥岩与浅棕、灰色细砂岩、粉砂岩互层，夹含砾砂岩、泥岩，含石膏。厚100-600m。

③白垩纪晚世下符桥组（K2xf），分布于合肥西部，其岩性为棕红、紫红、暗紫色薄-中厚层砾岩、砂砾岩、砂岩、凝灰质砾岩、含砾砂岩、铁钙质粉砂岩、砂岩。厚度大于838m。

④白垩纪晚世张桥组（K2z），分布于合肥西北部。其岩性为一套砖红、棕红、棕褐色细粒长石砂岩、石英粉砂岩夹中细粒砂岩、泥岩及少量泥质粉砂岩、粉砂质泥岩。厚＞996m。其砂岩组份较高，且多这钙质胶结。

⑤第三纪定远组（Edn），为一套含石膏、岩盐的红色碎屑岩，主要分布于合肥东部。可分为四段：

一段为棕红、灰红色砂砾岩、含砾砂岩、中细砂岩夹粉砂岩和粉砂质泥岩。厚250~350m。

二段为棕褐色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩与棕灰色细砂岩互层，夹灰绿色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、含石膏和芒硝。厚325m。

三段为棕褐、棕灰、青灰、黑色泥岩，粉砂质泥岩和芒硝、石膏泥岩，厚700m以上。

四段为棕灰、棕红、青灰色砂砾岩岩、砂岩夹粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩和少量泥灰岩，厚76m。

（2）第四纪地层

①晚更新世下蜀组（Q3x）区内该地层广泛分布，成因为冲积，残坡积。岩性为土黄、褐黄、青黄杂色粘土、亚粘土、含小球状铁锰结核及白色钙质结核。垂向裂隙较发育，具良好的粘、塑性。该组厚度自北向南东递增，北西部厚度多在10m以内，南部大多小于20m。下蜀组大多呈不整合或假整合超覆于基岩之上。

②全新世南淝河组（Q4n）

该组是以南淝河为代表的现代河流的近期松散堆积物。按岩性组合及所组成的地貌单元分为三段：下段：主要分布于南淝河等河流及其支流的两侧。岩性可分上、下两部分。下部：浅黄、棕黄色细砂、砂上，砂砾层；上部：浅灰、灰黑、灰黄、浅棕黄色粉粘土、粘性土、含铁锰结核及炭质碎片。该段厚度自河谷上游向下游增厚，厚10~30m。

中段：分布于河流中下游的河床两侧及河口附近湖岸地带，组成低缓的河湖漫滩。岩性分上、下两部分。下部：灰、青灰、灰黄色粉土、粉细砂，结构松散，局部含淤泥质；上部：灰、灰黄、青灰色粉土、粘性土，含铁锰结核。该段厚度在河流上游及支流地区一般小于3m，向下游逐渐增厚，可达13m。上段：分布于现代河床底部及边滩，水下三角洲等，属不稳定的现代堆积。堆积物岩性为灰、灰黄、淡黄色砂、粉土、粘性土。

6.2.4.1.2 区域水文地质条件

1、地下水类型及富水特征

根据地下水的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，本区的含水岩组可划分为松散岩类孔隙水含水岩组和碎屑岩裂隙孔隙水含水岩组。

（1）第四系松散岩类孔隙水含水岩组

①第四系全新统（Q4）

冲积孔隙含水岩组：主要分布在河流的河漫滩平原。含水岩组岩性主要为粉细砂、中细砂、含砾中粗砂和砂砾石层。上覆比较稳定的亚粘土层，顶板埋深一般在8~18m，1~4层。水位埋深一般在1~3m，具有承压性，含水层厚度一般3~7m。含水层粒度从上游到下游、由河床向两侧、自上而下均具有颗粒由粗变细的分选特征。含水砂层孔隙度大，连通性好，导水性强。单井涌水量一般在100~500m3/d，局部含水砂层厚度大，含水颗粒粗的地方，可大于500m3/d。水化学类型主要为HCO3-Ca、HCO3-Ca·Na和HCO3-Na·Ca型，矿化度一般小于1000mg/L。

②第四系上更新统（Q3）

冲洪积层孔隙裂隙含水岩组：主要分布在河间一级阶地和山间的波状平原。岩性主要为粘性土，含水岩组岩性主要为粘性土中的孔隙、柱状裂隙。上更新统粘性土多不整合在下伏的基岩之上，其厚度变化受古地貌的控制，即下伏基岩埋深大，则厚度相应就大，反之厚度相应较小。本区厚度有一般在20~40m。地下水水位埋深一般5~7m，季节性变化较大，年变幅一般不小于5m，干旱季节水位埋藏很深，甚至无水，以潜水或上层滞水的形式存在。单井涌水量一般在2~10m3/d，仅在局部，有良好的补给和储存条件下，水量可以达到30~50m3/d。水化学类型主要以HCO3-Ca、HCO3-Ca·Na型为主，矿化度一般小于1000mg/L。

图6.2.4-1 区域水文地质图

（2）碎屑岩裂隙孔隙水含水岩组

本区广泛分布由中、新生界一套红色内陆湖湘沉积的侏罗系、白垩系、下第三系的砂砾岩、中粗砂岩、粉细砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩及泥岩等碎屑岩组成的含水岩组，部分岩组在不同程度上含有可溶盐和易溶盐成分，如方解石、石膏、芒硝、钙芒硝等，常以柱状、晶族状、团块状、条带状、似层状或以胶结物的形式分布，充填于岩层及碎屑物中。地层产状平缓，倾向15°~30°。区内被第四系全部覆盖。区内含水岩组主要由下第三系定远群（Edn1）和白垩系上统张桥组（K2z）的中细砂岩、中粗砂岩、含砾砂岩组成。其中定远群第一段岩层中富含碳酸盐成分或未泥钙质、钙质胶结，结构较疏松，裂隙发育。在富钙层位中，由于水的交替作用，钙质体经溶蚀形成小溶孔、溶洞，类似碳酸盐岩中的“岩溶”。水的交替作用沟通和扩大了岩层中原有的裂隙孔隙，构成蜂窝状的储水空间，张桥组岩层一般松散，无异于第四系松散砂层，其透水性和连通性良好，有利于地下水的运移和富集。上述富钙和松散的粗屑岩层，其补给条件优越，为富水性较强的含水层。水位埋深一般小于20m，具承压性质，在有利的地质构造和补给条件下，可以自留。抽水试验表明，单井涌水量一般在100~500m3/d，在有利的构造断裂部位，地下水的补给、连通、储存条件良好，水量可以接近1000m3/d水化学类型主要以HCO3-Ca、HCO3-Na型为主，矿化度一般小于1000mg/L。

2、地下水补给、径、排条件及动态

（1）第四系松散岩类孔隙水含水岩组

①第四系全新统（Q4）冲积孔隙含水岩组

本含水岩组主要分布在河漫滩地带，地形平坦，组成地层岩性为全新统冲积粉土质亚粘土、亚砂土及砂砾石层，结构松散，孔隙性大，连通性好。地下水的主要补给来源是：大气降水的入渗补给、河谷两侧及上游阶地地表径流渗入补给和山前基岩裂隙水的侧向径流补给。受地形的控制，通过河床和漫滩松散堆积物孔隙从上游至下游径流，水力坡度较小，一般 1/1000~2/1000 ，径流迟缓，径流量不大。径流排泄、向河流排泄和开采排泄是其主要的排泄方式。地下水的动态受降水影响十分明显，雨季补给充足，地下水水位上升，旱季补给减少，地下水水位明显下降，一般年变幅在3~5m。

②第四系上更新统（Q3）冲洪积层孔隙裂隙含水岩组

本含水岩组主要分布在河间一级阶地和山间的波状平原。岩性主要为粘性土，其柱状裂隙发育，地下水的主要补给来源是大气降水入渗补给，部分有山前地表径流渗入补给。由于岩性不含水，降水或地表径流沿粘性土的柱状裂隙渗入，形成包气带中的上层滞水，当包气带被地下水饱和后才有可能在重力的作用下补给下伏含水层。同时垂直裂隙组成了水平方向上得隔水边界，基本不产生水平方向上得地下水径流，从而构成了渗入—蒸发型为特征的循环方式。蒸发排泄和开采排泄是其主要排泄途径。根据长期观测资料，地下水的动态主要受降水影响，其变化规律与降水是相符合的，一般年变幅在5~7m。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水含水岩组

本区由侏罗系、白垩系、下第三系的砂砾岩、中粗砂岩、粉细砂岩、泥质砂岩、砂质泥岩及泥岩等碎屑岩组成的含水岩组，全部被第四系覆盖。其地下水循环方式一般不受气象因素的直接控制和影响，与上覆含水层在无构造作用或其它条件造成相互连通的情况下，两者地下水的动态变化在时间上也不具有同一性。

（3）地下水补、径、排条件

①地下水补给

本区大气降水较丰沛，是地下水的主要补给来源。在广大的波状平原区，地形坡度不大，较利于降水补给，但本区大都被不透水的上更新统厚层粘性土覆盖，地下水位埋深较大，一般大于10m，影响了降水的补给，一般降水时间短、降水量小的雨水很难补给地下水，只能形成粘性土层中的包气带水。由于地形起伏，在降雨时间短、雨量集中时，大部分降水形成地表径流流失，补给地下水的部分很少，但是降雨量较大、时间较长的细雨，特别是夏初的“连绵细雨”，在重力作用下对地下水有显著的补给作用，雨后地下水位有明显的上升，所以本区地下水的主要补给来源仍是大气降水。地下径流和水库、塘、灌渠水也能补给地下水，故靠近地表水体附近的民井水位往往较高。另外，河流在丰水季节对地下水也有补给作用。

②地下水迳流

地下水迳流方向与地表水流方向基本一致，由西北到东南。

③地下水排泄

由于地下水位埋深较大，蒸发作用己不明显，排泄形式一般为季节性补给河水，大部分埋藏较深的地下水以极缓慢的地下径流形式向区外排泄；另一排泄方式为人工开采利用。松散岩类孔隙水和碎屑岩裂隙水一般不直接发生水力联系，两者之间有良好的隔水层。

6.2.4.2 地下水环境影响预测评价

1、正常工况对地下水影响分析

本项目计划坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。正常工况下，废水收集设施和处理池等必须采取防渗处理，同时设有完善的监控系统。其他厂区构筑物，如污水收集管线、固废贮存区域等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对废物的管理，根据同类项目多年的运行管理经验，正常状态下运营期不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

2、非正常工况地下水环境影响预测与评价

本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理。本次技改项目新增废水不涉及氟化物，不加重厂区污水污水处理站除氟系统负荷，采用类比法进行地下水环境影响分析及评价。

类比现有工程环评报告地下水预测可知，非正常情况下，氟化物在100天，1000天和20年最大迁移距离分别为178m、754m和3332m，超标范围分别为18178m2、193335.5m2和1942218.9m2。对项目区内浅层地下水产生影响。因此在非正常状况发生后，及时采取应急措施，并设置有效的地下水监控措施，可以使此状况下对周边地下水的影响降至最小。

6.2.4.3 小结

在正常状况下，池底经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，在正常状况下对地下水环境影响较小。

在非正常状况发生后，在该地区的水文地质条件下，污染物运移距离较小，但短期内可能出现影响超标范围，因此在设定的检漏周期内，应及时采取应急措施，对污染源防渗进行修复截断污染源，并设置有效的地下水监控措施，使此状况下污染物泄漏对周边地下水的影响降至最小。

根据地下水环境现状监测结果显示，监测期间，区域内地下水监测点中各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境较好。本项目采取地下水防渗措施，开展跟踪监测，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），开展运营期环境监测计划，从而减少项目地对地下水环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中在建设项目实施的某个阶段，采取地下水防渗措施后，可满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-201 7）中Ⅲ类标准要求，建设项目是可行的。

6.2.5 固废环境影响分析

6.2.5.1 固废污染源

本次技改项目新增废活性炭等危险废物依托现有危废暂存间临时贮存后定期委托有资质单位处置，现有工程危废暂存间位于厂区中部，面积为297m2；碎电池片、喷砂碎屑、废玻璃砂、废布袋、布袋除尘器收集到的粉尘、废活性炭、废包装材料等一般固废依托现有一般固废仓库暂存后委托回收单位回收利用，现有工程一般固废仓库位于厂区中部，面积约设置887.96m2。项目固体废物产生及处置情况见下表。

表6.2.5-1 项目固体废物产生及处置方式信息一览表

| 序号 | 产生环节 | 固体废 物名称 | 固体废 物属性 | 废物 类别 | 固废代码 | 主要有毒有害物质 | 物理 性状 | 环境 危险性 | 产生量（t/a） | 贮存 方式 | 处置/利用 方式 | 利用/处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME激光开模、激光划片、四分片钝化 | 报废电池片 | 一般固废 | / | 382-001-14 | / | 固态 | / | 5 | 贮存在一般固废仓库 | 回收单位回收利用 | 5 |
| 2 | 四分片钝化铝板、真空泵清洗 | 喷砂碎屑 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 3 |  | 废玻璃砂 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 废气处理 | 废布袋 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 0.7 |  |  | 0.7 |
| 5 | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 |  | / | 382-001-66 | / | 固态 | / | 4.982 |  |  | 4.982 |
| 6 | AC印刷 | 废包装桶（银包铜浆料） |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 2 |  |  | 2 |
| 7 | AC印刷 | 废印刷网版 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 8 |  | 交由厂家回收利用 | 8 |
| 8 | 废气处理 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 有机物 | 固 | T/In | 3 | 贮存在危险废物暂存间 | 委托相关资质单位处置 | 3 |

现有工程危废暂存间位于厂区中部，面积为297m2，基本情况如下。

表6.2.5-2 现有工程危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别/代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 化学品包装桶（酸、碱） | HW49/900-041-49 | 厂区中部 | 297m2 | 密闭容器内、托盘中 | 200t | 3个月 |
| 2 |  | 废油漆桶 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 废油桶 | HW08/900-249-08 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洗涤塔填料 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 废活性炭 | HW49/900-039-49 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 含油抹布手套 | HW49/900-047-49 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 碱结晶 | HW35/900-399-35 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 废抹布手套 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 检测废液 | HW49/900-047-49 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 实验室废弃物 | HW49/900-047-49 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 活性炭过滤器 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 废机油、切削液 | HW08/900-214-08 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 废滤芯 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 吸附棉 | HW49/900-041-49 |  |  |  |  |  |

项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

项目危险废物的收集满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、产生特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等；

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等；

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施；

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

6.2.5.2 固废的贮存

①一般固废贮存

一般固体废物由内膜编织袋收集封口后暂时存放委托物资公司或厂家回收。

②危险废物的贮存

本次技改项目依托现有工程一间面积为297m2的危废暂存间，危废暂存间贮存过程应采取以下措施：

a危险废物存放处应为独立封闭空间，并设置明显的警示标志，危险废物临时贮存时间不得超过半年；

b危险废物的贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，设置专门的危废贮存容器，不相容的危险废物不得贮存于同一容器内，液体危险废物贮存时应在容器上留有不大于70mm的通气孔；

c危废间地面应设HDPE防渗膜，渗透系数≤10-10cm/s；

d危废间放置托盘，危险废物收集后分类放置于托盘中；

e危废贮存容器上应粘贴相应贮存物质标签，专人管理，并做好记录；项目危险废物的转运需严格执行联单管理制度。

6.2.5.3 固废的转运

本次技改项目产生危险废物由委托的危险废物处理单位负责转运；危险废物的转运应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下：

①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行；

②拟建项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危险废物运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：a.装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。b.装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

6.2.5.4 固废影响分析

项目针对固体废物的产生情况采取了合理的处置措施，固体废物的收集、贮运和转运环节也严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，本项目固体废物严格按照上述措施贮存、处置后，能够满足固体废物环保控制要求，不会对周围环境造成二次污染。项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

6.2.6 环境风险影响预测与评价

6.2.6.1 现有工程环境风险防范措施

安徽晶科能源有限公司已编制了突发环境事件应急预案并备案（备案编号：340122-2024-32-H），现有工程环境风险级别为“重大[重大-大气（Q3-M2-E2）+重大-水（Q3-M2-E2）]”。

公司成立了以总经理为总指挥、副总经理和安全总监为副总指挥和各部门经理为成员的应急组织管理体系，并组建了应急救援队伍（包括抢险救援组、污染处置组、后勤保障组、警戒疏散组、医疗救护组）。公司积极组织员工进行应急演练，并将突发环境事件应急预案与周边企业应急预案进行联动，同时与合肥循环经济示范园环境风险应急预案、肥东县突发环境事件应急预案以及合肥市突发环境事件应急预案进行衔接。经核实，企业近3年内未发生过突发环境事件。

公司现有工程采取主要环境风险防范措施如下：

（1）定期对各机械设备管道、阀门的检查、检漏、检验和日常巡查的点检、保养维护工作。电池生产车间、储罐区及仓库均设置自动手动火灾报警器并于控制室相连，一旦发生火灾可自动警报。储罐区设置液位报警器且配套围堰，围堰内地面设防渗层和导流沟。

（2）企业已在电池生产车间和仓库等设置有毒气体探测器和可燃气体探测器，一旦发生泄漏或有毒气体聚集的情况，气体报警器现场和控制室均鸣声警报并自动打开风机进行通风。

（3）现有厂区雨水管网厂区排口前端建设有效容积624m3的初期雨水池并设置雨水切断阀和提升泵等装置；污水处理站处建设2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故应急池1~2，满足项目事故状况的废水临时储存需要。

综上所述，安徽晶科能源有限公司配备了完善的环境风险应急处置措施，能够有效控制突发环境事故情形下环境风险物质的转移。

6.2.6.2 本次技改项目环境风险影响分析

6.2.6.2.1 风险源调查

本次技改项目主要位于电池片1车间，同时依托现有工程1车间辅料仓（银浆、银包铜浆料）、特气房（三甲基铝）等储运单元以及污水处理站和危废暂存间等环保单元。根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，本次技改项目涉及到的环境风险物质主要为银浆、银包铜浆料、三甲基铝和危险废物等。本次技改项目生产过程涉及危险物质的高温工艺主要包括烧结工艺、四份片钝化工艺等。

6.2.6.2.2 环境敏感目标调查

根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，项目附近无自然保护区、文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。本项目主要环境保护目标详见表2.6-2。

6.2.6.2.3 环境风险潜势初判

本次技改项目大气环境、地表水和地下水环境风险潜势判定过程见2.4.1章节，大气环境风险潜势为Ⅳ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级，综合判定本项目环境风险评价等级为一级。

6.2.6.2.4 环境风险识别

1、物质危险性识别

①危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），对本次技改项目所涉及到的原辅料、火灾次生污染物等危险物质进行了识别，识别结果见下表。

表6.2.6-1 物质危险性判别表

| 来源 | 名称 | CAS号 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 银浆 | 7440-22-4 | 无气味，白色液体，主要成分为银＞60%、松油醇10%～30%、乙基纤维素1%～5% 、二乙醇单丁醚1%～5%、二乙二醇单丁醚醋酸酯10%～20% | 可燃 | / |
|  | 银包铜浆料 | 25265-77-4 | 银包铜（DK62T）为银色粘稠液体，具轻微气味；闪点为120℃密度为4.7g/cm³，20℃时不溶于水 | 可燃 | 经口LD50：6500mg/kg、经皮LD50：15200mg/kg， |
|  | 三甲基铝 | 75-24-1 | 无色液体，熔点15℃，沸点126℃，蒸气压1.52kPa（20℃），密度0.752g/cm3， 水中可溶，并伴有剧烈反应。 | 易燃，上限：1.1%/（V%)；下限：7.5%（V%） | / |
| 火灾次生污染 | CO | 630-08-0 | 沸点：-191.5℃，闪点：-50℃ | 遇明火高热可燃 | LC50：2300~5700mg/m³，(小鼠吸入) |

表6.2.6-2 重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m³） | 毒性终点浓度-2（mg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | 630-08-0 | 380 | 95 |

②危险物质分布

本次技改项目涉及到的危险物质主要为银浆、银包铜浆料、三甲基铝和危险废物等，危险物质分布见下表。

表6.2.6-3 主要危险物质分布一览表

| 序号 | 装置名称 |  | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池车间1 |  | 银浆、银包铜浆料、三甲基铝 |
| 2 | 仓储区 | 网版浆料仓 | 银浆、银包铜浆料 |
| 3 |  | 特气房 | 三甲基铝 |
| 4 | 环保装置 | 危废暂存间 | 危险废物 |

2、生产系统危险性识别

（1）危险单元的划分及危险工艺的识别

根据项目工艺流程、平面布置功能划分，结合物质危险性识别结果和设计资料，本次技改项目涉及到的危险单元划分及各危险物质分布情况见表2.3.1-7，项目危险单元分布见图6.2.6-1。本次技改项目生产过程涉及危险物质的高温工艺主要包括烧结工艺、四份片钝化工艺等。

图6.2.6-1 本次技改项目涉及的危险单元分布图

（2）储运系统危险性及触发因素

本次技改项目涉及到的厂区储运系统主要为网版浆料仓和特气房，本次技改项目涉及到危险物质银浆、银包铜浆料、三甲基铝储存主要依托现有网版浆料仓和特气房。各储运设施危险性及触发因素见下表。

表6.2.6-4  储运系统设施危险性及触发因素一览表

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 储存方式 | 危险性 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网版浆料仓 | 银浆、银包铜浆料 | 桶装 | 泄露，污染土壤及地下水 | 包装桶破损；钢瓶管道焊接质量缺陷，阀门、法兰、垫片安装不良 |
| 2 | 特气房 | 三甲基铝 | 钢瓶 | 泄露，易挥发、易自燃，有引起燃烧爆炸的危险，燃烧产生CO等有毒物质 |  |

厂区专门设置有汽车装卸区，用于液体产品的运输。液体产品的储运流程比较相似，即槽车中液体原料经装卸鹤管和管道泵，送入对应的原料罐。装卸作业较常见的事故类型是装卸软管破损导致易燃易爆、有毒物料泄漏引发火灾爆炸或人员中毒事故。汽车装车栈台作业时，输送的物料属易燃易；爆物质，物料流速快，同管壁摩擦，物料喷射时均能产生静电，若汽车槽车和装车鹤管接地相连接时，没有形成等电位，也能导致静电积聚。槽车车体与接地极相连的临时卡具没有卡结牢固，也会导致静电积聚。当上述因素使静电电位达到放电值时，放电产生火花，引起槽车物料火灾。

（3）管线运输系统危险因素识别

本次技改项目涉及到的三甲基铝采用管道运输；银浆、银包铜浆料采用叉车运输和公路运输相结合的方式，在厂内运输和外部输送过程中，会由于种种原因存在潜在的环境风险污染因素。

①厂内运输

根据设计方案，本项目生产过程中，三甲基铝采用管道运输的方式，在物料运输过程中，运输管道破裂以及阀门破损，均会导致有毒有害物质的泄漏，由于储罐物料储存量较大，可能对区域环境质量造成一定威胁；叉车运输银浆、银包铜浆料过程中翻车或物料包装桶倾翻，同样会导致有毒有害物质泄漏，但由于桶装规格有限，物料储存量较小，对区域环境质量威胁有限。

②厂外运输

根据设计方案，本项目厂外运输计划采用公路运输方式。危险物质物料在外运过程均有可能发生翻车、撞车、药品坠落、碰撞及摩擦等险情，易引起危险品的燃烧或爆炸，造成一定的环境风险。

（4）环保工程危险因素识别

①项目污水处理设施一旦输送管道、池底池壁破裂，可能造成废水泄漏引起地下水环境风险。

②本次技改项目涉及到的活性炭吸附装置和布袋除尘器故障，从而导致废气污染物超标排放。

（5）重点风险源筛选

本次技改项目重点风险源筛选结果包括：生产设备（重点关注烧结工艺、四份片钝化工艺）、网版浆料仓、特气房、三甲基铝输送管道、废气处理系统、废水处理系统等。

（6）环境风险类型及危险物质转移途径

本次技改项目环境风险类型包括危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的次生/伴生污染物排放。本次技改项目各单元风险类型及危险物质转移途径见下表。

表6.2.6-5 项目环境风险类型及危险物质转移途径一览表

| 单元 | 风险产生部位 | 风险类型 | 主要风险物质 | 危险物质转移途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 电池车间1 | 火灾、爆炸、泄漏 | 银浆、银包铜浆料、三甲基铝 | 1、大气：泄漏液体挥发至大气，或火灾产生CO等次生污染物释放至大气；2、土壤、地下水：泄漏液体或者消防废水经雨水管网进入事故池，在管道或事故池破损时存在渗漏，污染土壤和地下水的风险；3、地表水：项目事故废水收集后由污水站和合肥循环经济示范园第二污水处理厂处理后达标排放，不会造成地表水污染。 |
| 贮存系统 | 网版浆料仓、特气房等 | 火灾、爆炸、泄漏 | 银浆、银包铜浆料、三甲基铝 |  |
| 输送系统 | 物料输送等管道 | 火灾、爆炸、泄漏 | 三甲基铝 |  |

①泄漏→火灾→爆炸

直接污染：该类事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其它设施）出现故障或操作失误、仪表失灵等，使易燃或可燃物料泄漏，弥散在空气中，此时的直接危险是有毒有害物质的扩散对周围环境的污染；事故发生后，通常采取切断泄漏源、切断火源，隔离泄漏场所的措施，通过适当方式合理通风，加速有害物质的扩散，降低泄漏点的浓度，避免引起爆炸。次生/伴生污染：可燃或易燃泄漏物若遇明火将会引发火灾、爆炸，发生次生灾害，火灾燃烧时产的烟气为伴生污染物，将会对周围环境造成一定污染。

（7）本次技改项目环境风险类型识别

本次技改项目涉及到主要的有毒有害物质有银浆、银包铜浆料、三甲基铝等；涉及到易燃易爆的物质主要有三甲基铝等。

本次技改项目有毒有害物质扩散途径主要有以下几个方面：

①大气扩散：易燃易爆物质三甲基铝泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

②地下水环境扩散：厂区废水收集系统或输送管道破裂，造成废水泄漏进入地下水环境，对地下水环境造成风险事故。

6.2.6.2.5 环境风险事故情形分析

（1）事故原因分析

生产过程中，造成事故隐患的因素很多，根据某保险公司对102起行业事故因素统计，设备缺陷、对物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成诸多事故的主要因素，占全部统计因素的79.1%。造成设备缺陷的原因包括材质选用不当、焊接缺陷、制造问题、安全附件不全、密封不严、安装不规范等原因，详见下表。

表6.2.6-6 行业的危险因素分析

| 序号 | 危险因素 | 危险因素的比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷问题 | 31. 1 |
| 2 | 对物质的危险性认识不足 | 20.2 |
| 3 | 误操作问题 | 17.2 |
| 4 | 化工工艺问题 | 10.6 |
| 5 | 防火计划不充分 | 8.0 |
| 6 | 物料输送问题 | 4.4 |
| 7 | 工厂选址问题 | 3.5 |
| 8 | 结构问题 | 3.0 |
| 9 | 工厂布局问题 | 2.0 |

表6.2.6-7 设备危险因素分析

| 序号 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 如设备材质选择不当，在遇到有腐蚀作用的介质时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄漏、火灾、爆炸事故的发生。 |
| 3 | 制造问题 | 设备厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，导致设备存在质量隐患。 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、 密封盖不全或失效，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄漏等安全事故。 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引起事故。 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 |
| 8 | 维修保养不当 | 设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。 |

（2）最大可信事故及其概率

由于环境事故源的组成系统十分复杂，计算事故的发生概率，不仅要考虑众多基本成因事件的发生概率及其逻辑关系，还要考虑人为干扰等随机因素。加上基本成因事件的发生概率也很难估计，运用上述两种方法时常面临费时、费力、可靠性数据缺乏等困难。本评价通过对类似历史事故的调查来确定最大可信灾害事故及发生概率。

①事故类型及概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 中资料，各种事故概率推荐值见下表。

表6.2.6-8 事故类型概率推荐值分析

| 序号 | 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 2 | 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 3 | 常压双包储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 4 | 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 5 | 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏 | 5.0×10-6（m·a） 1.0×10-6（m·a） |
| 6 | 75mm<内径≤150mm的 管道 | 泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏 | 2.40×10-6（m·a） 1.00×10-7（m·a） |
| 7 | 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径全管径泄漏 | 2.40×10-6（m·a）* 1.00×10-7（m·a） |
| 8 | 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 9 | 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 10 | 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为 0 ，同时不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等）。确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。基于上述风险识别，结合本项目特点，本项目最大可信事故确定为：三甲基铝泄漏引发火灾事故的风险，泄漏事故发生概率5×10-4/年。

②事故应急时间

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中8.2.2.1中明确，泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置了紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定为30min。

鉴于本项目区现场安装可燃有毒气体声光报警仪等探测系统以及防火堤等安全防范措施，并按要求设立应急安置场所，因此，本项目泄漏时间设定为10min。

7.2.6.2.6 源项分析

①火灾引发的次生/伴生物质

本项目三甲基铝泄漏发生火灾/爆炸事故时，由于物料的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于不完全燃烧，因此，会产生CO，将对周围的环境产生影响。

物质燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态造成危害，故本项目基于《建设项目环境风险评价技术导则》编制的环境风险评价系统中“有毒有害物质在大气中的扩散预测模式”进行计算。

A、预测模式

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2.-2018）模式进行预测。

B、预测源强

对于火灾事故中CO的产生量，按下式进行计算。

Gco=2330qCQ

式中：Gco—CO的产生量，kg/s；

C—物质中C的百分比含量，49.98%；

q—化学不完全燃烧值，%。取1.5%~6.0%，本项目取6.0%。

Q—参与燃烧的物质量，t/s，按照1瓶300kg的三甲基铝钢瓶10min内完全泄露，为0.5kg/s。

经计算，三甲基铝钢瓶泄漏发生火灾产生CO的释放速率为0.035kg/s，释放量为21kg。

6.2.6.2.7 环境风险预测与评价

（1）大气环境风险影响分析

①事故情形描述

三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO。

②预测模型

SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟；AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放的扩散模拟。

本次技改项目CO预测模型采用AFTOX模型。

③事故情形预测

本次大气环境风险评价等级为一级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），需选取最不利气象条件和最常见气象条件进行后果预测。

表6.2.6-9 预测模型参数一览表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 117°30'42.6392" |  |
|  | 事故源纬度/(°) | 31°45'39.9886" |  |
|  | 事故源类型 | 三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最常见 | 最不利 |
|  | 风速/(m/s) | 2.21 | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 15.52 | 25 |
|  | 相对湿度/% | 69.52 | 50 |
|  | 稳定度 | D | F |
| 其他参数 | 地面粗糙度/m | 1.00 |  |
|  | 是否考虑地形 | 是 |  |
|  | 地形数据精度/m | 90 |  |

④三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO预测结果

最不利气象下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度曲线图

最不利气象最大影响区域图

最常见气象下风向不同距离处有毒有害物质最大浓度曲线图

最常见气象最大影响区域图

图6.2.6-2 三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO预测结果图

表6.2.6-10 三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO最不利气象条件预测结果表

| 泄漏设备类型 | 物料输送管道 | 操作温度(℃) | 25 | 操作压力(MPa) | 0.101325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏危险物质 | 三甲基铝次生CO | 泄漏概率(次/年) | 5.00×10-4 | 泄漏孔径(mm) | 6.5 |
| 泄漏速率(kg/s) | 0.035 | 泄漏时间(min) | 10 | 泄漏量(kg) | 21 |
| 大气环境影响-气象条件名称-模型类型 |  |  | 最不利气象条件AFTOX模型 |  |  |
| 指标 | 浓度值(mg/m3) |  | 最远影响距离(m) | 到达时间(min) |  |
| 大气毒性终点浓度-1 | 380 |  | 未出现 | / |  |
| 大气毒性终点浓度-2 | 95 |  | 未出现 | / |  |

表6.2.6-11 三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO最常见气象条件预测结果表

| 泄漏设备类型 | 物料输送管道 | 操作温度(℃) | 25 | 操作压力(MPa) | 0.101325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏危险物质 | 三甲基铝次生CO | 泄漏概率(次/年) | 5.00×10-4 | 泄漏孔径(mm) | 6.5 |
| 泄漏速率(kg/s) | 0.035 | 泄漏时间(min) | 10 | 泄漏量(kg) | 21 |
| 大气环境影响-气象条件名称-模型类型 |  |  | 最常见气象条件AFTOX模型 |  |  |
| 指标 | 浓度值(mg/m3) |  | 最远影响距离(m) | 到达时间(min) |  |
| 大气毒性终点浓度-1 | 380 |  | 未出现 | / |  |
| 大气毒性终点浓度-2 | 95 |  | 未出现 | / |  |

预测结果表明，三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO在最常见气象条件下，CO高峰浓度小于大气毒性终点浓度-1的距离未出现；小于大气毒性终点浓度-2的最远距离未出现；在最不利气象条件下，CO高峰高峰浓度小未出现于大气毒性终点浓度-1的最远距离未出现；小于大气毒性终点浓度-2的最远距离未出现。

因此，结合项目风险事故情形及其预测结果，三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO，最不利气象条件下，CO高峰高峰浓度小未出现于大气毒性终点浓度-1的最远距离未出现，本次技改项目维持现有工程150m的环境防护距离不变，环境防护距离内目前不存在敏感点。

（2）地表水环境风险影响分析

①预测模式

根据项目事故废水通过地面径流受纳水体店埠河及下游水体水力特性，店埠河为小型水体，在事故状态下，掺杂事故废水的污染物进入店埠河后能在较短时间内达到充分混合状态，故本次采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的河流一维水质模型预测总排口废水泄漏随雨水冲刷进入店埠河，废水中的氟化物在90%保证率最枯月平均流量下对派河的影响。

河流一维水质预测模型：

完全混合模式为：

式中：

C—污染物在河道中经衰减后不同断面的浓度，mg/L；

C0—污染物排放浓度，mg/L；

k—污染物衰减系数，d-1；污染物综合衰减系数K值是反映污染物沿程变化的综合系数，是计算水体纳污能力的一项重要参数，对于不同的污染物、不同的环境条件，其值是不同的。降解系数因河流流速、水质状况等有所差异。氟化物降解系数K值取0（无降解作用）。

x—距离，m。

通过查阅资料，本次评价选取结果如下：

u—平均流速，0.01m/s；

Cp—污水排放浓度，mg/L；事故状态下，泄漏后污染物随雨水冲刷排入店埠河的氟化物浓度，本次取总排口氟化物排放限值1mg/L。

QP—污水排放量，m3/s；本次评价按最不利情况考虑，事故时长按1h计，则携带氟化物的事故废水流量为0.01m3/s。

Ch—河水污染物浓度，mg/L；本次雨水入店埠河河段氟化物背景浓度参照取0.11mg/L。

Qh—河流上游来水流量，m3/s；根据查阅相关资料，90%保证率枯水期店埠河流量约5.48m3/s。

②事故工况下对派河的影响

事故工况下，本项目总排口含氟废水泄漏后污染物随雨水冲刷排入派河后，事故水入河对派河的影响预测结果如下。

表6.2.6-12 事故工况下雨水入店埠河水质影响预测结果

| 断面 | 距离（m） | 背景浓度 | 叠加浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氟化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） |
| 雨水入店埠河点 | 0 | 0.7* | 0.1114 |
| 入店埠河点下游 | 100 |  | 0.1114 |
|  | 200 |  | 0.1114 |
|  | 500 |  | 0.1114 |
|  | 1000 |  | 0.1114 |
|  | 2000 |  | 0.1114 |
|  | 3000 |  | 0.1114 |
|  | 4000 |  | 0.1114 |
|  | 5000 |  | 0.1114 |

*：氟化物引用合肥循环经济示范园规划环境跟踪监测中地表水现状监测数据（2024年6月27日~28日）。

由预测结果，事故状态下，本项目总排口废水泄漏后污染物随雨水冲刷排入店埠河后很快完全混合，从入河点开始，受纳水体店埠河中氟化物浓度由现状值的0.11mg/L，增加为0.1114mg/L，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，因此事故状态下，本项目事故雨水入河对附近地表水体店埠河影响较小。

（3）地下水环境风险影响分析

项目区地下水发生环境风险事故情形具体见“6.2.4.2 地下水环境影响预测评价”章节。一旦发生火灾爆炸事故，产生的消防废水经事故池收集后进入厂内事故池，项目现有厂区雨水管网排口前端建设有效容积624m3的初期雨水池并设置雨水切断阀和提升泵等装置，污水处理站处已建设2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故应急池1~2，满足项目事故状况的废水临时储存需要。且事故应急池和初期雨水池等均采取了重点防渗措施，可确保事故废水不进入地下水、土壤，因此，本项目环境风险事故对地下水环境影响较小。

6.2.6.2.8 环境风险防范措施

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。

（1）大气环境风险防范措施

本次技改项目不新增风险单元，项目所涉及的特气三甲基铝依托现有工程特气房暂存，有管线输送至电池车间内。项目特气泄漏分为三种情形，既特气贮存泄漏、特气输送管线泄漏和电池车间特气泄漏。

①特气贮存泄漏

项目特气主要贮存在特气房内，根据现有工程环境风险回顾性分析，上述位置均浓度检测装置，可及时发现特气泄漏情形。浓度检测装置发现特气泄漏，先由浓度检测装置发出报警，并由连锁关闭气体输送管线关联闸阀，开启特气房配套应急排放系统，将泄漏特气抽至应急喷淋设施处理后高空排放。同时，组织人员对泄漏点，组织人员穿戴防护设备进行封堵和更换。

②特气输送管线泄漏

针对特气输送管线出现泄漏，一般采用定期检漏和配备便携式检测设备人员巡检相结合的方式。

定期检查或巡检过程发现泄漏，紧急关闭特气管线阀门，停止物料输送；电池车间内配套急停系统启动，相关生产设备停机。用氮气将管线内残存的特气吹扫至应急喷淋设施，处理后高空排放。对泄漏点，组织人员进行封堵和更换。

项目三甲基铝采用双层套管输送，内管输送三甲基铝；内外管间负压，并设置有压力传感器。如管线出现破损，联锁装置启动，停止物料输送；同时，采取车间停车、吹扫排空、维修更换等措施。

③电池车间特气泄漏

电池车间内安装有气体泄露探测仪，各设备配套抽风系统，并设置有急停系统。车间内探测仪发现特气泄漏，立即关闭供气装置，停止特气供应；各设备配套配套的抽风系统处于常开状态，可第一时间将泄漏的特气抽至洗涤塔，处理后高空排放。同时，车间内急停系统启动，相关生产设备停机；组织人员疏散；再组织人员对漏点进行维修更换。

（2）地表水环境风险防范措施

①电池车间

本项目网版浆料仓存放有银浆和银包铜浆料。本次评价要求，存放银浆和银包铜浆料的库房设置有围堰，边沟和集液池等，上述位置均采取重点防渗措施。避免泄漏的银浆和银包铜浆料对外环境造成污染。同时，仓库内设置有视频监控设置，并与人工点检巡视结合；务求第一时间发现泄漏，积极组织人员进行抢救清理。

②化学品库储罐围堰依托可行性分析

项目化学品库内主要存放有双氧水、氢氧化钠溶液、氢氟酸、盐酸、正碱抛添加剂、背碱抛添加剂以及制绒添加剂等，均采用储罐存储；各储罐配套有围堰，其有效性均可满足拟建项目生产风险防范需求。

③事故池依托可行性

本次技改项目不新增建筑物，现有工程储罐区设置围堰，事故废水不新增，依托现有工程已建的2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故池可行。

（3）地下水环境风险防范措施

项目区电池车间1、电池车间2、污水处理站1、污水处理站2、化学品库1~2、危废库、初期雨水池、事故应急池1~2等区域进行重点防渗，一般固废库、动力站、氨气笑气站、制氮站、硅烷站1~2、特气房已进行一般防渗进行一般防渗。厂区设置1处地下水监测井，定期开展地下水监测。结合项目区例行地下水环境质量现状监测结果，可明确区域地下水环境质量能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

（4）建立与园区对接、联动的风险防范体系

项目公司环境风险防范应建立与循环经济园对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

①项目应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻功能单元乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

②建设畅通的信息通道，使项目应急指挥部必须与周边企业、循环经济园管委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

③项目所使用的危险化学品种类及数量应及时上报循环经济园救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入循环经济园风险管理体系。

④循环经济园救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

（5）突发环境事件应急预案编制要求

①总体要求及注意事项

本项目为技改项目，企业已编制突发环境事件应急预案。本次技改项目未新增风险单元。针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，本评价要求，本项目建成投产前，晶科公司必须严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，修编突发环境事件应急预案及时组织评审、发布、备案，并定时组织开展应急演练。

②环境风险事故分级

按照环境风险事故的严重程度和影响范围，根据事故应急救援需要，将事故划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

Ⅰ级事故：是指后果特别重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠项目公司自身救援力量不能控制，需要当园区有关部门或相关方协助救援的事故。

Ⅱ级事故：是指后果重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠车间自身救援力量不能控制，需要企业或相关方救援才能控制的事故。

Ⅲ级事故：是指生产车间现场就能控制，不需要救援的事故。

③各级应急预案响应和联动程序

1、发生Ⅲ级事故，启动车间级环境风险事件应急预案；

2、发生Ⅱ级事故，启动车间级、厂区级两级环境风险事件应急预案，同时告知当地政府预警；

3、发生Ⅰ级事故，启动车间级、厂区级两级环境风险事件应急预案，同时告知园区管委会协调启动本级突发环境事件应急预案。

本次技改项目建成运行后，生产过程中涉及多种有毒有害物质，存在一定的环境风险隐患。针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展环境应急行动，本评价要求，企业应参照《石油化工企业环境应急预案编制指南》(环办[2010]10号) 、《关于加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》(环察函[2012]699号)要求，编制企业环境风险应急预案。并按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》要求，向项目所在地环境保护主管部门备案，并与园区及园区企业建立应急联动。

本评价参考相关规范要求，列出应急预案编制内容要求汇总见下表。

表6.2.6-13 企业环境风险应急预案编制内容要求汇总一览表

| 序号 | 章节 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确预案编制的目的、依据、适用范围、等级划分等 |
| 2 | 组织结构和职责 | 明确应急机构的组成、各机构职责等 |
| 3 | 预防与预警 | 明确区域内的重大危险源分布、各应急机构根据职责开展应急预防和应急准 备等 |
| 4 | 应急响应 | 明确预案应急响应的流程、分级响应及启动条件、信息报告与处置及现场处 置等 |
| 5 | 安全防护 | 明确事件现场保护措施、群众安全转移措施、次生灾害方法治措施等 |
| 6 | 应急状态解除 | 明确应急终止的条件、程序及跟踪监测和评估方案等 |
| 7 | 善后处置 | 明确受灾人员的安置及赔偿方案等 |
| 8 | 应急保障 | 明确应急保障计划、应急物资、装备保障及其他保障措施等 |
| 9 | 预案管理 | 明确预案的演练计划、修订方案及备案程序等 |

6.2.6.2.9 小结

（1）本次技改项目主要位于电池片1车间，同时依托现有工程1车间辅料仓（银浆、银包铜浆料）、特气房（三甲基铝）等储运单元以及污水处理站和危废暂存间等环保单元。根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018》附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，本次技改项目涉及到的环境风险物质主要为银浆、银包铜浆料、三甲基铝和危险废物等。通过风险识别和源项分析，确定本工程最大可信事故为三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO风险事故。

（2）结合项目风险事故情形及最大预测结果，三甲基铝钢瓶泄漏引发的火灾/爆炸产生次生物质CO，最不利气象条件下，CO高峰高峰浓度小未出现于大气毒性终点浓度-1的最远距离未出现，本次技改项目维持现有工程150m的环境防护距离不变，环境防护距离内目前不存在敏感点。

（3）本项目的事故风险可以接受，但应进一步进行控制和预防。该风险水平是可以接受的。

（4）本项目具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

为了防范事故和减少危害，项目必须制定事故应急预案。发生事故时，采取相应的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

表6.2.6-14 全厂环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 银及其化合物（以银计） |  | 液氨 |  | 三氯 化硼 |  | 硅烷 |  |  | 盐酸 | 三氯氧磷 |  |  |  |  | 氢氟酸 |  |  | 三甲基铝 |  |  |  | 无水 乙醇 | 危险废物 |
|  |  | 存在总量/t | 1.75 |  | 107.055 |  | 0.3 |  | 0.14976 |  |  | 35.224 | 1.7766 |  |  |  |  | 92 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3652 | 24.375 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 26185 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  |  | F3 ☑ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  |  | S3 ☑ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  |  | G3 ☑ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  |  | D2 ☑ |  |  |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q1<1□ |  |  |  |  | 1≤Q<10 □ |  |  |  |  |  | 10≤Q≤100 □ |  |  |  |  |  |  |  | Q≥100 ☑ |  |  |  |  |
|  |  | M 值 | M1 ☑ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  |  |  | M4 □ |  |  |  |  |
|  |  | P 值 | P1 ☑ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  |  |  | P4 □ |  |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ ☑ |  |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  |  | Ⅰ□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级 ☑ |  |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析□ |  |  |  |  |  |
| 风险识别 | 物质 危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 风险 类型 | 泄漏☑ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响 途径 | 大气☑ |  |  |  | 地表水☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |  |
| 风险预 测与评 价 |  | 大气 |  |  |  | 预测模型 |  |  |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 预测结果 |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围未出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围未出现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  |  | 最近环境敏感目标店埠河，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  |  | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 已建的2座容积分别为3060m3、1306.62m3的事故池并设置150m的环境防护距离，加强管 理，严格按照操作规程进行操作，制定突发环境风险应急预案并在生态环境局备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据项目环境风险可能影响的范围与 程度，采取措施进一步缓解环境风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.7 土壤环境影响分析

6.2.7.1 土壤污染途径识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A可知，本项目属于“制造 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 有化学处理工艺的”类别，属于Ⅱ类项目，且占地457亩（30.47hm2），占地规模为中型，敏感程度为不敏感，根据导则判定本项目土壤评价等级为三级。

表6.2.7-1 土壤污染影响型项目评价工作等级划分表

| 评价工作等级 占地面积 | 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 |  | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 |  | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 |  | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.7.2 评价范围内地利用情况

本项目位于合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角，属于工业用地，项目所在地周边 50m 范围均为工业用地。

6.2.7.3 评价时段

根据建设项目土壤环境影响识别结果，项目重点预测时段为运营期。

6.2.7.4 土壤污染途径分析

本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响，重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。

（1）大气沉降型：根据项目工程分析，项目运营期排放的废气是 HF、HCl 、氯气、颗粒物和非甲烷总烃等，不涉及大气污染物沉降污染因子，因此，运营期可以不考虑大气沉降对区域土壤环境产生的影响。

（2）地表漫流型：项目周边距离最近地表水店埠河5457m，位于本项目下游，中间隔住宅区、城市道路，故运营期不考虑地表漫流对区域土壤环境产生的影响。

（3）垂直入渗性：本项目工艺废水和废气治理过程中产生的浓碱废水依托现有除氟系统预处理，废气处理装置产生的高氨废水依托现有生化系统预处理，预处理后废水与纯水制备浓水和经化粪池处理的生活污水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入店埠河。污水处理站采取分区防渗措施处理后，污水不会进入土壤，项目主要考虑污水处理站发生事故防渗层破损从而事故水垂直入渗引起的土壤污染。

6.2.7.5 预测与评价方法

本项目土壤评价等级为三级，采用类比分析的方法进行预测。

6.2.7.6 预测评价结果

土壤是连接有机界与无机界的重要枢纽，是人类生存的重要物质基础。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响着人类的健康和生命。特别是重金属元素和难降解的有机污染物，它们对土壤污染具有长期性、隐蔽性和积累性等特点，本项目运营期均不涉及重金属和难降解挥发性有机污染物。

根据本项目的特点，本工程对土壤的影响表现在污水渗漏的污染物对土壤质地性状的影响，土壤的影响主要是通过长期累积，通过不断渗透入土壤层，从而影响土壤质地，改变土壤质地的功能。

本项目收集的废水中主要为处理达标的工业废水，不涉及其他有毒有害物质含量较低。

本项目已采取防渗措施，满足要求。根据土壤环境现状监测数据可知，项目区域土壤环境质量良好。类比《安徽晶科能源有限公司新型太阳能高效电池片项目二期工程环境影响报告书》的生产工艺、采取措施可知，本项目在采取有效的土壤防护措施和开展土壤环境定期跟踪监测后，不会对区域土壤产生明显影响，不会影响区域土壤的现状使用功能。因此，项目运营期对评价范围内土壤环境影响较小。

6.2.7.7 评价结论

（1）监测结果表明，监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，土壤环境质量较好。

（2）本项目运营期在采取环评提出的各项措施下，污水处理站渗漏对土壤环境的影响较小。项目的建设对项目区域土壤环境影响较小，项目建设是可行的。

表6.6.7-2 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□ ；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□ ；未利用地□ |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （30.47）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□ ；地面漫流□ ；垂直入渗；地下水位□ ；其他 |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | / |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类o; Ⅱ类☑; Ⅲ类□ ; Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感o；较敏感□ ；不敏感☑ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级o；二级□ ；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a） □ ；b） □ ；c） ；d） □ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 2 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0~0.5m 、0.5~ 1.5m、 1.5~3m |  |  |
|  | 现状监测因子 | GB36600-2018中的基本项目 |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | GB36600-2018中的基本项目 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600；表 D. 1 □ ；表 D.2□；其他 ( ) |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求 |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他 () |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度 () |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a） ；b） □ ；c） □ 不达标结论：a） □ ；b） □ |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□ ；源头控制；过程防控；其他 () |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1个 |  | ①重金属和无机物、 ②挥发性有机物、③半挥发性有机物 |  | 每5年监测一次 |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注 1 ：“ □”为勾选项，可√ ; “ ( ) ”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2 ：需要分别开展土壤环 境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

第七章 环境保护措施及其可行性论证

7.1 废气污染防治措施

7.1.1 废气污染治理要求

本次技改项目涉及的电池生产工艺过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5标准中太阳能电池大气污染物的排放标准、表6企业边界大气污染物浓度限值；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求。

7.1.2 废气污染物特征分析

本次技改项目主要废气污染物包括：

（1）电池片车间1：四分片钝化废气、丝网印刷烧结废气、ME（激光开模）废气、AC（银包铜印刷、固化）废气、激光划片废气等，主要污染物为VOCs、颗粒物等；

（2）无组织废气主要包括设备未收集到的VOCs、颗粒物等。

7.1.3 项目拟采取的废气治理措施

7.1.3.1 废气收集措施

本项目废气收集措施如下：

表7.1.3-1 废气收集措施一览表

| 位置 | 工艺过程 | 排放方式 | 集气方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池片车间1 | 四分片钝化 | 连续 | 四分片钝化设备密闭，内部集风管道收集 |
|  | 丝网印刷、烧结 | 连续 | 丝网印刷、烧结设备密闭，内部集风管道收集 |
|  | ME（激光开模） | 连续 | ME（激光开模）设备密闭，内部集风管道收集 |
|  | AC（银包铜印刷、固化） | 连续 | AC（银包铜印刷、固化）设备密闭，内部集风管道收集 |
|  | 激光划片 | 连续 | 激光划片设备密闭，内部集风管道收集 |

7.1.3.2 废气处理措施

本次技改新增的5台四分片钝化设备产生的scrubber排风经过燃烧筒+2套二级水喷淋塔（TA023）处理；真空泵排风经过燃烧筒+2套袋式除尘器+2套一级水喷淋塔（TA024）处理；上述废气合并依托现有1根25m高排气筒（DA008）排放（φ2.4m，Q=25000m3）；8套丝网印刷设备（双轨制，每套包含2套小线）产生的丝网印刷废气和8套烧结设备产生的烧结废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，经新建6套一级活性炭吸附装置（TA025）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA023）排放（φ2.4m，Q=145000m3）；本次技改新增的8台ME设备产生的ME（激光开模）粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间；本次技改新增的8台AC设备产生的AC（银包铜印刷、固化）废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，依托现有6套一级活性炭吸附装置（TA004）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA004）排放（φ2.4m，Q=135000m3）；本次技改新增的5台激光划片设备产生的激光划片粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间。

本项目拟采取的废气治理措施示意图见图7.1.3-1。

图7.1.3-1 废气治理措施示意图

7.1.4 废气处理技术可行性论证

7.1.4.1 有组织废气处理措施的技术可行性

（1）有机废气处理措施可行性分析

本项目有机废气主要来源于丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）过程，有效成分银、铜作为导电材料印刷在基材上。本项目购买成品银浆和银包铜浆料，无需配制。此项废气经过设备自带在线燃烧器+6套一级活性炭吸附装置处理。丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）过程产生挥发性有机物。因此，项目丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）工段采用全密封操作，负压抽风收集有机废气。

有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法等。各种方法的主要优缺点见下表。

- 表7.1.4-1 有机废气主要净化方法比较

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 处理含低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多 | 适用常温、中低浓度、多种挥发性有机物的废气治理 |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于高浓度、多种碳氢挥发性有机物含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、高浓度、多种碳氢挥发性有机物、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高 | 需要对产生的废水进行二次处理，对废气种类有限制 | 适用于高浓度、风量小的单一组份的有机废气 |
| 光解催化法 | 利用光子能量分解空气中O2得到活跃的正负氧离子，继而产生臭氧，同时将有机物分子链裂解，被臭氧氧化后生成简单、低害或无害的物质 | 无需添加任何物质、无任何机械动作，无噪音、无需专人管理和日常维护、运行稳定、能耗低等优点 | 设备投资相对较高，对处理浓度低、风量大的废气不经济 | 对温度无要求，适用于多种挥发性有机物的处理，特别对去除有异味的有机物有明显效果 |
| 等离子法 | 利用外加电压产生高能等离子体去激活、电离、裂解VOCs组分，使之发生分解、氧化等一系列化学反应 | 适用范围广，净化效率高，尤其适用于其它方法难以处理的多组分恶臭气体，如化工、医药等行业。 占地面积小；电子能量高，几乎可以和所有的恶臭气体分子作用；运行费用低；反应快、停止十分迅速，随用随开。 | 一次性投资稍高。 | 特定的低浓度VOCs气体，但具有较严重气味污染的场合 |

本项目丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）产生的有机废气经有组织收集后首先经过设备自带在线燃烧装置进行燃烧，燃烧后废气再进入活性炭吸附装置。活性炭吸附能力较强，是较为常见的吸附剂，可以有效吸附有机废气。根据HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中要求可知，本项目采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.6m/s。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中要求“活性炭吸附装置的净化效率不低于90%”可知，本环评要求活性炭吸附装置的净化效率不低于90%，VOCs的总净化效率不低于90%，本项目丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）产生的有机废气采用设备自带在线燃烧装置+一级活性炭吸附装置处理有机废气，VOCs的总净化效率为95%。

本项目对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），本项目废气处理措施可行性分析如下：

表7.1.4-2 项目废气处理措施与吸附法工业有机废气治理工程技术规范符合性一览表

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3 | 本项目进入吸附装置的颗粒物含量低于1mg/m3 | 符合 |
| 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃ | 本项目进入吸附装置的废气温度低于40℃ | 符合 |
| 吸附装置的净化效率不得低于90% | 本项目吸附装置的净化效率均不低于90% | 符合 |
| 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力的前提下，应结构简单，便于安装和维护管理 | 本项目挥发性有机物产污节点均位于密闭设备中，利用生产装置本身的集气系统即可进行收集，无需另行设置集气罩 | 符合 |

（2）颗粒物处理措施可行性分析

本项目四分片钝化工序存在未完全反应的TMA，收集后经尾气燃烧筒充分燃烧后采用“布袋除尘”措施进行处理；ME（激光开模）和激光划片产生的粉尘经设备自带布袋除尘器处理，具体原理如下：

布袋除尘器的工作原理是：含尘气体由下部进气管道经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出，滤袋上的积灰用气体逆洗法，即气体从滤袋非积灰面通过，把积灰从滤袋中吹掉，从而达到清灰目的。清除下来的粉尘下到灰斗经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法把积灰从滤袋上去掉，从而达到清灰的目的。

布袋除尘器是各种除尘设备中除尘效果较明显的除尘器之一，对于含尘气体有着优良的处理效果，同时还具有性能稳定、可靠，占地面积小，对粉尘粒径的适应性强、便于粉尘回收利用等显著优点，其处理效果可达99%以上。布袋除尘器的结构及进出气流程见图7.1.4-1。

图7.1.4-1 布袋除尘器结构及处理工艺示意图

（3）废气处理措施与可行技术相符性分析

本项目废气处理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 电池行业》（HJ 967-2018）中可行技术符合性分析如下。

表7.1.4-3 本项目废气处理措施与排污许可可行技术对照表

| 行业类别 | 污染物 | 排污许可可行技术 | 本项目采取技术 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶硅太阳能电池 | 颗粒物 | 袋式除尘；静电除尘；旋风除尘+袋式除尘 | 袋式除尘 | 符合 |
|  | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 燃烧+吸附 | 符合 |

根据上表对照分析，本项目废气处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 电池行业》（HJ 967-2018）中规定的可行技术。

7.1.4.2 无组织废气处理措施的技术可行性

本次技改项目丝网印刷烧结和AC（银包铜印刷、固化）设备全密闭，有机废气采用设备内部负压收集，根据经验系数，可实现98%的集气效率，未捕集到的无组织废气通过车间换气系统无组织排放。（激光开模）和激光划片产生的粉尘经设备自带布袋除尘器处理后无组织排放。

通过采取以上措施，并加强各车间的送排风系统维护和管理，能够确保车间及厂界无组织废气达到相关标准要求。

对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目无VOCs物料储罐，使用的银浆、银包铜浆料等VOCs物料均储存于密闭的包装桶中，并存放于室内，平时进行加盖、封口，保持密闭，符合VOCs物料储存无组织排放控制要求。本项目VOCs物料在使用过程中均在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统处理后外排，产生的含VOCs废料均进行密闭存储，盛装过VOCs物料的废包装容器均加盖密闭，符合工艺过程VOCs无组织排放控制要求。因此，本项目挥发性有机物无组织控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

7.1.5 经济合理性分析

以上废气处理技术均为成熟技术，运行费用主要来自于电费、仪器的维护等支出；本项目经济效益较好，废气处理措施投资及运行费用均可承受，具有经济可行性，建设项目废气处理措施技术经济可行。

7.1.6 排气筒设置合理性

本次技改项目四分片钝化废气依托现有工程保留的一根排气筒排放；丝网印刷烧结废气新增一根排气筒排放；AC（银包铜印刷、固化）废气依托现有排气筒排放，合计新增一根25m高排气筒（DA023），本项目排气筒设置合理可行。

表7.1.6-1 项目排气筒设置情况

| 污染工段 | 废气排放量 | 排气筒编号 | 排放源参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h |  | 内径（m） |  |
| 四分片钝化 | 25000 | DA008 | 2.4 | 新增 |
| 丝网印刷烧结 | 135000 | DA023 | 2.4 | 依托 |
| AC（银包铜印刷、固化） | 145000 | DA004 | 2.4 | 依托 |

7.2 废水污染防治措施

7.2.1 废水源强分析

本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理。本次技改项目废水产生源强见表4.3.2-3

7.2.2 厂区污水站预处理可行性分析

7.2.2.1 雨、污分流

本项目厂区内现有工程排水管网已采取雨、污分流制，废水分类收集，分质处理。厂区内设置了初期雨水收集池和事故应急池，并设置了切断措施。

7.2.2.2 废水达标可行性分析

（1）废水处理工艺流程

厂区现有工程脱氟系统采用“两套两级钙盐+除氟剂组合沉淀法”除氟；生化系统采用“枭龙-安奇脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统A/O生化工艺。

①除氟系统：采用以石灰+氯化钙为主要除氟药剂的除氟工艺，同时配套硫酸投加系统辅助进行pH中和，配套除氟剂投加系统深度除氟。

在一级除氟系统加入石灰和氯化钙进行除氟处理，备用硫酸系统，利用可溶性Ca2+与水中的F-反应生成难溶的氟化钙沉淀而将水中的F-除去。污泥在一级沉淀池进行泥水分离后，通过污泥泵输送至污泥储池，出水自流至二级除氟反应系统。

二级除氟系统补充投加钙盐，用于进行一级除氟反应系统出水的深度去除，保证废水的达标排放。同时一级除氟系统故障时，调节池废水可超越至二级除氟系统。二级除氟出水氟离子超标时，通过应急管道进入应急池。

为了保障除氟系统出水口水质能够满足项目排水需求，投加对低浓度氟离子去除效率更高的除氟剂，利用高效除氟剂的有效组分强极性电子云杂化轨道，与废水中的氟元素形成多齿配体的强力化学键，以达到去除氟的效果，所形成的氟化物比一般的配合物更稳定，可有效地将氟化物从废水中分离。

一级除氟系统和二级除氟系统产生的污泥泵至污泥压滤机进行压滤，经脱水后的污泥外运至无害化处理中心进行集中处理。

采用CaCl2和Ca（OH）2二级钙盐沉淀法进行除氟，且在二级除氟反应池出水端投加除氟剂进行三级除氟，满足《电子工业水污染防治可行技术指南（征求意见稿）》中的要求（含氟废水污染防治可行技术为化学沉淀法）。

②生化系统：生物脱氮工艺采用“枭龙-安奇”脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统 A/O生化工艺，实现废水中氮污染物的达标处理。

高氨废水进入枭龙-安奇脱氮系统中，短程硝化菌在生物反应池中将废水中的一半NH4+-N转化为NO2-N，用作厌氧氨氧化的电子受体，把另一半NH4+-N直接用作厌氧氨氧化的电子供体。然后出水进入安奇调配池，之后泵至安奇，在安奇塔内发生厌氧氨氧化反应，通过厌氧氨氧化去除NH4+-N和NO2-N，去除大部分的总氮之后自流进入A/O系统进行深度脱氮处理，缺氧池添加碳源，设置搅拌机确保泥水混合均匀。好氧池配套曝气系统，氨氮在好氧池内经氨氧化菌的作用转化成亚硝氮和硝氮。好氧池设回流泵，混合液回流至缺氧池，根据氨氮含量调整回流量。A/O系统出水经生化二沉池泥水分离后自流进入生化出水收集池，再与除氟出水混合后进入排放池达标排放标。二沉池剩余污泥排至生化污泥储池，经污泥浓缩后与物化污泥混合后一并进行脱水压滤。

本项目采用枭龙-安奇脱氮+传统A/O生化工艺，满足《电子工业水污染防治可行技术指南（征求意见稿）》中的要求（有机废水污染防治可行技术为生化处理法）。

图7.2.2-1 除氟系统废水处理工艺流程示意图

图7.2.2-2 生化系统废水处理工艺流程示意图

- （2）废水处理工艺可行性

- 对照《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中要求对废水治理方案，判定项目废水治理措施的可行性。具体分析见下表。

表7.2.2-1 项目废水处理工艺可行性判定

| 废水种类 | 《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）推荐工艺 | 拟建项目采用工艺 | 是否可行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含氟废水（氟 化物） | CaCl2和Ca（OH）2二级或三级沉淀 | 采用CaCl2和Ca（OH）2两级钙盐沉淀法进行除氟，且在二级除氟反应池出水 端投加除氟剂进行三级除氟 | 可行 |
| 综合废水（氨 氮） | 1）预处理：粗格栅；除油；沉淀；过滤； 2）生化法处理：活性污泥法；升流式厌 氧污泥床（UASB）；厌氧反应器+缺氧 /好氧活性污泥法（A/O）；膜生物反应 器法 | 高氨废水采用“枭龙-安奇脱氮+传统A/O 生化工艺” ；其中安奇塔属于厌氧脱氮。满足生化法处理的工艺要求。 | 可行 |

- 综上所述，现有工程废水处理工艺满足《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018）中可行技术要求。

- （3）废水处理工艺依托可行性分析

- 本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理。新增废水水质较为简单，涉及的废水污染因子主要为pH、SS，依托厂区现有污水处理站是可行的。

- （4）处理规模可行性分析

- 项目现有工程一期污水处理站（脱氟系统2套，单套处理能力为6000t/d，采用“两套两级钙盐+除氟剂组合沉淀法”除氟；备用生化系统设计处理能力为1800t/d，采用“枭龙-安奇脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统A/O生化工艺”）；二期污水处理站（脱氟系统2套，单套处理能力为6000t/d，采用“两套两级钙盐+ 除氟剂组合沉淀法”除氟；生化系统设计处理能力为700t/d，采用“枭龙-安奇脱氮工艺作为主处理工艺，同时结合传统A/O生化工艺”）。

- 同期拟建项目“高效太阳能电池片213升级改造项目”和“高效太阳能电池片MAX改造项目”建成后全厂需进入生化系统的废水量为9.81t/d；需进入除氟系统的废水量为15256.9134t/d。本次技改项目新增废水量为2.759t/d，依托现有除氟系统处理不会对其造成冲击，依托厂区现有污水处理站可行。

- 7.2.3 废水接管可行性分析

- （1）合肥循环经济示范园第二污水处理厂简介

- 合肥循环经济示范园第二污水处理厂位于合肥市循环经济示范园长山路与丰草路交口西南侧，项目总用地面积66882.76m2，污水设计处理规模40000m3/d（除氟系统26000m3/d），配套附属工程建设，配套建设收集服务范围内污水管网19km。本工程服务范围内工业企业废水分两股进入污水处理厂，来自晶科能源股份有限公司工业废水进入除氟沉淀池，其他工业企业废水则先进入粗格栅及提升泵站+细格栅及沉砂池，两股污水经预处理后汇合，再通过均质调节-芬顿絮凝-水解酸化-A/O生化-臭氧氧化-曝气生物滤池-滤布滤池-消毒，最终出水达标排放。于2023年5月6日取得合肥市生态环境局以环建审[2023]26号文审批，2023年6月21日申请排污许可，排污许可证编号：11340122784918708K001V。于2023年6月完成自主竣工环保验收，并稳定运行中。

- 合肥循环经济示范园第二污水处理厂处理工艺为：预处理区：粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池、除氟沉淀池、均质调节池、芬顿絮凝池、水解酸化池；二级生化处理区：A/O、二沉池；深度处理区：臭氧催化氧化、曝气生物滤池；末端过滤区：滤布滤池；消毒区：次氯酸钠消毒工艺；污泥处理区：机械浓缩+板框压滤机组合工艺。

- 图7.2.3-1 合肥循环经济示范园第二污水处理厂污水处理工艺流程图

- （2）接管范围可行性

- 合肥循环经济示范园第二污水处理厂服务范围北至乳泉路，南至锦绣大道，西至长山路，东至裕溪路，另包含晶科能源股份有限公司建设用地，总服务面积约9km2。

- （3）接管水质可行性

- 合肥循环经济示范园第二污水处理厂废水处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）中表2城镇污水处理厂排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，氟化物参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后，尾水排入店埠河。

表7.2.3-1 排放情况一览表（单位：mg/L）

| - 名称 | - pH | - COD | - BOD5 | - SS | - NH3-N | - TP | - TN | - 氟化物 | - 氯化物 | - TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 接管水质 | - 6-9 | - ≤150 | - / | - ≤140 | - ≤30 | - ≤2 | - ≤40 | - ≤8 | - ≤3000 | - ≤800 - 0 |
| - 出水水质 | - 6-9 | - ≤40 | - ≤10 | - ≤10 | - ≤2.0 | - ≤0.3 | - ≤10 | - ≤1.0 | - / | - / |

- 本项目新增废水污染物浓度能够满足合肥循环经济示范园第二污水处理厂接管限值要求，则废水排入合肥循环经济示范园第二污水处理厂可行。

- （4）接管水量可行性

- 同期拟建项目“高效太阳能电池片213升级改造项目”和“高效太阳能电池片MAX改造项目”建成后全厂废水量为18296.0249t/d、采暖季，本次技改项目新增废水量为2.986t/d，不会对其处理能力造成冲击，在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。

- 综上，从环境角度及技术可行性等项目废水处理方案可行。

7.3 噪声污染防治措施

7.3.1 从噪声源采取的治理措施

本项目产生的噪声主要来自四分片钝化设备、风机、AC印刷、喷砂清洗机等，其声压级在65～85dB（A）之间。为减轻噪声对环境的影响，应从声源、传播途径等方面采取相应的措施。在进行平面总体布局时，将声源集中布置在厂房远离厂界的一侧，利用距离衰减降低噪声影响；在订购主要生产设备时应向生产厂家提出明确的限噪要求；在安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的生产设备加装隔声罩或消声器；对各种汽、水、通风管道应进行合理设计布置，考虑采取隔振和减振等措施来降低空气动力性噪声。

本项目采取的具体的噪声污染防治措施如下：

（1）从声源上降低噪声

①尽量选用低噪音的设备，做到合理选型，对供货厂商的设备产噪声和降噪水平要提出具体的限制；

②改进机械设计以降低噪声，如改进设备的结构和形状，在设计中选用低噪声设备等；

③强化生产管理，维持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增高。

（2）在噪声传播途径上降低噪声

①在总图布置上采用“ 闹静分开”和“合理布局” 的设计原则，将高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。

②噪声控制措施

根据不同设备声源，采用消声、隔声和减振措施减少设备噪声对外环境影响。

7.3.2 从噪声传播途径上采取的治理措施

（1）采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离厂界布置。

（2）在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备宜相对集中，并尽量布置在厂房内。

（3）设备布置时，充分考虑其配用的噪声控制专用设备的安装和维修空间。

7.3.3 其他治理措施

（1）厂区加强绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用；

（2）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

声环境影响预测结果表明，本项目采取以上噪声防治措施后，运营期各厂界的噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求。因此，本项目拟采取的噪声防治措施是可行的。

7.4 固废污染防治措施

- 本次技改项目营运期新增的固体废物主要包括碎电池片、喷砂碎屑、废玻璃砂、废布袋、布袋除尘器收集到的粉尘、废包装桶、废印刷网版、废活性炭等，运营期间固废产生情况见下表。

表7.4-1 本项目固废产生及处置情况

| 序号 | 产生环节 | 固体废 物名称 | 固体废 物属性 | 废物 类别 | 固废代码 | 主要有毒 有害物质 | 物理 性状 | 环境 危险性 | 产生量（t/a） | 贮存 方式 | 处置/利用 方式 | 利用/处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME激光开模、激光划片、四分片钝化 | 报废电池片 | 一般固废 | / | 382-001-14 | / | 固态 | / | 5 | 贮存在一般固废仓库 | 回收单位回收利用 | 5 |
| 2 | 四分片钝化铝板、真空泵清洗 | 喷砂碎屑 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 0.2 |  |  | 0.2 |
| 3 |  | 废玻璃砂 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 3 |  |  | 3 |
| 4 | 废气处理 | 废布袋 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 0.7 |  |  | 0.7 |
| 5 | 废气处理 | 除尘器收集粉尘 |  | / | 382-001-66 | / | 固态 | / | 4.982 |  |  | 4.982 |
| 6 | AC印刷 | 废包装桶（银包铜浆料） |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 2 |  |  | 2 |
| 7 | AC印刷 | 废印刷网版 |  | / | 382-001-99 | / | 固态 | / | 8 |  | 交由厂家回收利用 | 8 |
| 8 | 废气处理 | 废活性炭 | 危险废物 | HW49 | 900-039-49 | 有机物 | 固 | T/In | 3 | 贮存在危险废物暂存间 | 委托相关资质单位处置 | 3 |

7.4.1 一般固废污染防治措施

- 本次技改项目一般工业固废主要包括碎电池片、喷砂碎屑、废玻璃砂、废布袋、布袋除尘器收集到的粉尘、废包装桶、废印刷网版。依托现有的一般固废库，位于厂区中部，占地面积887.96m2，设计最大存储能力1000t（不含污泥），存储周期15d。现有工程一般固废产生量为207.752t/a（不含污泥），本项目新增一般固废产生量为23.882t/a（不含污泥），技改后全厂一般固废产生量为231.634t/a（不含污泥），小于设计最大存放量。因此本项目依托现有的一般固废库是可行的。

7.4.2 危险废物污染防治措施

- （1）危险废物产生情况

- 本次技改项目产生的危废主要废活性炭。本项目依托现有一座297m2危废库，位于厂区中部，最大存储能力200t，存储周期15d，用于收集、贮存生产过程产生的危险废物，定期委托有资质单位处理。现有工程危废产生量为85.5t/a，本项目新增危废为3t/a，技改后全厂危废产生量88.5t/a，危废库容积能够满足本次项目的新增危废量。因此本项目依托现有的危废库是可行的。

- （2）危险废物收集污染防治措施

- 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

- （3）危险废物暂存污染方式措施

- 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

- ①贮存场所应符合 GB18597-2023 规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志；

- ②贮存区内禁止混放不相容危险废物；

- ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施；

- ④贮存区符合消防要求；

- ⑤基础防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

- （4）危险废物运输污染防治措施

- 危险废物运输中应做到以下几点：

- ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；

- ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；

- ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点；

- ④组织危险废物运输的单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

- 针对本项目对固废暂存场所，本此环评要求企业落实以下几点要求：

- 1、对危险固废库房设立监控设施，危废库房周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

- 2、对固废库房进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施，如环氧地坪等，设置渗沥液收集处理系统；

- 3、加强固废管理，固废库房中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入库房存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理；

- 4、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

- 综上，本项目产生的各种固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。

7.5 地下水污染防治措施

7.5.1 地下水污染防治分区

- 根据本项目的特点，本项目可能会通过以下途径污染地下水和土壤。一是厂区污水直接排放污染地下水；二是污水在排放的过程中通过土壤渗入地下水；三是污染土壤受降雨淋滤，污染物迁移至地下水。可能的主要污染源来自厂区废水、固废堆放场所和雨水冲刷的无组织排放。

- 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面” 的防腐防渗原则，重点防护区（污水处理设施、化学品仓库、危废暂存库、污水收集管网）采取重点防腐防渗，防渗系数小于10-10cm/s；一般防护区域采用水泥硬化地面。

- 本项目除在各重点防护区地面设有防渗措施外，为防止各种废水漫排至厂外地表，厂区内的废水均经防渗防漏管网收集输送，送合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理；固体废弃物在厂内暂存期间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时存放场所，必须做好该堆放场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以免对地下水和土壤造成污染。在生产过程中，加强现场巡查，特别是废水输送管道、污水处理设施。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

- 经过以上的处置措施后，本项目的建设基本不会对区域地下水及土壤环境造成污染。

7.5.2 地下水污染防渗要求

- 电池车间1、电池车间2、污水处理站1、污水处理站2、化学品库1~2、危废库、初期雨水池、事故应急池1~2已进行重点防渗；一般固废库、动力站、氨气笑气站、制氨站、硅烷站1~2、特气房已进行一般防渗。本项目为技改项目，不新增可能对地下水产生污染的区域，不新增防渗措施。

图7.5.2-1 项目分区防渗图

7.5.3 地下水环境监测与管理

- 1、地下水环境监测

- 项目应设置环境保护专职机构并配备环保专职人员，建立地下水环境监控体系，包括科学合理地设置地下水污染监控井、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施控制污染。

- 由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。根据导则要求，评价建议设置 1 个地下水监控井，项目地下水监测计划可根据下表制定或采用现有的监控井，监测井应具备应急抽水功能。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采集应急措施。项目地下水监测计划见下表：

表7.5.3-1 地下水监测计划一览表

| 监测点位置 | 监测井类型 | 监测目的 | 监测因子 | 监测频率 | 监测层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地下游 | 污染监测井 | 监测项目厂区可能造成的地下水污染 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、 亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐 指数、氯化物、总硬度、硫化物、 挥发酚、总磷、石油类、粪大肠 菌群 | 每年监测一次 | 潜水 | / |

- 2、地下水环境跟踪监测与信息公开计划

- （1）地下水环境跟踪监测报告

- 项目环境保护专职机构负责编制项目地下水环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：

- 项目厂区及其影响区地下水环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。

- 项目生产设备、管廊或管线、化学品原料和成品的贮存与运输装置、固体废物和危险废物暂存场所、应急事故池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。

- （2）地下水信息公开计划

- 企业应将地下水监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般一年公开一次。公开内容应包括：

- 基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

- 地下水监测方案；

- 地下水监测结果：全部监测点位、监测时间、监测基本因子和项目特征因子的地下水环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。

7.5.4 地下水应急预案

- 项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点：

- （1）如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

- （2）采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

- （3）立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到应急事故池中，防止污染物在地下继续扩散；

- （4）对厂区及周边区域的地下水敏感点和环境保护目标进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

7.6 土壤污染防治措施

- 项目土壤污染以大气沉降和垂直入渗为主，可能存在污水处理站渗漏导致的土壤污染。根据项目污染特征，建议采取以下措施控制土壤污染：

- 1、源头控制

- 加强废气治理设施和污水处理站的运营维护，确保大气污染治理设施有效运转，污水处理站不发生渗透。事故状态下应停产检修，确保及时处理。

- 2、过程防控措施

- 加强厂区绿化，种植吸附能力强的乔灌木，减少大气沉降对土壤影响。严格按照地下水污染防治要求，做好污水处理站的防渗工作，防止事故状态发生。

- 3、建立跟踪监测制度

- 定期对项目可能影响区域的土壤环境质量进行监测，在发现区域土壤中项目排放的特征污染物异常时，及时排查并处理，防止非正常情况下对土壤环境造成污染。

第八章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是项目生态环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

8.1 环保投资估算

各类污染防治措施环保投资估算汇总见下表。

表8.1-1  项目环境保护投资估算一览表

| 序号 | 污染类型 | 污染防治措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 本次技改新增的5台四分片钝化设备产生的scrubber排风经过燃烧筒+2套二级水喷淋塔（TA023）处理；真空泵排风经过燃烧筒+2套袋式除尘器+2套一级水喷淋塔（TA024）处理；上述废气合并依托现有1根25m高排气筒（DA008）排放（φ2.4m，Q=25000m3）； 8套丝网印刷设备（双轨制，每套包含2套小线）产生的丝网印刷废气和8套烧结设备产生的烧结废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，经新建6套一级活性炭吸附装置（TA025）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA023）排放（φ2.4m，Q=145000m3）； 本次技改新增的8台ME设备产生的ME（激光开模）粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间； 本次技改新增的8台AC设备产生的AC（银包铜印刷、固化）废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，依托现有6套一级活性炭吸附装置（TA004）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA004）排放（φ2.4m，Q=135000m3）； 本次技改新增的5台激光划片设备产生的激光划片粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间 | 440 |
| 2 | 废水 | 本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理 | 10 |
| 3 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、消声等降噪措施 | 50 |
| 4 | 固废 | 本次技改项目固体废弃物依托现有一般固废暂存间和危废暂存间暂存 | 0 |
| 5 | 地下水 | 本次技改项目依托现有环境风险防范措施 | 0 |
| 合 计 |  |  | 500 |

由上表估算结果，项目总投资38898.6万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.28%。

8.2 环保效益分析

本项目环保投资所获得的正面效益主要表现在以下几个方面：

（1）本项目产生的有机废气主要通过在线燃烧+活性炭吸附方式处理，有效地减少了废气污染物的排放量，减轻了对周围空气质量的影响，有效减缓了对区域内人体健康和农业生态的影响；

（2）危险废物的综合利用和处置减轻了对周围水体、大气、土壤等环境的影响；

此外，本项目符合市场发展需求，可以提高公司的市场竞争力，经济效益明显。同时，随着本项目的实施，可以推动合肥市尤其是合肥循环经济示范园相关产业的发展，增加国民经济产值和当地政府税收，提高社会就业机会，其社会效益显著。

综合分析，本项目实施后环境效益显著，各项措施到位后可以有效规避环境污染事故发生，保护区域生态环境，并做到污染物达标排放。

8.3 小结

因此，本次评价认为，项目的建设过程中，通过合理的环保投资，保证各项污染防治措施的落实，可以使运行后的各类污染物做到稳定、达标排放，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

第九章 环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理。加强环境监督和管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目。加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。随着人民生活水平的不断提高和环保意识的不断增强，对于建设项目所引起的周围生活环境质量影响日益受到普遍关注，这就要求企业能够及时的掌握本企业的生产和排污状况，据此制定严格的环境管理与环境监控计划，并确保其认真落实，才能最大限度的减少污染物的产生与排放。

9.1 环境管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

9.1.1 施工期环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理机构设置及其职责如下要求：

（1）建设单位已配备若干名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合项目特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置若干名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和生态环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取生态环境主管部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

9.1.2 运营期环境管理

（1）环境管理机构

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，做好全厂污染源的监控，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员，负责项目的环保工作。

（2）环境管理的职责及工作内容

①贯彻执行《中华人民共和国生态环境法典》及其有关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，指定环境管理规章制度，并监督执行；

②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案及废气、废水控制系统管理台账；

③制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

④推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

⑤监督项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

⑥组织开展本单位环境保护专业技术培训，提高人员素质；

⑦认真落实企业污染物排放总量控制指标，解决落实过程出现的问题。

9.2 环境监测计划

根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、排污单位自行监测技术指南 电池工业（HJ 1204—2021），提出如下监测要求：

（1）应定期对产生的废气、废水及厂界噪声进行监测。

（2）厂区废水总排口、废气排口等应设置规范的排污标志。采样点一经确定，不得随意更改，并设置污染源标志牌，在厂总排水口标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向及主要污染因子等，并在依托厂区总排水口现有在线监测设施。污水排放实施排放过程控制，企业安装排水过程控制系统，实现24小时在线智能监控和管理。

（3）定期向生态环境主管部门上报监测结果。

（4）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭，并设置采样平台。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（6）经确定的采样点是法定排污监测点，如因其它原因变更时，及时报请再行确定。

9.2.1 污染源监测计划

项目产生废气、噪声可依托自有人员、场所、设备开展自行检测或委托其它监测机构代其开展监测，废水通过安装排水过程控制系统进行检测。本工程污染源监测计划依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、排污单位自行监测技术指南 电池工业（HJ 1204—2021）执行，项目污染源监测计划见下表。

表9.2.1-1 污染源监测工作计划一览表

| 类别 | 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA004 |  | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | DA008 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | DA023 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  |  | 厂区内厂房外 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 废水 | 废水总排口 |  | pH、COD、NH3-N、TP、TN、氟化物 | 在线监测 |
|  |  |  | SS、氯化物 | 1次/半年 |
|  | 污水处理站进、出口 |  | pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN、氟化物、氯化物 | 1次/半年 |
| 噪声 | 厂界 |  | 噪声 | 1次/季度 |
| 地下水 | 项目厂界内下游污染监控井 |  | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、氯化物、总硬度、硫化物、挥发酚、总磷、石油 | 1次/年 |

9.2.2 事故应急监测计划

企业若发生生产事故时，事故应急监测应按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）以及《突发环境事件应急监测预案》要求开展监测。

9.2.3 监测数据管理

企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可申请与核发技术规范 电池工业》（HJ 967-2018）、排污单位自行监测技术指南 电池工业（HJ 1204—2021）等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，设置和维护监测设施、做好监测质量保证与质量控制、记录和保存监测数据，并向当地环境保护行政主管部门和行业主管部门备案。对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

9.3 污染源监控措施

（1）污水排放口规范化整治

厂区污水排放管道应做到可视化。事故废水应进行预处理，经检测满足接管要求后，计量泵入园区污水管网，送循环经济园第二污水处理厂集中处理。公司设置总排水口采样点位，并在厂总排水口设置标志牌。采样点一经确定后，不得随意更改，标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向、污染因子等。公司的废水外排总口监测点位必须进行标准规范化的整治，经常或定期进行排污口的清障、疏通工作。

（2）废气排放口规范化

各废气处理装置排气筒出口设置Ф10cm的永久采样口1个，管道测点数的确定可在技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。

（3）固废堆放

固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物 |

图9.3.1-1 环境保护图形标志—排放口（源）

（4）危废库标识要求由于本项目生产过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废库及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表9.3.1-1 危废库及储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外 （粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长42cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 |

根据现场踏勘，企业基本已按照上述要求落实建设。

9.4 污染物排放清单

9.4.1 环保信息公示

（1）公开内容

①基础信息

企业名称：安徽晶科能源有限公司；

生产地址：合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角；

主要产品及规模：全厂维持年产新型太阳能高效电池片17.589GW的生产能力不变。

①排污信息

安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目排放的污染物种类、排放量。

②环境监测计划

安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目制定了相应的环境监测计划，分别见上表中污染源监测计划和环境质量监测计划一览表。

（2）公开方式及时间要求

公开方式：通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

9.4.2 环境管理台账

安徽晶科能源有限公司应按照有关要求，及时并如实记录项目原辅材料的消耗量及固废产生量等相关内容的环境管理台账，供环保检查。

9.4.3 污染物排放清单

项目污染物排放情况见下表。

表9.4.1-1 项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 技改后排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 排放参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） | 排放浓度 （mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 排气筒 编号 | 排放口类型 | 高度（m） | 直径（m） | 温度（℃） |
| 废气 | 丝网印刷、烧结/DA023 | 非甲烷总烃 | 设备自带在线燃烧装置+6套一级活性炭吸附装置 | 2.115 | 0.267 | 1.841 | 50 | / | DA023 | 一般排放口 | 25 | 2.4 | 常温 |
|  | AC印刷、固化/DA004 | 非甲烷总烃 | 设备自带在线燃烧装置+6套一级活性炭吸附装置 | 1.882 | 0.238 | 1.760 | 50 | / | DA004 | 一般排放口 | 25 | 2.4 | 常温 |
|  | Scrubber排气/DA008 | 颗粒物 | 燃烧筒+2套二级水喷淋塔 | 1.286 | 0.162 | 16.239 | 50 | / | DA008 | 一般排放口 | 25 | 2.4 | 常温 |
|  | 真空泵排气/DA008 | 颗粒物 | 燃烧筒+2套袋式除尘器+2套一级水喷淋塔 | 0.032 | 0.004 | 0.273 | 50 | / | DA008 | 一般排放口 |  |  | 常温 |
|  | 合计/DA008 | 颗粒物 | / | 1.319 | 0.166 | 6.659 | 50 | / | DA008 | 一般排放口 |  |  | 常温 |
| 废水 |  | COD | 厂区污水处理站除氟系统 | 2.986t/d |  | mg/L | 99.612mg/L | / | DW001 | 主要排放口 | / | / | / |
|  |  | SS |  |  |  | mg/L | 24.917mg/L | / |  |  |  |  |  |
| 噪声 |  | LAeq | 基础减振、厂房隔声、消声等 | 厂界外1m |  |  | 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） |  | / | / | / | / | / |
| 固废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 委托市政环卫部门清运、处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险固废 | 危险废物 | 依托现有危废库暂存后定期委托有资质单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.5 排污许可证制度

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》国发办[2016]81号文和《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）》。本项目预计2027年建成，企业必须在发生实际排污行为之前重新申请排污许可证。

9.6 环境信息社会公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）规定，“企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息”，其中重点排污单位属于环境信息强制公开单位，其他排污单位属于环境信息自愿公开单位。重点排污单位名录由设区的市级人民政府环境保护主管部门于每年3月底前通过政府网站、报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。

9.6.1 环境信息公开内容

重点排污单位应当公开下列信息：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目生态环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

9.6.2 环境信息公开方式

重点排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。

9.7 总量控制

（1）废水

本项目废水预处理达到接管标准后，排入合肥循环经济示范园第二污水处理厂处理，本项目产生的废水总量纳入合肥循环经济示范园第二污水处理厂范畴，因此无需申请总量。

（2）废气

本项目新增废气污染物总量情况见下表。

表9.7.1-1  本次技改项目实施后大气污染物总量情况一览表

| 序号 | 污染物名称 | 现有工程污染物排放总量控制指标*（t/a） | 本次技改项目完成后全厂污染物排放总量（t/a） | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 8.7772 | 10.0962 | +1.319 |
| 2 | 挥发性有机物 | 2.152 | 5.027 | +2.875 |

*同期拟建项目“高效太阳能电池片213升级改造项目”、“高效太阳能电池片MAX改造项目”完成后。

本次技改项目新增有组织排放颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a；故新申请总量控制指标颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a。

第十章 生态环境影响评价结论

10.1 项目概况

安徽晶科能源有限公司拟在合肥循环经济示范园龙兴大道与乳泉路交口东北角安徽晶科能源有限公司厂区内，投资38898.6万元建设高效太阳能电池片FP提效改造一期项目。在电池车间1和电池车间2之间建设廊道，用于两个车间材料、产品的运输；同时在同期拟建“高效太阳能电池片213升级改造项目”和“高效太阳能电池片MAX改造项目”完成的基础上对电池车间1电池片生产线进行改造，改造现有丝网印刷、烧结设备，新增ME（激光开模）、AC（银包铜印刷、固化）、激光划片、四分片钝化工艺，同时为四分片钝化配套铝舟及周托清洗设备。本次技改项目优化了相关技术，能够有效地降低产品的接触电阻并提高导电性，将电池车间1电池片产品光电转换效率提升至26%。项目不新增产能，建成后全厂维持年产新型太阳能高效电池片17.589GW的生产能力不变。

项目于2025年12月12日取得肥东县经济和信息化局备案，项目代码：2512-340122-07-02-886230，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“光伏设备及元器件制造 C3825”。

10.2 环境质量现状

10.2.1 大气环境

根据2025年合肥市生态环境状况公报，项目所在区域合肥市属于环境空气质量不达标区。根据补充监测结果，项目区域环境空气TSP质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；非甲烷总烃质量浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。

10.2.2 水环境

根据引用监测结果，项目区域地表水体店埠河、南淝河各监测断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准要求。

10.2.3 声环境

根据监测结果，项目区各厂界声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，区域声环境质量现状较好。

10.2.4 地下水环境

根据监测结果，地下水监测点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

10.2.5 土壤环境

根据监测结果，项目区域土壤各监测点位各监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。

10.3 污染物处理措施及排放情况

（1）废气

本次技改项目新增的5台四分片钝化设备产生的scrubber排风经过燃烧筒+2套二级水喷淋塔（TA023）处理；真空泵排风经过燃烧筒+2套袋式除尘器+2套一级水喷淋塔（TA024）处理；上述废气合并依托现有1根25m高排气筒（DA008）排放（φ2.4m，Q=25000m3）；8套丝网印刷设备（双轨制，每套包含2套小线）产生的丝网印刷废气和8套烧结设备产生的烧结废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，经新建6套一级活性炭吸附装置（TA025）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA023）排放（φ2.4m，Q=145000m3）；本次技改新增的8台ME设备产生的ME（激光开模）粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间；本次技改新增的8台AC设备产生的AC（银包铜印刷、固化）废气经设备自带在线燃烧装置处理后汇总，依托现有6套一级活性炭吸附装置（TA004）处理，尾气经1根25m高排气筒（DA004）排放（φ2.4m，Q=135000m3）；本次技改新增的5台激光划片设备产生的激光划片粉尘经设备自带布袋除尘器处理后汇集至热排风系统排出车间。

经核算，本次技改项目新增有组织排放颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a。

（2）废水

本次技改项目新增废水主要有铝舟及周托清洗废水、激光划片废水、纯水制备浓水、废气治理设施废水等。其中铝舟及周托清洗废水进入浓碱废水收集池；激光划片废水和废气治理设施废水进入稀碱废水收集池；依托厂区现有除氟系统处理后，与纯水制备浓水一起排入市政污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理。

（3）噪声

本项目噪声源主要为离心机、风机、压滤机、干燥机生产设施及配套辅助设施，声压级一般在65～85dB（A），采取基础减振、厂房隔声、合理布局及距离衰减等降噪措施。

（4）固废

本次技改项目固体废弃物依托现有一般固废暂存间和危废暂存间暂存。其中一般固废包括碎电池片、喷砂碎屑、废玻璃砂、废布袋、布袋除尘器收集到的粉尘、废包装桶、废印刷网版；危险废物包括废活性炭等。厂区现有危废暂存间297m2，一般固废暂存间887.96m2。采取以上措施后，项目危废可得到合理处置，不会造成二次污染。

10.4 环境影响

10.4.1 大气环境

大气环境影响评价预测结果表明，本项目建成运行后，有组织废气污染物排放对区域大气环境质量的影响较小，不会对周边敏感点造成明显的不利影响。评价认为，拟建项目建成运行后，不会降低区域现有大气环境质量，不会改变区域内大气环境质量的现有等级。本项目保留现有工程设置的150m环境防护距离，环境防护距离内无环境敏感点。

10.4.2 水环境

本项目废水预处理满足排放标准后排入园区污水管网接入合肥循环经济示范园第二污水处理厂集中处理，处理达标后排入店埠河，项目对区域水环境造成的不利影响较小。

10.4.3 声环境

声环境影响预测结果表明，项目建成运行后，各向厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。

10.4.4 地下水环境

本次评价类比现有工程地下水环境影响预测，非正常情况下，氟化物在100天，1000天和20年最大迁移距离分别为178m、754m和3332m，超标范围分别为18178m2、193335.5m2和1942218.9m2。对项目区内浅层地下水产生影响。因此在非正常状况发生后，及时采取应急措施，并设置有效的地下水监控措施，可以使此状况下对周边地下水的影响降至最小。

10.4.5 土壤环境

本次评价类比现有工程土壤环境影响预测，本项目在采取有效的土壤防护措施和开展土壤环境定期跟踪监测后，不会对区域土壤产生明显影响，不会影响区域土壤的现状使用功能。因此，项目运营期对评价范围内土壤环境影响较小。

10.4.6 环境风险

通过预测分析项目在建设和运行期间可能发生的突发性环境事件或事故、有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，对环境所造成的影响和损害，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响达可接受水平。在落实本环评提出的防范措施以后，本项目的环境风险有害因素是可以控制的，但应加强控制和预防。

10.4.7 自主验收

根据《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》的规定，企业在主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收监测报告。本次评价要求企业在竣工后应严格按照要求自行组织环保验收工作。

10.4.8 排污许可衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》的规定，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污；企业在本项目竣工后投产前应严格按照要求重新申请排污许可证。

10.4.9 总量控制

（1）废气

本次技改项目新增有组织排放颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a；故新申请总量控制指标颗粒物：1.319t/a、VOCs：2.875t/a，均在合肥市总量指标中平衡。

（2）废水

本项目产生的废水总量纳入合肥循环经济示范园第二污水处理厂范畴，因此无需申请总量。

（3）固废

本项目固废综合利用与规范处置，达到零排放。

10.4.10公众参与

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》，在确定环评单位后7个工作日内，通过合肥市肥东县人民政府公布了项目建设的基本信息；生态环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位也通过合肥市肥东县人民政府征求与该建设项目环境影响有关的意见。征求意见稿公示期间，建设单位在项目所在地评价范围内（北岗村和李贵二村）敏感保护目标张贴了公告，在公众易于接触的报纸进行了二次公示，公示时间和内容均满足公众参与办法的要求。公示期间未收到反馈意见。

10.5 综合评价结论

安徽晶科能源有限公司高效太阳能电池片FP提效改造一期项目符合国家产业政策的要求，项目选址符合合肥循环经济示范园规划要求。项目实施后，通过采取相应的污染防治措施，各类废气、废水、噪声可以做到稳定达标排放，不会降低区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受；项目公示期间未收到反馈意见。评价认为，本项目在建设和生产运行过程中，切实落实报告书提出的各项污染防治措施及环保“三同时”制度的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。